# 传送带

- 上位机发送，轨道传送位置设置

  - 命令字：0x8200

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "position":{}

      - "receLatestPos":0.0

        - 最迟接收X值；double类型

      - "trackRangeXMax":0.0

        - 跟踪最大范围；double类型

      - "trackStartXPoint":0.0

        - 跟踪开始X点；double类型

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"conveyorID":1,

"position":

{

"receLatestPos":0.0,	//最迟接收X值

"trackRangeXMax":0.0,	//跟踪最大范围

"trackStartXPoint":0.0	//跟踪开始X点

},

"robot":1

}

- 上位机发送，轨道传送位置查询

  - 命令字：0x8201

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 控制器回复轨道传送位置

  - 命令字：0x8202

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "position":{}

      - "calibrationFlag":[0,0,0,0,0,0,0]

        - 前三个分别表示"最迟接收坐标"、"跟踪最大范围坐标"、"跟踪开始坐标"是否被标定

      - "posToMove":[]

        - 前三个数组分别是最迟接收坐标，跟踪最大范围坐标，跟踪开始坐标

      - "receLatestPos":0.0

        - 最迟接收X值；double类型

      - "trackRangeXMax":0.0

        - 跟踪最大范围；double类型

      - "trackStartXPoint":0.0

        - 跟踪开始X点；double类型

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"conveyorID":1,

"position":

{

"calibrationFlag":[0,0,0,0,0,0,0],

"posToMove":

[

[3,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[3,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[3,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[3,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[3,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[3,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[3,1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

],

"receLatestPos":0.0,

"trackRangeXMax":0.0,

"trackStartXPoint":0.0

},

"robot":1

}

- 上位机发送，传送带传送参数设置

  - 命令字：0x8210

    - "conveyor":

      - "encoderDirection":1

        - 编码器方向；int类型；1：正向；-1：负向

      - "encoderResolution":44.33

        - 分辨率；double类型；取值范围[0,10000]线/mm

      - "encoderValue":"0"

        - 编码器值;string类型

      - "encoder_num":1

        - 编码器编号；int类型

      - "encoder_sum":0

        - 编码器总数；int类型

      - "maxEncoderVal":"2147483647"

        - 编码器最大值；string类型

      - "minEncoderVal":"-2147483648"

        - 编码器最小值；string类型

      - "posRecordMode":0

        - 位置模式；int类型；取值范围[0,1]

        - 0：编码器；1：恒速设置

      - "speed":0.0

        - 编码器速度；double类型；mm/s

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "track":

      - "arch_height":30

        - 门型高度；int类型；单位mm

      - "arch_straight_len":10

        - 门型直线距离；int类型；单位mm

{

"conveyor":

{

"encoderDirection":1,

"encoderResolution":44.33,

"encoderValue":"0",

"encoder_num":1,

"encoder_sum":0,

"maxEncoderVal":"2147483647",

"minEncoderVal":"-2147483648",

"posRecordMode":0,

"speed":0.0,

},

"conveyorID":1,

"robot":1,

"track":

{

"arch_height":30,

"arch_straight_len":10

}

}

- 上位机发送，查询传送带传送参数

  - 命令字：0x8211

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 控制器返回传送带传送参数

  - 命令字：0x8212

    - "conveyor":

      - "encoderDirection":1

        - 编码器方向；int类型；1：正向；-1：负向

      - "encoderResolution":44.33

        - 分辨率；double类型；取值范围[0,10000]线/mm

      - "encoderValue":"0"

        - 编码器值;string类型

      - "encoder_num":1

        - 编码器编号；int类型

      - "encoder_sum":0

        - 编码器总数；int类型

      - "maxEncoderVal":"2147483647"

        - 编码器最大值；string类型

      - "minEncoderVal":"-2147483648"

        - 编码器最小值；string类型

      - "posRecordMode":0

        - 位置模式；int类型；取值范围[0,1]

        - 0：编码器；1：恒速设置

      - "speed":0.0

        - 编码器速度；double类型；mm/s

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "track":

      - "arch_height":30

        - 门型高度；int类型；单位mm

      - "arch_straight_len":10

        - 门型直线距离；int类型；单位mm

{

"conveyor":

{

"encoderDirection":1,

"encoderResolution":44.33,

"encoderValue":"0",

"encoder_num":1,

"encoder_sum":0,

"maxEncoderVal":"2147483647",

"minEncoderVal":"-2147483648",

"posRecordMode":0,

"speed":0.0,

},

"conveyorID":1,

"robot":1,

"track":

{

"arch_height":30,

"arch_straight_len":10

}

}

- 传送带传送位置检查参数设置

  - 命令字：0x8213

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "detectSrc":{}

      - "DI_capturePos":0

        - 绑定触发信号IO；int类型；范围与当前IO数量有关

      - "filter_data_missing_triggered_latch_data_":true

        - 是否过滤未触发锁存的信号；bool类型

      - "sensorTrg":0

        - 传感器触发方式；int类型；取值范围[0,1]

        - 0：下降沿触发，1：上升沿触发

      - "type":2

        - 检测和识别类型；int类型；取值范围[0,4]

        - 0：传感器，1：视觉，2：传感器+视觉，3：全局变量+modbus，4：全局变量+视觉

      - "visionID":1

        - 视觉工艺号；int类型；取值范围[1,9]

      - "vision_io_filter_type":0

        - 视觉过滤类型；int类型；取值范围[0,2]

        - 0：信号触发过滤，1：信号触发过滤，2：无过滤

      - "vision_latch_encoder_value_type":1

        - 视觉锁存编码器值类型；int类型；取值范围[0,1]

        - 0：视觉触发锁存，1：收到数据锁存

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"conveyorID":1,

"detectSrc":

{

"DI_capturePos":0,

"filter_data_missing_triggered_latch_data_":true,

"sensorTrg":0,

"sensor_safe_trigger_interval":1.0,

"type":2,

"visionID":1,

"vision_io_filter_type":0,

"vision_latch_encoder_value_type":1

},

"robot":1

}

- 上位机发送，传送带传送位置检查参数设置

  - 命令字：0x8214

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 控制器回复，传送带传送位置检查参数接收

  - 命令字：0x8215

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "detectSrc":{}

      - "DI_capturePos":0

        - 绑定触发信号IO；int类型；范围与当前IO数量有关

      - "filter_data_missing_triggered_latch_data_":true

        - 是否过滤未触发锁存的信号；bool类型

      - "sensorTrg":0

        - 传感器触发方式；int类型；取值范围[0,1]

        - 0：下降沿触发，1：上升沿触发

      - "type":2

        - 检测和识别类型；int类型；取值范围[0,4]

        - 0：传感器，1：视觉，2：传感器+视觉，3：全局变量+modbus，4：全局变量+视觉

      - "visionID":1

        - 视觉工艺号；int类型；取值范围[1,9]

      - "vision_io_filter_type":0

        - 视觉过滤类型；int类型；取值范围[0,2]

        - 0：信号触发过滤，1：信号触发过滤，2：无过滤

      - "vision_latch_encoder_value_type":1

        - 视觉锁存编码器值类型；int类型；取值范围[0,1]

        - 0：视觉触发锁存，1：收到数据锁存

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"conveyorID":1,

"detectSrc":

{

"DI_capturePos":0,

"filter_data_missing_triggered_latch_data_":true,

"sensorTrg":0,

"sensor_safe_trigger_interval":1.0,

"type":2,

"visionID":1,

"vision_io_filter_type":0,

"vision_latch_encoder_value_type":1

},

"robot":1

}

- 上位机发送，传送带用户坐标设置

  - 命令字：0x8218

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "sensorPos":{}

      - 传感器位置

    - "userCoord":1

      - 用户坐标系几；int类型；取值范围[1,999]

    - "userFrame":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 用户坐标系；double类型数组

{

"conveyorID":1,

"robot":1,

"sensorPos":

{

"A":0.0,

"B":0.0,

"C":0.0,

"X":0.0,

"Y":0.0,

"Z":0.0

},

"userCoord":1,

"userFrame":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

}

- 上位机发送，传送带用户坐标查询

  - 命令字：0x8219

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 控制器回复，传送带用户坐标接收

  - 命令字：0x821A

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "sensorPos":{}

      - 传感器位置（弧度）

    - "sensorPosDeg":{}

      - 传感器位置（角度）

    - "userCoord":1

      - 用户坐标系几；int类型；取值范围[1,999]

    - "userFrame":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 用户坐标系；double类型数组

    - "userFrameDeg":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 用户坐标系（角度）；double类型数组

{

"conveyorID":1,

"robot":1,

"sensorPos":

{

"A":0.0,

"B":0.0,

"C":0.0,

"X":0.0,

"Y":0.0,

"Z":0.0

},

"sensorPosDeg":

{

"A":0.0,

"B":0.0,

"C":0.0,

"X":0.0,

"Y":0.0,

"Z":0.0

},

"userCoord":1,

"userFrame":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"userFrameDeg":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

}

- 0x821E、0x821F已删除

- 设置传送带过滤参数

  - 命令字：0x821B

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "threshold_pos":[10,10,10,10,10,10]

      - 对应xyzabc的阈值

    - "angle_filter_enable":true

      - 视觉过滤的角度过滤使能

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"threshold_pos":[10,10,10,10,10,10],

"angle_filter_enable":true

}

- 查询传送带过滤参数

  - 0x821C

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 回复传送带过滤参数

  - 0x821D

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "vision_filter_shreshold": {}

      - "angle_filter_enable" : false

        - 视觉过滤的角度过滤使能；bool类型

      - "threshold_pos" : [ 10, 5, 5, 0.1, 0.1, 0.1 ]

        - xyz的过滤阈值；double类型数组

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"vision_filter_shreshold":

{

"angle_filter_enable" : false,

"threshold_pos" : [ 10, 5, 5, 0.1, 0.1, 0.1 ]

}

}

- 传送带传感器标定

  - 命令字：0x8226

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "posNum":1

      - 标定步骤的第几点；int类型；取值范围[1,4]

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"posNum":1

}

- 取消传送带传感器标定

  - 命令字：0x8227

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 查询传送带数据源和识别类型

  - 命令字：0x8229

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 回复传送带数据源和识别类型

  - 命令字：0x8230

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "detectSrc" : {}

      - "type" : 0

        - 0：视觉；1：IO；2：全局变量；int类型；取值范围[0,2]

    - "identification" : {}

      - "type" : 0

        - 0：视觉；1：传感器；int类型；取值范围[0,1]

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"detectSrc" :

{

"type" : 0

},

"identification" :

{

"type" : 0

}

}

- 传感器传送带标定计算结果

  - 命令字：0x8231

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 传送带视觉标定

  - 命令字：0x8232

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "step":1

      - 对应视觉标定的六步；int类型；取值范围[1,6]

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":1

}

- 查询传送带视觉标定数据

  - 命令字：0x8233

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "step":1

      - 对应视觉标定的六步；int类型；取值范围[1,6]

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":1

}

- 清除传送带标定数据

  - 命令字：0x8234

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "step":1

      - 对应视觉标定的六步；int类型；取值范围[1,6]

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":1

}

- 回复传送带标定数据

  - 命令字：0x8235

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

    - "step":1

      - 对应视觉标定的六步；int类型；取值范围[1,6]

    - "U1":0

      - 第一步像素坐标的X坐标；double类型

    - "V1":0

      - 第一步像素坐标的Y坐标；double类型

    - "encodorValue":"0"

      - 第一步的编码器值；string类型

    - "X2":0

      - 第二步的X坐标；double类型

    - "Y2":0

      - 第二步的Y坐标；double类型

    - "Z2":0

      - 第二步的Z坐标；double类型

    - "encodorValue":"0"

      - 第二步的编码器值；string类型

    - "X3":0

      - 第三步的X坐标；double类型

    - "Y3":0

      - 第三步的Y坐标；double类型

    - "Z3":0

      - 第三步的Z坐标；double类型

    - "encodorValue":"0"

      - 第三步的编码器值；string类型

    - "encoder_resolution":0.0

      - 第三步的编码器分辨率；double类型

    - "U4":0

      - 第四步的像素坐标的X坐标；double类型

    - "V4":0

      - 第四步的像素坐标的Y坐标；double类型

    - "encodorValue":"0"

      - 第四步的编码器值；string类型

    - "X5":0

      - 第五步的X坐标；double类型

    - "Y5":0

      - 第五步的Y坐标；double类型

    - "Z5":0

      - 第五步的Z坐标；double类型

    - "encodorValue":"0"

      - 第五步的编码器值；string类型

    - "X6":0

      - 第六步的X坐标；double类型

    - "Y6":0

      - 第六步的Y坐标；double类型

    - "Z6":0

      - 第六步的Z坐标；double类型

//第一步

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":1,

"U1":0,

"V1":0,

"encodorValue":"0"

}

//第二步

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":2,

"X2":0,

"Y2":0,

"Z2":0,

"encodorValue":"0"

}

//第三步

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":3,

"X3":0,

"Y3":0,

"Z3":0,

"encodorValue":"0",

"encoder_resolution":0.0

}

//第四步

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":4,

"U4":0,

"V4":0,

"encodorValue":"0"

}

//第五步

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":5,

"X5":0,

"Y5":0,

"Z5":0,

"encodorValue":"0"

}

//第六步

{

"robot":1,

"conveyorID":1,

"step":6,

"X6":0,

"Y6":0,

"Z6":0

}

- 视觉传送带标定计算结果

  - 命令字：0x8236

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 设置传送带进阶参数

  - 命令字：0x8237

    - "compensation":{}

      - "distance":0.0

        - 编码器补偿距离；double类型

      - "encoderVal":"0"

        - 编码器补偿编码器值；double类型

      - "time":10.0

        - 编码器补偿时间；double类型

    - "compensation_acc_multiple":20.0

      - 偏差开始段加速度倍数；double类型

    - "compensation_max_len":8.0

      - 单次补偿最大距离；double类型

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "exception":{}

      - "multiple_of_axis_max_vel":0.950

        - 警告并放弃同步的速度阈值倍数

    - "is_start_smoothly":false

      - 平滑跟踪是否启动；double类型

    - "obj_distribute_proportion":100

      - 多机：下一台机对象分配比例

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "start_acc_multiple":20.0

      - 同步开始段加速度倍数；double类型

    - "stop_acc_multiple":20.0

      - 同步结束段接速度倍数；double类型

    - "sync_param":{}

      - "kd":0.050

        - 同步pid比例系数；double类型

      - "ki":0.050

        - 同步pid积分系数；double类型

      - "kp":0.40

        - 同步pid微分系数；double类型

      - "limit_acc_multiple":0.40

        - 同步pid限输出加速度倍率；double类型

      - "max_out":0.60

        - 同步pid限幅；double类型

{

"compensation":

{

"distance":0.0,

"encoderVal":"0",

"time":10.0

},

"compensation_acc_multiple":20.0,

"compensation_max_len":8.0,

"conveyorID":1,

"exception":

{

"multiple_of_axis_max_vel":0.950

},

"is_start_smoothly":false,

"obj_distribute_proportion":100,

"robot":1,

"start_acc_multiple":20.0,

"stop_acc_multiple":20.0,

"sync_param":

{

"kd":0.050,

"ki":0.050,

"kp":0.40,

"limit_acc_multiple":0.40,

"max_out":0.60

}

}

- 查询传送带进阶参数

  - 命令字：0x8238

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 回复传送带进阶参数

  - 命令字：0x8239

    - "compensation":{}

      - "distance":0.0

        - 编码器补偿距离；double类型

      - "encoderVal":"0"

        - 编码器补偿编码器值；double类型

      - "time":10.0

        - 编码器补偿时间；double类型

    - "compensation_acc_multiple":20.0

      - 偏差开始段加速度倍数；double类型

    - "compensation_max_len":8.0

      - 单次补偿最大距离；double类型

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,9]

    - "exception":{}

      - "multiple_of_axis_max_vel":0.950

        - 警告并放弃同步的速度阈值倍数

    - "is_start_smoothly":false

      - 平滑跟踪是否启动；double类型

    - "obj_distribute_proportion":100

      - 多机：下一台机对象分配比例

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "start_acc_multiple":20.0

      - 同步开始段加速度倍数；double类型

    - "stop_acc_multiple":20.0

      - 同步结束段接速度倍数；double类型

    - "sync_param":{}

      - "kd":0.050

        - 同步pid比例系数；double类型

      - "ki":0.050

        - 同步pid积分系数；double类型

      - "kp":0.40

        - 同步pid微分系数；double类型

      - "limit_acc_multiple":0.40

        - 同步pid限输出加速度倍率；double类型

      - "max_out":0.60

        - 同步pid限幅；double类型

{

"compensation":

{

"distance":0.0,

"encoderVal":"0",

"time":10.0

},

"compensation_acc_multiple":20.0,

"compensation_max_len":8.0,

"conveyorID":1,

"exception":

{

"multiple_of_axis_max_vel":0.950

},

"is_start_smoothly":false,

"obj_distribute_proportion":100,

"robot":1,

"start_acc_multiple":20.0,

"stop_acc_multiple":20.0,

"sync_param":

{

"kd":0.050,

"ki":0.050,

"kp":0.40,

"limit_acc_multiple":0.40,

"max_out":0.60

}

}

- 多机通讯测试

  - 0x823A

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "conveyorID":1

      - 传送带工艺号；int类型；取值范围[1,99]

{

"robot":1,

"conveyorID":1

}

- 多机通讯测试数据回复

  - 0x823B

    - "recvTargetData":"xxx,xxx,xxx",

      - 和相机设置的数据格式一致；string类型