# 其他外设

### 编码器

- 说明

- 上位机设置外部轴编码器溢值参数

  - 命令字：0x7200

    - "externalAxis":

      - 外部轴编码器最大值最小值参数列表，长度为当前外部轴轴数

      - "encode":

        - 编码器最大值最小值参数列表，长度为该轴从动轴数目+1

        - "max":"100.0"

          - 编码器最大值；double类型，范围[-2^32,2^32]

        - "min":"-100.0"

          - 编码器最小值；double类型，范围[-2^32,2^32]

    - "externalGroupNum":1

      - 要设置参数的轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "robot":2

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"externalAxis":

[

{

"encode":

[

{

"max":"100.0",

"min":"-100.0"

}

]

}

],

"externalGroupNum":1,

"robot":2

}

- 上位机查询外部轴编码器溢值参数

  - 命令字：0x7201

    - "externalGroupNum":1

      - 要查询参数的轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "robot":2

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"externalGroupNum":1,

"robot":2

}

- 控制器回复上位机外部轴编码器溢值参数

  - 命令字：0x7202

    - "externalAxis":

      - 外部轴编码器最大值最小值参数列表，长度为当前外部轴轴数

      - "enable":0

        - 编码器多圈值溢出计数功能；int类型，范围[0,1]

        - 0表示未开启，1表示已开始

      - "encode":

        - 编码器最大值最小值参数列表，长度为该轴从动轴数目+1

        - "max":"100.0"

          - 编码器最大值；double类型，范围[-2^32,2^32]

        - "min":"-100.0"

          - 编码器最小值；double类型，范围[-2^32,2^32]

    - "externalGroupNum":1

      - 轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "robot":2

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"externalAxis":

[

{

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"100.0",

"min":"-100.0"

}

]

}

],

"externalGroupNum":1,

"robot":2

}

### 外部接口

- 说明

- 上位机查询外部接口数量

  - 命令字：0x7220

{}

- 控制器回复上位机外部接口数量

  - 命令字：0x7221

    - "canPortSum":1

      - 已连接can端口数量；int类型

    - "encodorPortSum":2

      - 已连接编码器端口数量；int类型

    - "pwmPortSum":4

      - 已连接PWM端口数量；int类型

{

"canPortSum":1,

"encodorPortSum":2,

"pwmPortSum":4

}

### 硬盘

- 说明

- 上位机查询硬盘状态

  - 命令字：0x7230

{}

- 控制器回复上位机硬盘状态

  - 命令字：0x7231

    - "Estimated Available Time":200

      - 预计可用时间；int类型，单位h

    - "get_harddisk_warning_time":500

      - 硬盘预警时间；int类型，单位h

{

"Estimated Available Time":200,

"get_harddisk_warning_time":500

}

- 上位机设置硬盘预警时间

  - 命令字：0x7232

    - "set_harddisk_warning_time":50

      - 硬盘预警时间；int类型，范围(0,9999)h

{

"set_harddisk_warning_time":50

}

### 伺服内部参数

- 说明

  - 控制器发送伺服内部参数时会十个参数为一组，分多次发送给上位机

- 上位机设置伺服参数

  - 命令字：0x7240

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "servo":

      - 伺服内部参数列表；string类型

      - 不同机型获取到参数不一致

        - "位置指令低通滤波器截止频率":

          - 参数说明；string类型

          - "value":100.0

            - 设置的参数值；int类型

    - "servoNum":1

      - 需要设置的轴号；int类型

    - "temporary_save":0

      - 是否为临时储存；int类型，范围[0,1]

      - 0表示非临时储存，1表示临时储存

{

"robot":1,

"servo":

{

"位置指令低通滤波器截止频率":

{

"value":100.0

},

"位置环比例增益1":

{

"value":1000.0

},

"位置环比例增益2":

{

"value":1000.0

},

"位置环积分时间常数":

{

"value":5000.0

},

"功率回路设定":

{

"value":196616.0

},

"故障停止选项":

{

"value":6.0

},

"电机反电势系数":

{

"value":53.0

},

"电机抱闸保持力矩":

{

"value":1000.0

},

"电机抱闸制动保持延迟时间":

{

"value":100.0

},

"电机抱闸制动允许延迟时间":

{

"value":500.0

},

"电机抱闸制动时间":

{

"value":60.0

}

},

"servoNum":1,

"temporary_save":0

}

- 上位机查询伺服内部参数

  - 命令字：0x7241

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "servoNum":1

      - 需要设置的轴号；int类型

{

"robot":1,

"servoNum":1

}

- 控制器回复上位机伺服内部参数

  - 命令字：0x7242

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "sendNum":10

      - 已发送参数数量；int类型

    - "servo":

      - 伺服内部参数列表；string类型

      - 不同机型获取到参数不一致

        - "位置指令低通滤波器截止频率":

          - 参数说明；string类型

          - "hex":false

            - 是否为十六进制；bool类型

          - "index":8299

            - 地址；int类型

          - "lowLimit":1

            - 最小限制；int类型

          - "unit":"0.1HZ"

            - 单位；string类型

          - "upLimit":1000

            - 最大限制；int类型

          - "value":100.0

            - 参数值；int类型

    - "servoNum":1

      - 查询的轴号；int类型

    - "totalNum":38

      - 内部参数的总数量；int类型

{

"robot":1,

"sendNum":10,

"servo":

{

"位置指令低通滤波器截止频率":

{

"hex":false,

"index":8299,

"lowLimit":1,

"unit":"0.1HZ",

"upLimit":1000,

"value":100

},

"位置环比例增益1":

{

"hex":false,

"index":8256,

"lowLimit":0,

"unit":"‰",

"upLimit":600000,

"value":1000

},

"位置环比例增益2":

{

"hex":false,

"index":8258,

"lowLimit":0,

"unit":"‰",

"upLimit":600000,

"value":1000

},

"位置环积分时间常数":

{

"hex":false,

"index":8259,

"lowLimit":125,

"unit":"us",

"upLimit":600000,

"value":5000

},

"功率回路设定":

{

"hex":true,

"index":8236,

"lowLimit":0,

"unit":"",

"upLimit":196623,

"value":196616

},

"故障停止选项":

{

"hex":true,

"index":8339,

"lowLimit":0,

"unit":"",

"upLimit":197379,

"value":0

},

"电机反电势系数":

{

"hex":false,

"index":8390,

"lowLimit":1,

"unit":"mV/rpm",

"upLimit":10000,

"value":53

},

"电机抱闸保持力矩":

{

"hex":false,

"index":8756,

"lowLimit":1,

"unit":"mNm",

"upLimit":600000,

"value":1000

},

"电机抱闸制动保持延迟时间":

{

"hex":false,

"index":8250,

"lowLimit":0,

"unit":"ms",

"upLimit":10000,

"value":100

},

"电机抱闸制动允许延迟时间":

{

"hex":false,

"index":8254,

"lowLimit":0,

"unit":"ms",

"upLimit":10000,

"value":500

}

},

"servoNum":1,

"totalNum":38

}

### 星辰一号

- 说明

- 上位机查询编码器范围

  - 命令字：0x7250

    - "encodorPort":1

      - 编码器端口号；UInt类型

{

"encodorPort":1

}

- 控制器回复上位机编码器范围

  - 命令字：0x7251

    - "encodorMax":100

      - 编码器范围最大值；int类型

    - "encodorMin":0

      - 编码器范围最小值；int类型

    - "encodorPort":1

      - 编码器端口号；UInt类型

{

"encoderMax":100,

"encoderMin":0,

"encodorPort":1

}

- 上位机查询编码器值

  - 命令字：0x7252

    - "encodorPort":1

      - 编码器端口号；UInt类型

{

"encodorPort":1

}

- 控制器回复上位机编码器值

  - 命令字：0x7253

    - "encodorPort":1

      - 编码器端口号；UInt类型

    - "encodorValue":5

      - 编码器值；int类型

{

"encodorPort":1,

"encodorValue":5

}

### PWM

- 说明

- 上位机设置PWM参数

  - 命令字：0x7260

    - "duty":50

      - pwm占空比；double类型

    - "freq":1000

      - pwm频率；double类型

    - "pwmOutTimeMs":1000

      - pwm输出时间；UInt类型，范围[1000-5000]ms

      - 输入0的时候则一直输出pwm

    - "pwmPort":1

      - pwm端口；UInt类型

{

"duty":50,

"freq":1000,

"pwmOutTimeMs":1000,

"pwmPort":1

}

- 上位机查询PWM参数

  - 命令字：0x7261

    - "pwmPort":1

      - pwm端口；UInt类型

{

"pwmPort":1

}

- 控制器回复上位机PWM参数

  - 命令字：0x7262

    - "duty":50

      - pwm占空比；double类型

    - "freq":1000

      - pwm频率；double类型

    - "pwmPort":1

      - pwm端口；UInt类型

{

"duty":50,

"freq":1000,

"pwmPort":1

}

- 控制器回复上位机输出时间结果

  - 命令字：0x7263

    - "ok":true

      - 输出时间结果；bool类型

{

"ok":true

}