# 动力学

### 负载使能

- 说明

  - 力矩拖拽时需要打开负载使能并修改实际力矩转换比

  - 实际力矩转换比为从Nm单位的值转换为伺服0x6077的值的比例关系，该比例关系通常由伺服厂家提供

  - 传感器参数由传感器厂家提供，质心X和质心Y通常为0，质心Z为传感器高度的一半

- 上位机设置负载使能参数

  - 命令字：0x4000

    - "axis1_actual_torq_conversion_ratio":8.5470

      - 一轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis2_actual_torq_conversion_ratio":8.6960

      - 二轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis3_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 三轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis4_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 四轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis5_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 五轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis6_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 六轴实际力矩转换比；double类型

    - "payload_enable":false

      - 负载使能；bool类型

{

"axis1_actual_torq_conversion_ratio":8.5470,

"axis2_actual_torq_conversion_ratio":8.6960,

"axis3_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"axis4_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"axis5_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"axis6_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"payload_enable":false

}

- 上位机查询负载使能参数

  - 命令字：0x4001

{}

- 控制器回复上位机负载使能参数

  - 命令字：0x4002

    - "axis1_actual_torq_conversion_ratio":8.5470

      - 一轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis2_actual_torq_conversion_ratio":8.6960

      - 二轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis3_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 三轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis4_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 四轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis5_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 五轴实际力矩转换比；double类型

    - "axis6_actual_torq_conversion_ratio":10.0

      - 六轴实际力矩转换比；double类型

    - "payload_enable":false

      - 负载使能；bool类型

{

"axis1_actual_torq_conversion_ratio":8.5470,

"axis2_actual_torq_conversion_ratio":8.6960,

"axis3_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"axis4_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"axis5_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"axis6_actual_torq_conversion_ratio":10.0,

"payload_enable":false

}

- 上位机设置负载使能工艺号

  - 命令字：0x4003

    - "payload_num":1

      - 负载使能工艺号；int类型

{

"payload_num":1

}

- 控制器回复上位机负载使能工艺号

  - 命令字：0x4004

    - "payload_num":1

      - 负载使能工艺号；int类型

{

"payload_num":1

}

### 外部按键

- 说明

  - 可通过IO触发相应的功能，按队列顺序分别为拖拽模式、点动模式、开始轨迹采集、结束轨迹采集、开始轨迹回放、停止轨迹回放、上使能、下使能、夹爪开、夹爪关、保存轨迹、快捷指令1、快捷指令2、快捷指令3、快捷指令4、快捷指令5

  - 快捷指令范围[0,9]，0表示未选择，1表示点到点指令，2表示直线指令，3表示圆弧指令，4表示整圆指令，5表示曲线指令，6表示焊接开始指令，7表示焊接结束指令，8表示摆焊开始指令，9表示摆焊结束指令

- 上位机查询功能控制参数

  - 命令字：0x4020

{}

- 控制器回复上位机功能控制参数

  - 命令字：0x4021

    - "IoInPortArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 各功能触发端口列表；int类型

      - 范围为当前IO端口数，无IO时为0

    - "fastCommand":[0,0,0,0,0]

      - 快捷指令功能选择列表；int类型，范围[0,9]

    - "hardwareTypeArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 触发硬件类型列表；int类型

      - 默认是IO触发

    - "isClearTrack":0

      - 保存后清除轨迹；int类型，范围[0,1]

      - 0表示清除，1表示不清除

    - "modeArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 端口触发参数列表；int类型，范围[0,1]

    - "parameterArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 端口触发方式列表；int类型，范围[0,2]

      - 0表示长按，1表示短按，2表示置位

    - "craft":{

      - "weldBeadSize":2

        - 多层多道焊当前焊道数；int类型；取值范围：1-99

      - "dragTeachSelectCraft":0

        - 拖拽示教工艺选择；int类型；取值范围[0,1]

{

"IoInPortArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"fastCommand":[0,0,0,0,0],

"hardwareTypeArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"isClearTrack":0,

"modeArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"parameterArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"craft":

{

"weldBeadSize":2

},

"dragTeachSelectCraft":0

}

- 上位机查询状态提示参数

  - 命令字：0x4022

{}

- 控制器回复上位机状态提示参数

  - 命令字：0x4023

    - "IoDoutPortArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 各功能触发端口列表；int类型

      - 范围为当前IO端口数，无IO时为0

    - "hardwareTypeArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 触发硬件类型列表；int类型

      - 默认是IO触发

    - "parameterArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 端口触发参数列表；int类型，范围[0,2]

      - 0表示0，1表示1，2表示闪烁

{

"IoDoutPortArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"hardwareTypeArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"parameterArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

}

- 上位机设置功能控制或状态提示参数

  - 命令字：0x4024

    - "_isFunctionalControl":true

      - 是否为功能控制参数；bool类型

      - true表示设置功能控制参数，false表示设置状态提示参数

    - "fastCommand":[0,0,0,0,0]

      - 快捷指令功能选择列表；int类型，范围[0,9]

    - "hardwareTypeArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 触发硬件类型列表；int类型

      - 默认是IO触发

    - "isClearTrack":0

      - 保存后清除轨迹；int类型，范围[0,1]

      - 0表示清除，1表示不清除

    - "modeArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 端口触发方式列表；int类型，范围[0,2]

      - 分别表示"长按""短按""置位"

    - "parameterArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 端口触发参数列表；int类型

      - 功能控制时范围[0,1]

      - 状态提示参数时范围[0,2]，2表示"闪烁"

    - "portArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 各功能触发端口列表；int类型

      - 范围为当前IO端口数，无IO时为0

    - "dragTeachSelectCraft":0

      - 拖拽示教工艺选择；int类型；取值范围[0,1]

{

"_isFunctionalControl":true,

"fastCommand":[0,0,0,0,0],

"hardwareTypeArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"isClearTrack":0,

"modeArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"parameterArr":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"portArr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"dragTeachSelectCraft":0

}

- 控制器发送快捷插入指令

  - 命令字：0x4025

    - "fastCommandSelectd":1

      - 已选择快捷功能；int类型，范围[0,9]

      - 取值在[1,5]时"pos"和"posture"节点存在

    - "name":11

      - 快捷功能号；int类型，范围[11,15]

      - 分别表示快捷功能1~5

    - "pos":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 插入指令位置信息列表；double类型

      - 长度为7

    - "posture":8

      - 插入指令位置姿态；int类型，范围[0,9]

{

"fastCommandSelectd":1,

"name":11,

"pos":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"posture":8

}

### 动力学参数

- 说明

  - 需要进行力矩拖拽时必须先进行一次动力学辨识

- 上位机设置动力学参数

  - 命令字：0x4030

    - "Dyna_Param":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 动力学参数列表；double 类型

      - 第1位表示质量，第2位表示质心X，第3位表示质心Y，第4位表示质心Z，第5位表示惯性张量XX，第6位表示惯性张量XY，第7位表示惯性张量XZ，第8位表示惯性张量YY，第9位表示惯性张量YZ，第10位表示惯性张量ZZ，第11位表示动摩擦系数，第12位表示静摩擦系数

    - "joint_num":6

      - 机器人轴数；int 类型

{

"Dyna_Param":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"joint_num":6

}

- 上位机查询动力学参数

  - 命令字：0x4031

{}

- 控制器回复上位机动力学参数

  - 命令字：0x4032

    - "Dyna_Param":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

      - 动力学参数列表；double 类型

      - 第1位表示质量，第2位表示质心X，第3位表示质心Y，第4位表示质心Z，第5位表示惯性张量XX，第6位表示惯性张量XY，第7位表示惯性张量XZ，第8位表示惯性张量YY，第9位表示惯性张量YZ，第10位表示惯性张量ZZ，第11位表示动摩擦系数，第12位表示静摩擦系数

    - "joint_num":6

      - 机器人轴数；int 类型

{

"Dyna_Param":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],

"joint_num":6

}

- 上位机请求参数辨识

  - 命令字：0x4033

{}

- 控制器回复上位机参数辨识结果

  - 命令字：0x4034

    - "finish":false

      - 辨识结束；bool类型

{

"finish":false

}

- 上位机请求开始辨识

  - 命令字：0x4035

{}

- 控制器回复上位机辨识误差值

  - 命令字：0x4036

    - "error":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 转矩误差列表；double类型

{

"error":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

}

- 控制器回复上位机辨识结果

  - 命令字：0x4037

    - "finish":1

      - 辨识结果；int类型

{

"finish":1

}

- 控制器辨识过程中错误停止发送给上位机

  - 命令字：0x4038

    - "ErrorStop":1

      - 错误停止；int类型

{

"ErrorStop":1

}

### 负载辨识

- 上位机请求负载辨识数据

  - 命令字：0x4040

    - data：无

- 上位机请求辨识计算负载质量和质心

  - 命令字：0x4041

    - data：无

- 上位机请求辨识计算惯量

  - 命令字：0x4042

    - data：无

- 控制器回复负载辨识结果(负载质量和质心 / 惯量) 或负载数据

  - 命令字：0x4043

    - "result":true

      - 负载辨识结果；bool类型；

      - true：负载辨识成功(显示数据)；false：负载辨识失败

    - "mass":3.6

      - 质量；double类型；kg

    - "massCenterX":0.53

      - 质心X；double类型；m

    - "massCenterY":2.3

      - 质心Y；double类型；m

    - "massCenterZ":1.3

      - 质心Z；double类型；m

    - "Ixx":0.0

      - 惯量X；double类型；kg·m²

    - "Iyy":0.0

      - 惯量Y；double类型；kg·m²

    - "Izz":0.0

      - 惯量Z；double类型；kg·m²

{

"result":true,

"mass":3.6,

"massCenterX":0.53,

"massCenterY":2.3,

"massCenterZ":1.3,

"Ixx":0.0,

"Iyy":0.0,

"Izz":0.0

}

- 上位机请求保存负载数据到对应工具手

  - 命令字：0x4044

    - "targetTool":1

      - 需要保存到工具手号；int类型；取值范围[1,999]

{

"targetTool":1

}

- 控制器回复保存负载数据到对应工具手

  - 命令字：0x4045

    - "result":true

      - 保存是否成功；bool类型

      - true:保存成功；false:保存失败

"result":true

- 上位机请求空载辨识

  - 命令字：0x4046

    - data:无

- 控制器回复回应空载辨识

  - 命令字：0x4047

    - "result":true

      - 空载辨识结果；bool类型；

      - true:空载辨识成功;false:空载辨识失败

{

"result":true

}

- 上位机请求下载空载配置文件数据

  - 命令字:0x4048

    - data:无

- 控制器回复下载空载配置文件数据

  - 命令字:0x4049

    - "name":"config/identification_xxxxx.json"

      - 配置文件在控制器的路径；string类型

      - xxxx为bios获取的时间

{

"name":"config/identification_xxxxx.json"

}

### 软浮动参数

- 上位机获取软浮动参数

  - 命令字：0x404A

    - "softfloat":{}

      - "num":0

        - 含义对应1-9个参数的工艺号；类型int；取值范围[0-8]

{

"softfloat":

{

"num":0

}

}

- 控制器回复软浮动参数

  - 命令字：0x404B

    - "softfloat":{}

      - "num":0

        - 含义对应1-9个参数的工艺号；类型int；取值范围[0-8]

      - "percentage"[j][k]:[]

        - 含义对应 关节 直角 工具 用户；类型int；范围j(0-3) k(0-6)

        - 每种坐标系中分别的柔软度百分比(例:关节 j1 j2 j3 ...;直角 X Y Z A..)

      - "coord":0

        - 含义对应 工艺号选择的坐标系类型（关节 直角 工具 用户）； 类型int；范围0-3

      - "note":"xxxx"

        - 含义注释；类型string

{

"softfloat":

{

"num":0,

"percentage":

[

[],[]......

]

"coord":0,

"note":"xxxx"

}

}

- 上位机发送设置软浮动参数

  - 0x404C

    - "softfloat":{}

      - "num":0

        - 含义对应1-9个参数的工艺号；类型int；取值范围[0-8]

      - "percentage"[j]:[]

        - 含义对应 关节 直角 工具 用户；类型int；范围j(0-3)

        - 每种坐标系中分别的柔软度百分比

      - "coord":0

        - 含义对应 工艺号选择的坐标系类型（关节 直角 工具 用户）； 类型int；范围0-3

      - "note":"xxxx"

        - 含义注释；类型string

{

"softfloat":

{

"num":0,

"percentage":

[

......

]

"coord":0,

"note":"xxxx"

}

}

### 安全状态

- 上位机查询安全状态(测试辨识轨迹是否安全)

  - 命令字：0x407A

{}

- 控制器回复上位机安全状态

  - 命令字：0x407B

    - "finish":1

      - 辨识结果；int类型

{

"finish":1

}

- 上位机请求设置辨识轨迹参数

  - 命令字：0x4077

    - "traSize":10.0

      - 辨识轨迹范围；int类型，范围[1,100]

      - 第一次请填入较小数值

    - "traVel":100.0

      - 辨识轨迹速度；int类型，范围[1,100]

      - 请先用低速测试安全，辨识用100

{

"traSize":10.0,

"traVel":100.0

}

- 上位机查询辨识轨迹参数

  - 命令字：0x4078

{}

- 控制器回复上位机辨识轨迹参数

  - 命令字：0x4079

    - "alreadyIden":false

      - 是否已完成辨识；bool类型

    - "traSize":10.0

      - 辨识轨迹范围；int类型，范围[1,100]

    - "traVel":10.0

      - 辨识轨迹速度；int类型，范围[1,100]

{

"alreadyIden":false,

"traSize":10.0,

"traVel":10.0

}

- 控制器回复上位机当前轨迹Z最值

  - 命令字：0x407C

    - "zMax":636.712935786949

      - 当前轨迹Z最大值；double类型

    - "zMin":505.396403159378

      - 当前轨迹Z最小值；double类型

{

"zMax":636.712935786949,

"zMin":505.396403159378

}

### 自适应加减速

- 说明

- 上位机设置自适应加减速阈值参数

  - 命令字：0x4050

    - "Inertia_or_mass_or_both":[0,0,0,0,0,0]

      - 各轴限制条件列表；int类型，范围[0,2]

      - 0表示"惯量"，1表示"质量"，2表示"并行"

    - "Load_or_center":[0,0,0,0,0,0]

      - 各轴参考点列表；int类型，范围[0,1]

      - 0表示"负载"，1表示"旋转中心"

    - "_inertiaAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]]

      - 各轴惯量加速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中加速度的值

    - "_inertiaSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]]

      - 各轴惯量速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中速度的值

    - "_massAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]],

      - 各轴质量加速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中加速度的值

    - "_massSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]]

      - 各轴质量速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中速度的值

    - "inertiaMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴惯量速度对应惯量二维数组；double类型，范围[0,100000]0.001kgm^2

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中速度对应惯量的值

    - "inertiaMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴惯量加速度对应惯量二维数组；double类型，范围[0,100000]0.001kgm^2

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中加速度对应惯量的值

    - "massMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴质量速度对应质量二维数组；double类型，范围[0,100000]kg

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中速度对应质量的值

    - "massMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴质量加速度对应质量二维数组；double类型，范围[0,100000]kg

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中加速度对应质量的值

{

"Inertia_or_mass_or_both":[0,0,0,0,0,0],

"Load_or_center":[0,0,0,0,0,0],

"_inertiaAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]],

"_inertiaSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]],

"_massAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]],

"_massSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]],

"inertiaMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]],

"inertiaMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]],

"massMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]],

"massMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

}

- 上位机查询自适应加减速阈值参数

  - 命令字：0x4051

{}

- 控制器回复上位机自适应加减速阈值参数

  - 命令字：0x4052

    - "Inertia_or_mass_or_both":[0,0,0,0,0,0]

      - 各轴限制条件列表；int类型，范围[0,2]

      - 0表示"惯量"，1表示"质量"，2表示"并行"

    - "Load_or_center":[0,0,0,0,0,0]

      - 各轴参考点列表；int类型，范围[0,1]

      - 0表示"负载"，1表示"旋转中心"

    - "_inertiaAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]]

      - 各轴惯量加速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中加速度的值

    - "_inertiaSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]]

      - 各轴惯量速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中速度的值

    - "_massAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]],

      - 各轴质量加速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中加速度的值

    - "_massSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]]

      - 各轴质量速度二维数组；double类型，范围(0,100]％

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中速度的值

    - "inertiaMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴惯量速度对应惯量二维数组；double类型，范围[0,100000]0.001kgm^2

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中速度对应惯量的值

    - "inertiaMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴惯量加速度对应惯量二维数组；double类型，范围[0,100000]0.001kgm^2

      - 一维表示各轴，二维表示速度-惯量-加速度-惯量列表中加速度对应惯量的值

    - "massMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴质量速度对应质量二维数组；double类型，范围[0,100000]kg

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中速度对应质量的值

    - "massMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

      - 各轴质量加速度对应质量二维数组；double类型，范围[0,100000]kg

      - 一维表示各轴，二维表示速度-质量-加速度-质量列表中加速度对应质量的值

{

"Inertia_or_mass_or_both":[0,0,0,0,0,0],

"Load_or_center":[0,0,0,0,0,0],

"_inertiaAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]],

"_inertiaSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]],

"_massAcc":[[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0],[50.0,50.0,50.0]],

"_massSpeed":[[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0],[10.0,20.0,30.0]],

"inertiaMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]],

"inertiaMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]],

"massMap_1":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]],

"massMap_2":[[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0],[0.0,0.0,0.0]]

}

- 上位机设置自适应加减速参数

  - 命令字：0x4053

    - "arm_inertia":[0.0,0.0,0.0]

      - 关节臂体惯量列表；double类型，范围[0,99999.9]0.001kgm^2

      - 分别表示为"关节1臂体惯量","关节2臂体惯量","关节3臂体惯量"

    - "auto_modify_acc_enable":false

      - 自适应加减速使能；bool类型

    - "joint1_mass":0.0

      - 关节1质量；double类型，范围[0,99999.9]kg

    - "joint1_mass_center_to_motor_distance":0.0

      - 关节1质心到电机距离；double类型，范围[0,99999.9]m

    - "joint2_mass":0.0

      - 关节2质量；double类型，范围[0,99999.9]kg

    - "joint2_mass_center_to_motor_distance":0.0

      - 关节2质心到电机距离；double类型，范围[0,99999.9]m

    - "joint4_mass":0.0

      - 关节4质量；double类型，范围[0,99999.9]kg

{

"arm_inertia":[0.0,0.0,0.0],

"auto_modify_acc_enable":false,

"joint1_mass":0.0,

"joint1_mass_center_to_motor_distance":0.0,

"joint2_mass":0.0,

"joint2_mass_center_to_motor_distance":0.0,

"joint4_mass":0.0

}

- 上位机查询自适应加减速参数

  - 命令字：0x4054

{}

- 控制器回复上位机自适应加减速参数

  - 命令字：0x4055

    - "arm_inertia":[0.0,0.0,0.0]

      - 关节臂体惯量列表；double类型，范围[0,99999.9]0.001kgm^2

      - 分别表示为"关节1臂体惯量","关节2臂体惯量","关节3臂体惯量"

    - "auto_modify_acc_enable":false

      - 自适应加减速使能；bool类型

    - "joint1_mass":0.0

      - 关节1质量；double类型，范围[0,99999.9]kg

    - "joint1_mass_center_to_motor_distance":0.0

      - 关节1质心到电机距离；double类型，范围[0,99999.9]m

    - "joint2_mass":0.0

      - 关节2质量；double类型，范围[0,99999.9]kg

    - "joint2_mass_center_to_motor_distance":0.0

      - 关节2质心到电机距离；double类型，范围[0,99999.9]m

    - "joint4_mass":0.0

      - 关节4质量；double类型，范围[0,99999.9]kg

{

"arm_inertia":[0.0,0.0,0.0],

"auto_modify_acc_enable":false,

"joint1_mass":0.0,

"joint1_mass_center_to_motor_distance":0.0,

"joint2_mass":0.0,

"joint2_mass_center_to_motor_distance":0.0,

"joint4_mass":0.0

}

- 上位机设置位置环比参数

  - 命令字：0x4056

    - "Dynamic_sendServoParam":false

      - 位置环比发送使能；bool类型

    - "PositionalComparison":

      - 位置环比参数列表

      - "inertiaMax":9999.0

        - 惯量最大值；double类型，范围(0,100000]0.001kgm^2

      - "inertiaMin":8.0

        - 惯量最小值；double类型，范围[0,100000)0.001kgm^2

        - 惯量最小值必须小于惯量最大值

      - "max":8.0

        - 位置环比例增益1最小值；double类型，范围[0,100000)

        - 位置环比例增益1最小值必须小于位置环比例增益1最大值

      - "min":9999.0

        - 位置环比例增益1最大值；double类型，范围(0,100000]

        - "max"与"min"参数在实现时写反了，后续进行修改

{

"Dynamic_sendServoParam":false,

"PositionalComparison":

{

"inertiaMax":9999.0,

"inertiaMin":8.0,

"max":8.0,

"min":9999.0

}

}

- 上位机查询位置环比参数

  - 命令字：0x4057

{}

- 控制器回复上位机位置环比参数

  - 命令字：0x4058

    - "Dynamic_sendServoParam":false

      - 位置环比发送使能；bool类型

    - "PositionalComparison":

      - 位置环比参数列表

      - "inertiaMax":9999.0

        - 惯量最大值；double类型，范围(0,100000]0.001kgm^2

      - "inertiaMin":8.0

        - 惯量最小值；double类型，范围[0,100000)0.001kgm^2

        - 惯量最小值必须小于惯量最大值

      - "max":8.0

        - 位置环比例增益1最小值；double类型，范围[0,100000)

        - 位置环比例增益1最小值必须小于位置环比例增益1最大值

      - "min":9999.0

        - 位置环比例增益1最大值；double类型，范围(0,100000]

        - "max"与"min"参数在实现时写反了，后续进行修改

{

"Dynamic_sendServoParam":false,

"PositionalComparison":

{

"inertiaMax":9999.0,

"inertiaMin":8.0,

"max":8.0,

"min":9999.0

}

}

### 拖动模式

- 说明

- 上位机设置拖拽模式参数

  - 命令字：0x4074

    - "mode":2

      - 拖动方式；int类型，范围[0,3]

      - 0表示无，1表示3D鼠标，2表示力矩，3表示位置

    - "port":0

      - 外部触发信号端口；int类型

      - 范围为当前绑定的IO端口数

    - "value":0

      - 外部触发信号参数；int类型，范围[0,1]

{

"mode":2,

"port":0,

"value":0

}

- 上位机查询拖拽模式参数

  - 命令字：0x4075

{}

- 控制器回复上位机拖拽模式参数

  - 命令字：0x4076

    - "mode":2

      - 拖动方式；int类型，范围[0,3]

      - 0表示无，1表示3D鼠标，2表示力矩，3表示位置

    - "port":0

      - 外部触发信号端口；int类型

      - 范围为当前绑定的IO端口数

    - "value":0

      - 外部触发信号参数；int类型，范围[0,1]

{

"mode":2,

"port":0,

"value":0

}

- 上位机设置力矩参数

  - 命令字：0x4085

    - "DecareLimit":2.50

      - 笛卡尔空间线速度限制；double类型，范围[0,∞)m/s

    - "JointVelLimit":1.0

      - 关节空间速度限制；double类型，范围[0,∞)°/s

    - "dragCoefficient":[5.0,5.0,5.0,5.0,5.0,5.0]

      - 超限阻力系数；double类型，范围[1,100]

    - "drag_mode":0

      - 拖动模式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示自由拖动，1表示位置拖动，2表示姿态拖动

    - "frictionOffset":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 关节摩擦力补偿矫正系数；double类型，范围[0,0.99]

    - "targetTorqCoefficient":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

      - 关节目标扭矩矫正系数；double类型，范围[0,1]

    - "waitCycle":5.0

      - 下发给伺服力矩参数等待周期；double类型，范围[1,10]

{

"DecareLimit":2.50,

"JointVelLimit":1.0,

"dragCoefficient":[5.0,5.0,5.0,5.0,5.0,5.0],

"drag_mode":0,

"frictionOffset":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"targetTorqCoefficient":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"waitCycle":5.0

}

- 上位机查询力矩参数

  - 命令字：0x4086

{}

- 控制器回复上位机力矩参数

  - 命令字：0x4087

    - "DecareLimit":2.50

      - 笛卡尔空间线速度限制；double类型，范围[0,∞)m/s

    - "JointVelLimit":1.0

      - 关节空间速度限制；double类型，范围[0,∞)°/s

    - "dragCoefficient":[5.0,5.0,5.0,5.0,5.0,5.0]

      - 超限阻力系数；double类型，范围[1,100]

    - "drag_mode":0

      - 拖动模式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示自由拖动，1表示位置拖动，2表示姿态拖动

    - "frictionOffset":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 关节摩擦力补偿矫正系数；double类型，范围[0,0.99]

    - "targetTorqCoefficient":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

      - 关节目标扭矩矫正系数；double类型，范围[0,1]

    - "waitCycle":5.0

      - 下发给伺服力矩参数等待周期；double类型，范围[1,10]

{

"DecareLimit":2.50,

"JointVelLimit":1.0,

"dragCoefficient":[5.0,5.0,5.0,5.0,5.0,5.0],

"drag_mode":0,

"frictionOffset":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"targetTorqCoefficient":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"waitCycle":5.0

}

### 力学功能

- 说明

  - 设置碰撞检测开关需要先进行动力学辨识

- 上位机设置碰撞检测开关

  - 命令字：0x407D

    - "switch":true

      - 碰撞检测开关；bool类型

{

"switch":true

}

- 上位机查询碰撞检测开关

  - 命令字：0x407E

{}

- 控制器回复上位机碰撞检测开关

  - 命令字：0x407F

    - "is_identification":false

      - 机器人是否已动力学辨识；bool类型

      - true表示已动力学辨识，1表示未进行动力学辨识

    - "restrart_switch":false

      - 机器人碰撞后重启开关；bool类型

    - "switch":true

      - 碰撞检测开关；bool类型

{

"is_identification":false,

"restrart_switch":false,

"switch":false

}

- 上位机设置碰撞检测参数

  - 命令字：0x4080

    - "Co_De_para":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0]

      - 碰撞检测阈值(点动)；double类型，范围[1,10000]‰

    - "Colli_Detec_jog":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0]

      - 碰撞检测阈值(点动)；double类型，范围[1,10000]‰

    - "error_enable_time":1.0

      - 误差允许时间；double类型，范围[0,99]ms

    - "pos_delay_time":1.0

      - 指令位置响应时间；double类型，范围(0,99]ms

{

"Co_De_para":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0],

"Colli_Detec_jog":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0],

"error_enable_time":1.0,

"pos_delay_time":1.0

}

- 上位机查询碰撞检测参数

  - 命令字：0x4081

{}

- 控制器回复上位机碰撞检测参数

  - 命令字：0x4082

    - "Co_De_para":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0]

      - 碰撞检测阈值列表(点动)；double类型，范围[1,10000]‰

    - "Colli_Detec_jog":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0]

      - 碰撞检测阈值列表(点动)；double类型，范围[1,10000]‰

    - "error_enable_time":1.0

      - 误差允许时间；double类型，范围[0,99]ms

    - "pos_delay_time":1.0

      - 指令位置响应时间；double类型，范围(0,99]ms

{

"Co_De_para":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0],

"Colli_Detec_jog":[50.0,50.0,50.0,50.0,50.0,50.0],

"error_enable_time":1.0,

"pos_delay_time":1.0

}

- 上位机设置机器人力矩前馈

  - 命令字：0x4010

    - "torqFeedback":false

      - 力矩前馈开关；bool类型

{

"torqFeedback":false

}

- 上位机查询机器人力矩前馈

  - 命令字：0x4011

{}

- 控制器回复上位机机器人力矩前馈

  - 命令字：0x4012

    - "torqFeedback":false

      - 力矩前馈开关；bool类型

{

"torqFeedback":false

}

### 轨迹管理

- 说明

  - 轨迹保存结果通过0x4070返回

- 上位机查询拖拽轨迹是否被记录

  - 命令字：0x408B

{}

- 控制器回复上位机拖拽轨迹记录结果

  - 命令字：0x4070

    - "record":false

      - 轨迹是否被记录；bool类型

{

"record":false

}

- 上位机请求轨迹回放

  - 命令字：0x4071

    - "trajName":"AAA"

      - 需要回放的轨迹名称；string类型

    - "vel":100

      - 轨迹回放运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"trajName":"AAA",

"vel":100

}

- 上位机请求保存拖拽轨迹

  - 命令字：0x4072

    - "TrajName":"AAA"

      - 需要保存的轨迹名称；string类型

      - 若为空则保存失败

{

"TrajName":"AAA"

}

- 上位机请求删除拖拽轨迹

  - 命令字：0x4073

    - "TrajName":"AAA"

      - 需要删除的轨迹名称；string类型

{

"TrajName":"AAA"

}

- 上位机查询拖拽轨迹列表

  - 命令字：0x4083

{}

- 控制器回复上位机拖拽轨迹列表

  - 命令字：0x4084

    - "TrajName":["AAA"]

      - 已保存轨迹列表；string类型

      - 长度为当前已保存轨迹数量，若无轨迹，则该节点不存在

{

"TrajName":["AAA"]

}

- 上位机设置轨迹记录参数

  - 命令字：0x4088

    - "MaxSamplingNum":300.0

      - 最大采样点数；double类型，范围(200,1200)

    - "SamplingInterval":0.030

      - 采样间隔；double类型，范围[0.03,1]

    - "Start":true

      - 开始/停止记录；bool类型

      - true表示开始记录，false表示停止记录

      - false时"MaxSamplingNum"和"SamplingInterval"可以不存在

{

"MaxSamplingNum":300.0,

"SamplingInterval":0.030,

"Start":true

}

- 上位机查询轨迹记录参数

  - 命令字：0x4089

{}

- 控制器回复上位机轨迹记录参数

  - 0x408A

    - "MaxSamplingNum":300.0

      - 最大采样点数；double类型，范围(200,1200)

    - "SamplingInterval":0.030

      - 采样间隔；double类型，范围[0.03,1]

    - "Start":false

      - 开始/停止记录；bool类型

      - true表示开始记录，false表示停止记录

{

"MaxSamplingNum":300.0,

"SamplingInterval":0.030,

"Start":false

}

- 上位机查询拖拽轨迹文件列表

  - 命令字：0x408C

{}

- 控制器回复上位机拖拽轨迹文件列表

  - 命令字：0x408D

    - "absolutepath":"dragPos/"

      - 控制器中拖拽轨迹文件存放地址；string类型

    - "trajectory_filelist":["AAA","JJ","drag_traj_details.json"]

      - 拖拽轨迹文件列表；string类型

      - "drag_traj_details.json"为轨迹记录信息文件

{

"absolutepath":"dragPos/",

"trajectory_filelist":["AAA","JJ","drag_traj_details.json"]

}