# 参数设置

### 机器人类型

- 说明：

  - 查询当前机器人类型

- 上位机查询当前机器人类型

  - 命令字：0x2000

{}

- 控制器回复上位机当前机器人类型

  - 命令字：0x2001

    - "type":1

      - 表示要操作的机器人编号；int类型，取值范围[0,35]

      - 0：未选择机器人类型；

      - 1：六轴串联多关节；

      - 2：六轴协作；

      - 3：六轴喷涂机器人；

      - 4：六轴异型二；

      - 5：五轴机器人；

      - 6：四轴SCARA机器人；

      - 7：四轴SCARA异型一机器人；

      - 8：四轴连杆码垛机器人；

      - 9：四轴码垛丝杆机器人；

      - 10：四轴机器人；

      - 11：四轴直角机器人；

      - 12：四轴极坐标异形机器人；

      - 13：三轴SCARA机器人；

      - 14：三轴直角机器人；

      - 15：三轴异形一机器人；

      - 16：二轴SCARA机器人；

      - 17：七轴通用机器人；

      - 18：一轴机器人；

      - 19：五轴龙门焊接机器人；

      - 20：delta机器人(四轴并联机器人)；

      - 21：酒槽机型；

      - 22：五轴龙门焊接机器人类型2；

      - 23：四轴直角异型一机器人；

      - 24：六轴龙门焊接机器人；

      - 25：五轴混动机器人；

      - 26：四轴SCARA异型2；

      - 27：六轴异型三；

      - 28：三轴SCARA异型1；

      - 29：delta2D并联机器人模型；

      - 30：五轴龙门焊接机器人类型3；

      - 31：三轴串联异形一；

      - 32：五轴协作机器人；

      - 33：四轴SCARA异型三机器人；

      - 34：六轴串联-CBBARA；

      - 35：高格立柱旋转四轴

{

"type":0;

}

### 机器人类型及映射

- 说明：

  - 全部机器人类型及伺服映射的查询与设置

- 上位机设置机器人类型及映射

  - 命令字：0x2002

    - "sum":1

      - 表示机器人数目；int类型，取值范围[1,4]

    - "robot":

      - 机器人参数列表，包含有机器人类型、伺服映射、注释

      - 列表长度为机器人数目

      - "robotType": "R_GENERAL_6S"

        - 表示机器人类型；string类型

        - "R_NULL"：未选择机器人类型；

        - "R_GENERAL_6S"：六轴串联多关节；

        - "R_GENERAL_6S_1"：六轴协作；

        - "R_SIXAXIS_SPRAY_BBR"：六轴喷涂机器人；

        - "R_GENERAL_6S_2"：六轴异型二；

        - "R_GENERAL_5S"：五轴机器人；

        - "R_SCARA"：四轴SCARA机器人；

        - "R_SCARA_1"：四轴SCARA异型一机器人；

        - "R_FOURAXIS_PALLET"：四轴连杆码垛机器人；

        - "R_FOURAXIS_PALLET_1"：四轴码垛丝杆机器人；

        - "R_FOURAXIS"：四轴机器人；

        - "R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE"：四轴直角机器人；

        - "R_FOUR_POLAR_COORDINATE_1"：四轴极坐标异形机器人；

        - "R_SCARA_THREEAXIS"：三轴SCARA机器人；

        - "R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE"：三轴直角机器人；

        - "R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE_1"：三轴异形一机器人；

        - "R_SCARA_TWOAXIS"：二轴SCARA机器人；

        - "R_GENERAL_7S"：七轴通用机器人；

        - "R_GENERAL_1S"：一轴机器人；

        - "R_GANTRY_WELD"：五轴龙门焊接机器人；

        - "R_DELTA"：delta机器人(四轴并联机器人)；

        - "R_WINE_CHAMFER"：酒槽机型；

        - "R_GANTRY_WELD_2"：五轴龙门焊接机器人类型2；

        - "R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE_1"：四轴直角异型一机器人；

        - "R_GANTRY_WELD_6"：六轴龙门焊接机器人；

        - "FIVE_AXLE_MIXED"：五轴混动机器人；

        - "R_SCARA_FOURAXIS_2"：四轴SCARA异型2；

        - "R_SIX_AXLE_ABNORMITY_3"：六轴异型三；

        - "R_SCARA_THREEAXIS_1"：三轴SCARA异型1；

        - "R_DELTA_2D_"：delta2D并联机器人模型；

        - "R_GANTRY_WELD_3"：五轴龙门焊接机器人类型3；

        - "R_GENERAL_3S_1"：三轴串联异形一；

        - "R_GENERAL_5S_COLLABORATIVE_"：五轴协作机器人；

        - "R_SCARA_3_"：四轴SCARA异型三机器人；

        - "R_GENERAL_6S_CBBARA_"：六轴串联-CBBARA；

        - "R_HEAVY_DUTY_FOUR_AXIS_"：高格立柱旋转四轴

      - "servoMap":[0,0,0,0,0,0]

        - 伺服映射列表；int类型

        - 列表长度为机器人轴数

      - "note":" "

        - 注释；string类型

{

"robot":

[

{

"note":"",

"robotType":"R_GENERAL_7S",

"servoMap":[0,0,0,0,0,0,0]

},

{

"note":"",

"robotType":"R_GENERAL_5S",

"servoMap":[0,0,0,0,0]

},

{

"note":"",

"robotType":"R_GENERAL_6S",

"servoMap":[0,0,0,0,0,0]

}

],

"sum":3

}

- 上位机查询当前机器人类型及映射

  - 命令字：0x2003

{}

- 控制器回复上位机当前机器人类型及映射

  - 命令字：0x2004

    - "sum":1

      - 表示机器人数目；int类型，范围[1,4]

    - "servoSum":

      - 伺服个数；int类型

    - "robot":

      - 机器人参数列表，包含有机器人类型、伺服映射、注释

      - 列表长度为机器人数目

      - "robotType": "R_GENERAL_6S"

        - 表示机器人类型；string类型

        - "R_NULL"：未选择机器人类型；

        - "R_GENERAL_6S"：六轴串联多关节；

        - "R_GENERAL_6S_1"：六轴协作；

        - "R_SIXAXIS_SPRAY_BBR"：六轴喷涂机器人；

        - "R_GENERAL_6S_2"：六轴异型二；

        - "R_GENERAL_5S"：五轴机器人；

        - "R_SCARA"：四轴SCARA机器人；

        - "R_SCARA_1"：四轴SCARA异型一机器人；

        - "R_FOURAXIS_PALLET"：四轴连杆码垛机器人；

        - "R_FOURAXIS_PALLET_1"：四轴码垛丝杆机器人；

        - "R_FOURAXIS"：四轴机器人；

        - "R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE"：四轴直角机器人；

        - "R_FOUR_POLAR_COORDINATE_1"：四轴极坐标异形机器人；

        - "R_SCARA_THREEAXIS"：三轴SCARA机器人；

        - "R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE"：三轴直角机器人；

        - "R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE_1"：三轴异形一机器人；

        - "R_SCARA_TWOAXIS"：二轴SCARA机器人；

        - "R_GENERAL_7S"：七轴通用机器人；

        - "R_GENERAL_1S"：一轴机器人；

        - "R_GANTRY_WELD"：五轴龙门焊接机器人；

        - "R_DELTA"：delta机器人(四轴并联机器人)；

        - "R_WINE_CHAMFER"：酒槽机型；

        - "R_GANTRY_WELD_2"：五轴龙门焊接机器人类型2；

        - "R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE_1"：四轴直角异型一机器人；

        - "R_GANTRY_WELD_6"：六轴龙门焊接机器人；

        - "FIVE_AXLE_MIXED"：五轴混动机器人；

        - "R_SCARA_FOURAXIS_2"：四轴SCARA异型2；

        - "R_SIX_AXLE_ABNORMITY_3"：六轴异型三；

        - "R_SCARA_THREEAXIS_1"：三轴SCARA异型1；

        - "R_DELTA_2D_"：delta2D并联机器人模型；

        - "R_GANTRY_WELD_3"：五轴龙门焊接机器人类型3；

        - "R_GENERAL_3S_1"：三轴串联异形一；

        - "R_GENERAL_5S_COLLABORATIVE_"：五轴协作机器人；

        - "R_SCARA_3_"：四轴SCARA异型三机器人；

        - "R_GENERAL_6S_CBBARA_"：六轴串联-CBBARA；

        - "R_HEAVY_DUTY_FOUR_AXIS_"：高格立柱旋转四轴

      - "servoMap":[0,0,0,0,0,0]

        - 伺服映射列表；int类型

        - 列表长度为机器人轴数

      - "note":" "

        - 注释；string类型

{

"robot":

[

{

"note":"",

"robotType":"R_GENERAL_7S",

"servoMap":[0,0,0,0,0,0,0]

},

{

"note":"",

"robotType":"R_GENERAL_5S",

"servoMap":[0,0,0,0,0]

},

{

"note":"",

"robotType":"R_GENERAL_6S",

"servoMap":[0,0,0,0,0,0]

}

],

"servoSum":0,

"sum":3

}

### 机器人数目

- 说明：

  - 查询机器人数目

- 上位机查询机器人数目

  - 命令字：0x2010

{}

- 控制器回复上位机机器人数目

  - 命令字：0x2011

    - "sum":1

      - 表示机器人数目；int类型，范围[1,4]

{

"sum":1

}

### 机器人通讯周期

- 说明：

  - 机器人通讯周期、波特率、伺服控制字、丢帧容差参数的设置与查询，其中波特率、伺服控制字、丢帧容差在canopen通讯时起作用，控制器重启生效

- 上位机设置机器人通讯周期时发送

  - 命令字：0x2020

    - "baudRate":"500K"

      - 波特率；string类型，取值"10K","20K","50K","100K","500K","800K","1000K"

    - "controlCycle":1

      - 通讯周期；int 类型，取值范围1,2,4,8 ms

    - "control_word":7

      - 伺服控制字；int类型，取值范围[7,8]

    - "pdo_lost_tolerance":2

      - 丢帧容差；int类型，取值范围[1,5]

{

"baudRate":"500K",

"controlCycle":1,

"control_word":7,

"pdo_lost_tolerance":2

}

- 上位机查询机器人通讯周期时发送

  - 命令字：0x2021

{}

- 控制器回复上位机机器人通讯周期时发送

  - 命令字：0x2022

    - "baudRate":"500K"

      - 波特率；string类型，范围"10K","20K","50K","100K","500K","800K","1000K"

    - "busType":1

      - 通讯方式；int类型，范围1,16

      - 值为1时使用etherCat通讯，值为16时使用CanOpen通讯

    - "controlCycle":1

      - 通讯周期；int 类型，范围1,2,4,8 ms

    - "control_word":7

      - 伺服控制字；int类型，范围[7,8]

    - "pdo_lost_tolerance":2

      - 丢帧容差；int类型，范围[1,5]

{

"baudRate":"500K",

"busType":1,

"controlCycle":1,

"control_word":7,

"pdo_lost_tolerance":2

}

### 机器人同步轴

- 说明：

  - 机器人外部轴参数设置与查询

- 上位机设置机器人同步轴发送

  - 命令字：0x2030

    - "sum":1

      - 外部轴组数；int 类型，范围[0,12]

    - "extGroup":

      - 外部轴参数列表，包含有外部轴类型、伺服映射、注释

      - 列表长度为外部轴数目

      - "groupType": 1

        - 表示外部轴类型；int类型，范围[0,5]

        - 0表示无外部轴；1表示旋转单轴；2表示旋转双轴；3表示直线单轴；4表示直线双轴；5表示直线三轴

      - "servoMap":[0,0,0]

        - 伺服映射列表；int类型

        - 列表长度为3

      - "note":" "

        - 注释；string类型

{

"extGroup":

[

{

"note":"",

"groupType":1,

"servoMap":[0,0,0]

},

],

"sum":1

}

- 上位机查询机器人同步轴

  - 命令字：0x2031

{}

- 控制器回复上位机机器人同步轴

  - 命令字：0x2032

    - "sum":1

      - 外部轴组数；int 类型，范围[0,12]

    - "servoSum":

      - 伺服个数；int类型

    - "extGroup":

      - 外部轴参数列表，包含有外部轴类型、伺服映射、注释

      - 列表长度为外部轴数目

      - "groupType": 1

        - 表示外部轴类型；int类型，范围[0,5]

        - 0表示无外部轴；1表示旋转单轴；2表示旋转双轴；3表示直线单轴；4表示直线双轴；5表示直线三轴

      - "servoMap":[0,0,0]

        - 伺服映射列表；int类型

        - 列表长度为3

      - "note":" "

        - 注释；string类型

{

"extGroup":

[

{

"note":"",

"groupType":1,

"servoMap":[0,0,0]

},

],

"servoSum":0,

"sum":1

}

### 机器人轴组组合

- 说明：

  - 存在多个机器人时，不能共用同一个外部轴组

- 上位机设置机器人轴组组合发送

  - 命令字：0x2040

    - "binding":

      - 轴组组合列表，包含有注释、机器人绑定外部轴组数量、外部轴组绑定列表

      - 列表长度为机器人数量

      - "extGroupNum":[0,0,0]

        - 外部轴组绑定列表；int类型

        - 列表长度为3，范围为0~已设置的同步轴数

      - "extGroupSum": 1

        - 表示机器人绑定外部轴组数量；int类型，范围[0,3]

      - "note":" "

        - 注释；string类型

{

"binding":

[

{

"extGroupNum":[1,2,0],

"extGroupSum":2,

"note":""

},

{

"extGroupNum":[0,0,0],

"extGroupSum":0,

"note":""

},

],

}

- 上位机查询机器人轴组组合

  - 命令字：0x2041

{}

- 控制器回复上位机机器人轴组组合

  - 命令字：0x2042

    - "binding":

      - 轴组组合列表，包含有注释、机器人绑定外部轴组数量、外部轴组绑定列表

      - 列表长度为机器人数量

      - "extGroupNum":[0]

        - 外部轴组绑定列表；int类型

        - 列表长度为绑定外部轴组数量，最小为1，范围为0~已设置的同步轴数

      - "extGroupSum": 1

        - 表示机器人绑定外部轴组数量；int类型，范围[0,3]

      - "note":" "

        - 注释；string类型

    - "sum":2

      - 机器人数量；int类型，范围[1,4]

{

"binding":

[

{

"extGroupNum":[1,2],

"extGroupSum":2,

"note":""

},

{

"extGroupNum":[0],

"extGroupSum":0,

"note":""

},

],

"sum":2

}

### 机器人轴从动轴配置

- 说明：

  - 机器人或外部轴关节从动轴配置设置与查询

- 上位机设置机器人从动轴配置发送

  - 命令字：0x2050

    - "robot":

      - 从动轴配置参数总列表，长度为机器人数量

      - "sum": 3

        - 从动轴个数；int 类型，范围[0,3]

      - "data":

        - 从动轴配置参数列表，长度为当前机器人的轴数

        - "dir": -1

          - 相对主电机方向；int 类型，范围-1,1

        - "encoder": 8

          - 编码器位数；int 类型，范围[1,32]

        - "num": 0

          - 伺服映射；int 类型

        - "reducRatio": 1.0

          - 减速比；double 类型，范围[0,500]

{

"robot":

[

[

{

"data":

[

{

"dir":-1,

"encoder":8,

"num":0,

"reducRatio":2.0

},

{

"dir":1,

"encoder":9,

"num":0,

"reducRatio":3.0

},

],

"sum":2

},

{

"data":

[

{

"dir":-1,

"encoder":8,

"num":0,

"reducRatio":2.0

},

],

"sum":1

},

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

],

[

{

"data":

[

{

"dir":-1,

"encoder":8,

"num":0,

"reducRatio":2.0

},

],

"sum":1

},

{

"sum":0

},

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

]

]

}

- 上位机查询机器人从动轴配置

  - 命令字：0x2051

{}

- 控制器回复上位机机器人从动轴配置

  - 命令字：0x2052

    - "robot":

      - 从动轴配置参数总列表，长度为机器人数量

      - "sum": 3

        - 从动轴个数；int 类型，范围[0,3]

      - "data":

        - 从动轴配置参数列表，长度为当前机器人的轴数

        - "dir": -1

          - 相对主电机方向；int 类型，范围-1,1

        - "encoder": 8

          - 编码器位数；int 类型，范围[1,32]

        - "num": 0

          - 伺服映射；int 类型

        - "reducRatio": 1.0

          - 减速比；double 类型，范围[0,500]

{

"robot":

[

[

{

"data":

[

{

"dir":-1,

"encoder":8,

"num":0,

"reducRatio":2.0

}

],

"sum":1

},

{

"sum":0

},

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

{

"sum":0

}

]

]

}

- 上位机设置机器人外部轴从动轴配置发送

  - 命令字：0x2053

    - "external":

      - 外部轴从动轴配置参数总列表，长度为外部轴数量

      - "sum": 3

        - 从动轴个数；int 类型，范围[0,3]

      - "data":

        - 从动轴配置参数列表，长度为当前机器人的轴数

        - "dir": -1

          - 相对主电机方向；int 类型，范围-1,1

        - "encoder": 8

          - 编码器位数；int 类型，范围[1,32]

        - "num": 0

          - 伺服映射；int 类型

        - "reducRatio": 1.0

          - 减速比；double 类型，范围[0,500]

{

"external":

[

[

{

"data":

[

{

"dir":1,

"encoder":3,

"num":0,

"reducRatio":1.0

}

],

"sum":1

}

],

[

{

"sum":0

},

{

"sum":0

}

]

]

}

- 上位机查询机器人外部轴从动轴配置

  - 命令字：0x2054

{}

- 控制器回复上位机机器人外部轴从动轴配置

  - 命令字：0x2055

    - "external":

      - 外部轴从动轴配置参数总列表，长度为机器人数量

      - "sum": 3

        - 从动轴个数；int 类型，范围[0,3]

      - "data":

        - 从动轴配置参数列表，长度为当前机器人的轴数

        - "dir": -1

          - 相对主电机方向；int 类型，范围-1,1

        - "encoder": 8

          - 编码器位数；int 类型，范围[1,32]

        - "num": 0

          - 伺服映射；int 类型

        - "reducRatio": 1.0

          - 减速比；double 类型，范围[0,500]

{

"external":

[

[

{

"data":

[

{

"dir":1,

"encoder":3,

"num":0,

"reducRatio":1.0

}

],

"sum":1

}

],

[

{

"sum":0

},

{

"sum":0

}

]

]

}

### 机器人运行时间

- 说明：

  - 查询当前机器人主程序运行时间

- 上位机查询机器人主程序运行时间

  - 命令字：0x2060

    - "robot":1

      - 表示要查询的机器人；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人主程序运行时间

  - 命令字：0x2055

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "time": 10

      - 从动轴个数；int 类型，单位s

{

"robot":1,

"time":10

}

### 复制机器人参数

- 说明：

  - 将机器人参数复制到另一个机器人上

  - 参数可以复制到除本机的多个机器人上，与参数机型不一致的机器人会复制失败

- 上位机复制机器人参数发送

  - 命令字：0x2062

    - "copyToRobot":[false,true,false,false]

      - 参数复制到机器人列表；bool类型，长度为4

      - true为进行复制，false为不进行复制

    - "mainRobot":1

      - 复制参数的机器人号

{

"copyToRobot":[false,true,false,false],

"mainRobot":1

}

### 协作机器人

- 说明

  - 协作机器人相关参数的设置与查询，包含有双机协作、防抱闸压紧等功能

- 上位机设置双机协作模式发送

  - 命令字：0x2070

    - "cooperationRobots":true

      - 是否启用双机同步模式；bool类型

      - true为启用，false为不启用

{

"cooperationRobots":true

}

- 上位机查询双机协作模式

  - 命令字：0x2071

{}

- 控制器回复上位机双机协作模式

  - 命令字：0x2072

    - "cooperationRobots":true

      - 是否启用双机同步模式；bool类型

      - true为启用，false为不启用

{

"cooperationRobots":true

}

- 上位机设置防抱闸压紧使能

  - 命令字：0x2073

    - "enable":true

      - 防抱闸压紧使能开关；bool类型

      - true为开启，false为关闭

{

"enable":true

}

- 上位机查询防抱闸压紧使能

  - 命令字：0x2074

{}

- 控制器回复上位机防抱闸压紧使能

  - 命令字：0x2075

    - "enable":true

      - 防抱闸压紧使能开关；bool类型

      - true为开启，false为关闭

{

"enable":true

}

- 上位机设置防抱闸压紧延时

  - 命令字：0x2076

    - "enableDelay":0.5

      - 防抱闸压紧使能延时；double类型，范围[0,99999.99]s

      - 单位为s

    - "brakeOnDelay":0.5

      - 开抱闸延时；double类型，范围[0,99999.99]s

      - 单位为s

    - "brakeOffDelay":0.5

      - 抱闸关闭后延时；double类型，范围[0,99999.99]s

      - 单位为s

{

"enableDelay":0.5,

"brakeOnDelay":0.5,

"brakeOffDelay":0.5

}

- 上位机查询防抱闸压紧延时

  - 命令字：0x2077

{}

- 控制器回复上位机防抱闸压紧延时

  - 命令字：0x2078

    - "enableDelay":0.5

      - 防抱闸压紧使能延时；double类型，范围[0,99999.99]s

      - 单位为s

    - "brakeOnDelay":0.5

      - 开抱闸延时；double类型，范围[0,99999.99]s

      - 单位为s

    - "brakeOffDelay":0.5

      - 抱闸关闭后延时；double类型，范围[0,99999.99]s

      - 单位为s

{

"enableDelay":0.5,

"brakeOnDelay":0.5,

"brakeOffDelay":0.5

}

- 上位机设置抱闸参数

  - 命令字：0x2079

    - "jointNum":1

      - 当前设置的关节号；int类型，范围[1,6]

    - "EncodeNum":1

      - 编码器个数；int类型，范围[1,2]

      - 抱闸类型为插销式时生效

    - "Encode1Resolusion":17

      - 编码器1位数；int类型，范围[0,99999]

      - 抱闸类型为插销式时生效

    - "Encode2Resolusion":17

      - 编码器2位数；int类型，范围[0,99999]

      - 抱闸类型为插销式且编码器个数为2时生效

      - 编码器个数为1时需设置为0

    - "BrakeType":1

      - 抱闸类型；int类型，范围[1,2]

      - 1为插销式 , 2为刹片式

    - "Distance":20.5

      - 运动距离；double类型，范围[0,99999.99]

      - 抱闸类型为刹片式时需设置为0

    - "CheckDistance":0.0

      - 检测距离；double类型，范围[0,99999.99]

      - 抱闸类型为插销式且防抱闸压紧使能开启时生效

    - "CheckTorq":0.0

      - 检测力矩；double类型，范围[0,99999.99]

      - 抱闸类型为插销式且防抱闸压紧使能开启时生效

{

"BrakeType":2,

"CheckDistance":0.0,

"CheckTorq":0.0,

"Distance":0,

"Encode1Resolusion":17,

"Encode2Resolusion":0,

"EncodeNum":1,

"jointNum":1

}

- 上位机查询抱闸参数

  - 命令字：0x207A

    - "jointNum":1

      - 查询的关节抱闸参数；int类型，范围[1,6]

{

"jointNum":1

}

- 控制器回复上位机抱闸参数

  - 命令字：0x2079

    - "jointNum":1

      - 当前设置的关节号；int类型，范围[1,6]

    - "EncodeNum":1

      - 编码器个数；int类型，范围[1,2]

    - "Encode1Resolusion":17

      - 编码器1位数；int类型，范围[0,99999]

    - "Encode2Resolusion":17

      - 编码器2分辨率；int类型，范围[0,99999]

    - "BrakeType":1

      - 抱闸类型；int类型，范围[1,2]

    - "Distance":20.5

      - 运动距离；double类型，范围[0,99999.99]

    - "CheckDistance":0.0

      - 检测距离；double类型，范围[0,99999.99]

    - "CheckTorq":0.0

      - 检测力矩；double类型，范围[0,99999.99]

{

"BrakeType":2,

"CheckDistance":0.0,

"CheckTorq":0.0,

"Distance":0,

"Encode1Resolusion":17,

"Encode2Resolusion":0,

"EncodeNum":1,

"jointNum":1

}

- 上位机查询静态力矩

  - 命令字：0x207C

{}

- 控制器回复上位机静态力矩

  - 命令字：0x207D

    - "torq":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 静态力矩列表；doule类型，长度为6

{

"torq":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

}

- 上位机设置协作机器人个数

  - 命令字：0x207E

    - "cooperativeRobot":1

      - 协作机器人个数；int类型，范围[0,4]

      - 0时表示无协作机器人

{

"cooperativeRobot":1

}

- 上位机查询协作机器人个数

  - 命令字：0x207F

{}

- 控制器回复上位机协作机器人个数

  - 命令字：0x2080

    - "cooperativeRobot":1

      - 协作机器人个数；int类型

{

"cooperativeRobot":1

}

### 外部轴参数

- 说明

  - 外部轴相关参数的设置与查询，包含有零点、关节参数、点动速度等

- 上位机设置外部轴零点/清多圈值

  - 命令字：0x20A0

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "axis": 1

      - 外部轴轴号；int类型，范围[0,5]

      - 0时为设置全部轴

    - "clearEncoder": false

      - 是否清除多圈值；bool类型

{

"robot": 1,

"axis": 1,

"clearEncoder": false

}

- 控制器回复上位机外部轴零点设置/清多圈值结果

  - 命令字：0x20A1

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "axis": 1

      - 外部轴轴号；int类型，范围[0,5]

      - 0时为设置全部轴

    - "result": 0

      - 标零/清多圈值结果；int类型

      - 0为标零/清除失败，1为标零/清除成功

{

"robot": 1,

"axis": 1,

"result": 0

}

- 上位机设置外部轴零点偏移

  - 命令字：0x20A2

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "axis": 1

      - 外部轴轴号；int类型，范围[0,5]

      - 0时为设置全部轴

    - "offset":[6.0,0,0,0,0]

      - 轴零点偏移值列表；double类型

      - 长度为5，当外部轴轴号非0时，仅对应位置有值，其他轴都该为0

{

"axis":1,

"offset":[6.0,0,0,0,0],

"robot":1

}

- 上位机设置外部轴单圈值

  - 命令字: 0x20A3

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "axis": 1

      - 当前轴号；int 类型，范围[1,5]

    - "singleEncoder": 0

      - 单圈值数值；int类型，范围[0,999999999]

{

"robot": 1,

"axis": 1,

"singleEncoder": 0

}

- 上位机查询外部轴单圈值

  - 命令字：0x20A4

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "axis": 1

      - 当前轴号；int 类型，范围[1,5]

{

"robot": 1,

"axis": 1

}

- 控制器回复上位机外部轴单圈值

  - 命令字：0x20A5

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "axis": 1

      - 当前轴号；int 类型，范围[1,5]

    - "singleEncoder": 0

      - 单圈值数值；int类型，范围[0,999999999]

{

"robot": 1,

"axis": 1,

"singleEncoder": 0

}

- 上位机设置外部轴关节参数

  - 命令字: 0x20A6

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "isNotInsideRobot":false

      - 当前控制对象是否为外部设备；bool 类型

      - 非ide可不发

    - "externalGroupNum": 1

      - 外部轴组号；int 类型，范围[1,3]

      - 该参数最大为当前机器人绑定的外部轴数量

      - 当"isNotInsideRobot"为true时，该参数表示总编号，而不是机器人内部的编号

    - "joint":

      - 关节参数列表，长度为当前外部轴的轴数

      - "backLash": 0.0

        - 齿轮反向间隙；double 类型，范围[0,10]

        - 该功能还需完善，建议填写0.0

      - "direction": 1

        - 模型方向；int 类型，范围1,-1

        - 1为正方向，-1为负方向

      - "encoderResolution": 17

        - 编码器位数；int 类型，范围[1,100]

      - "maxAcc": 1.50

        - 关节最大加速度；double 类型，范围[1,10000]

      - "maxDec": -1.50

        - 关节最大减速度；double 类型，范围[-10000,-1]

      - "maxJerkAcc": 1.0

        - 最大加加速度；double 类型，范围[1,20000]

        - 机器人插补方式为加加速度时生效

      - "maxJerkDec": -1.0

        - 最大减减速度；double类型，范围[-20000,-1]

        - 机器人插补方式为加加速度时生效

      - "maxRPM": 1.0

        - 最大正转速；double 类型，范围[1,5]

      - "maxReverseRPM": -1.0

        - 最大反转速；double 类型，范围[-5,-1]

      - "positiveLimit": 999.0

        - 关节正限位；double 类型，范围[1,3000]°

        - 值100000000  表示不限速

      - "ratedRPM": 3000.0

        - 额定正转速；double 类型，范围[1,10000]rpm

      - "ratedReverseRPM": -3000.0

        - 额定反转速；double 类型，范围[-10000,-1]rpm

        - 数值为额定正速度的负值

      - "ratedReverseSpeed": -3600.0

        - 关节额定反速度；double 类型，单位°/s

        - 旋转外部轴时，公式为 关节额定反速度 = 额定反速度 / 关节减速比 * 6

        - 直线外部轴时，公式为 关节额定反速度 = 方向转换比 * (额定反速度 / 关节减速比 * 6) / 360

      - "ratedSpeed": 3600.0

        - 关节额定正速度；double 类型，单位°/s

        - 旋转外部轴时，公式为 关节额定正速度 = 额定正速度 / 关节减速比 * 6

        - 直线外部轴时，公式为 关节额定正速度 = 方向转换比 * (额定正速度 / 关节减速比 * 6) / 360

      - "reducRatio": 5.0

        - 关节减速比；double 类型，范围(0,1000]

      - "reverseLimit": -999.0

        - 关节反限位；double 类型，范围[-3000,-1]°

        - 值100000000  表示不限速

{

"externalGroupNum": 1,

"isNotInsideRobot":false,

"joint":

[

{

"backLash": 0.0,

"direction": 1,

"encoderResolution": 17,

"maxAcc": 1.50,

"maxDec": -1.50,

"maxJerkAcc": 1.0,

"maxJerkDec": -1.0,

"maxRPM": 1.0,

"maxReverseRPM": -1.0,

"positiveLimit": 999.0,

"ratedRPM": 3000.0,

"ratedReverseRPM": -3000.0,

"ratedReverseSpeed": -3600.0,

"ratedSpeed": 3600.0,

"reducRatio": 5.0,

"reverseLimit": -999.0

}

],

"robot": 1

}

- 上位机查询外部轴关节参数

  - 命令字：0x20A7

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "externalGroupNum": 1

      - 轴组组合的组号；int类型

      - 该参数最大为当前机器人绑定的外部轴数量

      - 当"isNotInsideRobot"为true时，该参数表示总编号，而不是机器人内部的编号

    - "isNotInsideRobot":false

      - 当前控制对象是否为外部设备；bool 类型

      - 非ide可不发

{

"robot": 1,

"externalGroupNum": 1,

"isNotInsideRobot": false

}

- 控制器回复上位机外部轴关节参数

  - 命令字：0x20A8

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "isNotInsideRobot":false

      - 当前控制对象是否为外部设备；bool 类型

    - "externalGroupNum": 1

      - 外部轴组号；int 类型，范围[1,3]

      - 该参数最大为当前机器人绑定的外部轴数量

      - 当"isNotInsideRobot"为true时，该参数表示总编号，而不是机器人内部的编号

    - "joint":

      - 关节参数列表，长度为当前外部轴的轴数

      - "backLash": 0.0

        - 齿轮反向间隙；double 类型，范围[0,10]

        - 该功能还需完善，建议填写0.0

      - "direction": 1

        - 模型方向；int 类型，范围1,-1

        - 1为正方向，-1为负方向

      - "encoderResolution": 17

        - 编码器位数；int 类型，范围[1,100]

      - "maxAcc": 1.50

        - 关节最大加速度；double 类型，范围[1,10000]

      - "maxDec": -1.50

        - 关节最大减速度；double 类型，范围[-10000,-1]

      - "maxJerkAcc": 1.0

        - 最大加加速度；double 类型，范围[1,20000]

        - 机器人插补方式为加加速度时生效

      - "maxJerkDec": -1.0

        - 最大减减速度；double类型，范围[-20000,-1]

        - 机器人插补方式为加加速度时生效

      - "maxRPM": 1.0

        - 最大正转速；double 类型，范围[1,5]

      - "maxReverseRPM": -1.0

        - 最大反转速；double 类型，范围[-5,-1]

      - "positiveLimit": 999.0

        - 关节正限位；double 类型，范围[1,3000]°

      - "ratedRPM": 3000.0

        - 额定正转速；double 类型，范围[1,10000]rpm

      - "ratedReverseRPM": -3000.0

        - 额定反转速；double 类型，范围[-10000,-1]rpm

        - 数值为额定正速度的负值

      - "ratedReverseSpeed": -3600.0

        - 关节额定反速度；double 类型，单位°/s

        - 旋转外部轴时，公式为 关节额定反速度 = 额定反速度 / 关节减速比 * 6

        - 直线外部轴时，公式为 关节额定反速度 = 方向转换比 * (额定反速度 / 关节减速比 * 6) / 360

      - "ratedSpeed": 3600.0

        - 关节额定正速度；double 类型，单位°/s

        - 旋转外部轴时，公式为 关节额定正速度 = 额定正速度 / 关节减速比 * 6

        - 直线外部轴时，公式为 关节额定正速度 = 方向转换比 * (额定正速度 / 关节减速比 * 6) / 360

      - "reducRatio": 5.0

        - 关节减速比；double 类型，范围(0,1000]

      - "reverseLimit": -999.0

        - 关节反限位；double 类型，范围[-3000,-1]°

{

"externalGroupNum": 1,

"isNotInsideRobot":false,

"joint":

[

{

"backLash": 0.0,

"direction": 1,

"encoderResolution": 17,

"maxAcc": 1.50,

"maxDec": -1.50,

"maxJerkAcc": 1.0,

"maxJerkDec": -1.0,

"maxRPM": 1.0,

"maxReverseRPM": -1.0,

"positiveLimit": 999.0,

"ratedRPM": 3000.0,

"ratedReverseRPM": -3000.0,

"ratedReverseSpeed": -3600.0,

"ratedSpeed": 3600.0,

"reducRatio": 5.0,

"reverseLimit": -999.0

}

],

"robot": 1

}

- 上位机设置外部轴关节点动速度

  - 命令字: 0x20A9

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "externalGroupNum": 1

      - 外部轴组号；int 类型，范围[1,3]

      - 该参数最大为当前机器人绑定的外部轴数量

      - 当"isNotInsideRobot"为true时，该参数表示总编号，而不是机器人内部的编号

    - "isNotInsideRobot":false

      - 当前控制对象是否为外部设备；bool 类型

      - 非ide可不发

    - "externalJogParameter":

      - 关节点动速度列表，长度为当前外部轴轴数

      - "maxAcc":800.0

        - 关节轴点动加速度；double类型，范围[1,1000]°/s^2

      - "maxSpeed":40.0

        - 关节轴最大点动速度；double类型，范围[1,100]°/s

{

"externalGroupNum":1,

"externalJogParameter":

[

{

"maxAcc":800.0,

"maxSpeed":40.0

}

],

"isNotInsideRobot":false,

"robot":1

}

- 上位机查询外部轴关节点动速度

  - 命令字：0x20AA

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "externalGroupNum": 1

      - 轴组组合的组号；int类型

      - 该参数最大为当前机器人绑定的外部轴数量

      - 当"isNotInsideRobot"为true时，该参数表示总编号，而不是机器人内部的编号

    - "isNotInsideRobot":false

      - 当前控制对象是否为外部设备；bool 类型

      - 非ide可不发

{

"externalGroupNum":1,

"isNotInsideRobot":false,

"robot":1

}

- 控制器回复上位机外部轴关节点动速度

  - 命令字：0x20AB

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "externalGroupNum": 1

      - 外部轴组号；int 类型，范围[1,3]

      - 该参数最大为当前机器人绑定的外部轴数量

      - 当"isNotInsideRobot"为true时，该参数表示总编号，而不是机器人内部的编号

    - "isNotInsideRobot":false

      - 当前控制对象是否为外部设备；bool 类型

    - "externalJogParameter":

      - 关节点动速度列表，长度为当前外部轴轴数

      - "maxAcc":800.0

        - 关节轴点动加速度；double类型，范围[1,1000]°/s^2

      - "maxSpeed":40.0

        - 关节轴最大点动速度；double类型，范围[1,100]°/s

{

"externalGroupNum":1,

"externalJogParameter":

[

{

"maxAcc":800.0,

"maxSpeed":40.0

}

],

"isNotInsideRobot":false,

"robot":1

}

- 上位机查询外部轴单轴标定结果点位

  - 命令字：0x20AC

    - "syncPositionerNum": 1

      - 外部轴号；int 类型，范围[1,3]

    - "coordNum": 1

      - 外部轴的坐标系标号；int 类型；取值范围[0,3]

{

"syncPositionerNum":1,

"coordNum":1

}

- 控制器回复上位机外部轴单轴标定结果点位

  - 命令字：0x20AD

    - "syncPositionerNum": 1

      - 外部轴号；int 类型，范围[1,3]

    - "coordNum": 1

      - 外部轴的坐标系标号；int 类型；取值范围[0,3]

    - "pos":[0,0,0,0,0,0]

      - 点位数据；double 数组，长度为6

{

"syncPositionerNum":1,

"coordNum":1,

"pos":[0,0,0,0,0,0]

}