# 变量

### 获取当前位置

- 上位机需要当前全局点位变量的时候，发送下面命令

  - 命令字：0x6000

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

{

"robot": 1

}

- 控制器回复

  - 命令字：0x6001

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "globalPosition":

      - "GP0021":

        - 点位数据；double[] 类型

        - 第0位表示坐标，0：关节；1：直角；2：工具；3：用户

        - 第1位表示角度与弧度，0：弧度制；1：角度制

        - 第2位表示左右手，0：无；1：左 2：右

        - 第3位表示工具坐标系

        - 第4位表示用户坐标系

        - 第5、6位扩展备用

        - 第7位到第13位表示机器人坐标，一共七位

        - 第14位到第20位表示外部轴

    - "note":

      - 注释，string 类型

    - 注意：如果是四轴，最后两位补0

{

"globalPosition": {

"GP0021": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0022": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0023": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0024": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0025": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0026": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0027": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0028": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0029": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0030": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0031": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0032": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0033": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0034": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0035": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0036": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0037": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0038": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0039": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

"GP0040": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

},

"note": {

"GP0021": "",

"GP0022": "",

"GP0023": "",

"GP0024": "",

"GP0025": "",

"GP0026": "",

"GP0027": "",

"GP0028": "",

"GP0029": "",

"GP0030": "",

"GP0031": "",

"GP0032": "",

"GP0033": "",

"GP0034": "",

"GP0035": "",

"GP0036": "",

"GP0037": "",

"GP0038": "",

"GP0039": "",

"GP0040": ""

},

"robot": 1

}

### 设置全局位置变量

- 上位机设置全局位置变量

  - 命令字：0x6002

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "posName"："GP0001"

      - 变量名称；string 类型

    - "pos"：[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1, 2, 3.3, 0, 0],

      - 变量数据；double[] 类型

    - "note"："qqq"

      - 注释；string 类型

{

"robot": 1,

"posName": "GP0001",

"pos": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1, 2, 3.3, 0, 0],

"note": "qqq"

}

- 上位机查询全局位置变量

  - 命令字：0x6003

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "posName"："GP0001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 初始化；bool 类型

      - 可选发送或不发送

{

"robot": 1,

"posName": "GP0001",

"initialValue": true

}

- 控制器回复

  - 命令字：0x6004

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "initialValue":

      - 初始化；bool 类型

    - "posName"："GP0001"

      - 点位名称；string 类型

    - "pos"：[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

      - 点位数据；double[] 类型

    - "note"："qqq"

      - 注释；string 类型

    - "posValueDeg"：[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

      - 角度制数据；double[] 类型

{

"initialValue": true,

"note": "qqq",

"posName": "GP0001",

"posValue": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

"posValueDeg": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

"robot": 1

}

### 局部变量

- 局部变量位置变量P点查询

  - 命令字：0x6010

    - "robot": 1

      - 机器人号；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "varname"："P001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始值；bool 类型

      - true：是，false：不是

{

"robot":1,

"varname":"P0001",

"initialValue":true

}

##### 控制器回复

  - 命令字：0x6011

    - "robot"：1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "jobname"："Q1"

      - 作业文件名称；string类型

    - "varName"："P0001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始值；bool 类型

      - true：是，false：不是

    - "pos"：[0,0,1,2,3,4,5,6]

      - 弧度制点位数据；double[] 类型

    - "posDeg"：[0,0,1,2,3,4,5,6]

      - 角度制点位数据；double[] 类型

{

"robot":1,

"jobname":"Q1",

"varname":"P0001",

"initialValue":true,

"pos":[0,0,1,2,3,4,5,6],

"posDeg":[0,0,1,2,3,4,5,6]

}

##### 局部变量位置变量E点查询

  - 命令字：0x6012

    - "robot"：1

      - 机器人号；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "varname"："E0001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始值；bool 类型

      - true：是，false：不是

{

"robot":1,

"varname":"E0001",

"initialValue":true

}

##### 控制器回复

  - 命令字：0x6013

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "jobname":"Q1",

      - 作业文件名称；string类型

    - "varName": "E0001",

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue": true

      - 是否为初始值；bool 类型

      - true：是，false：不是

    - "pos"：[0,0,1,2,3,4,5,6]

      - 弧度制点位数据；double[] 类型

    - "posDeg"：[0,0,1,2,3,4,5,6]

      - 角度制点位数据；double[] 类型

{

"robot":1,

"jobname":"Q1",

"varname":"E0001",

"initialValue":true,

"pos":[0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9],

"posDeg":[0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

}

##### 局部变量查询

  - 命令字：0x6014

    - "robot"：1

      - 机器人号；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "vartype"：1,

      - 变量类型；int类型；取值范围 [1，3]

      - 0：int型， 1：double型， 2：bool型 ，3：string型

    - "varname"："I001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始值；bool 类型

      - true：是，false：不是

    - "identify"："CommandInsert"

      - CommandInsert：插入指令界面变量，VariableReview：监控界面数值变量

{

"robot":1,

"vartype":1,

"varname":"I001"

"initialValue":true，

"identify":"CommandInsert",    //CommandInsert：插入指令界面变量，VariableReview：监控界面数值变量

}

##### 控制器回复查询

  - 命令字：0x6015

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "jobname":"Q1",

      - 作业文件名称；string类型

    - "vartype"：1,

      - 变量类型；int类型；取值范围 [1，3]

      - 1：bool型， 2：int型 ，3：double型

    - "varName": "I0001",

      - 点位名称；string 类型

    - "Value": 2

      - 若变量为数值类型，则变量通过value传输

    - "string":"i'm a string"

      - 若变量为字符串类型，则变量值通过string传输

    - "identify"："CommandInsert"

      - CommandInsert：插入指令界面变量，VariableReview：监控界面数值变量

{

"robot":1,   //机器人号

"jobname":"Q1",  //作业文件名称

"vartype":1,    //变量类型  1 bool , 2 int , 3 double

"varname":"I001",   //变量名称

"value":2,     //变量为数值类型，通过value传输

"string":"i'm a string"    //若变量为字符串类型，则变量值通过string传输

"identify":"CommandInsert",    //CommandInsert：插入指令界面变量，VariableReview：监控界面数值变量

}

### 全局变量

- 上位机设置全局变量，发送下面命令

  - 命令字：0x6020

    - "varName"："GD001",

      - 变量名称；string 类型

    - "varType"：1

      - 变量类型；int 类型；

      - 0：int型， 1：double型， 2：bool型 ，3：string型

    - "varValue"：14.0

      - 变量值；double 类型

    - "varString"："oooo"

      - 当varType = 3时，用varString传输，string型

    - "varNote"："aaa"

      - 注释；string 类型

{

"varName": "GD001",

"varType": 1,

"varValue": 14.0,

"varString": "oooo",

"varNote": "aaa"

}

- 上位机获取全局数值变量

  - 命令字：0x6021

    - "varType":

      - 变量类型；int 类型；

      - 1：bool型， 2：int型， 3：double型

{

"varType": 1

}

- 控制器回复

  - 命令字：0x6022

    - "varType":

      - 变量类型；int 类型；

      - 1：bool型 ，2：int型， 3：double型

    - "varNum"：2

      - 数值变量个数；int 类型；范围[1,100]

    - "varName"：I001

      - 变量名字；string 类型

    - "varValue"：3

      - 变量值；double 类型

    - "varNote"："hhha"

      - 注释；string 类型

{

"varType": 1,

"varNum": 2,

"varList": [

{

"varName": "I001",

"varValue": 3,

"varNote": "QQQ"

},

{

"varName": "D002",

"varValue": 8.4,

"varNote": "hhha"

}

]

}

### 全局变量注释查询

- 上位机发送查询全局变量注释

  - 命令字：0x6023

    - "varType"：1

      - 变量类型；int型

      - 1：bool型 ，2：int型 ，3：double型

{

"varType": 1

}

- 控制器回复查询

  - 命令字：0x6024

    - "GI001": 9999

      - 变量值；int 类型

    - "varType"：1

      - 变量类型；int型

      - 1：bool型 ，2：int型 ，3：double型

{

"varNote": {

"GI001": "9999"

},

"varType": 1

}

### 设置全局外部轴变量：

- 上位机发送设置全局E点

  - 命令字：0x6025

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "varname"："GE0001"

      - 点位名称；string 类型

    - "pos"：[0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4],

      - 点位数据；double[] 类型

      - 全局外部轴变量：点位信息（7） + 机器人位置（7） + 外部轴位置（5）+ 预留（2）

    - "note"："qqq"

      - 注释；string 类型

{

"robot": 1,

"varname": "GE0001",

"pos": [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4],

"note": "qqq"

}

- 上位机查询全局外部轴变量发送

  - 命令字：0x6026

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "varname"："GE001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始值；bool 类型

      - true：是，false：否

{

"robot": 1,

"varname": "GE001",

"initialValue": true

}

- 控制器回复发送

  - 命令字：0x6027

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始值；bool 类型

    - "note":

      - 注释;；string 类型

    - "posValue":

      - GP +外部点   角度制；double[] 类型

    - "posValueDeg":

      - GP +外部点  弧度制；double[] 类型

    - "varname":

      - 点位名称；string 类型

{

"initialValue": true,

"note": "qqq",

"posValue": [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 0.0, 0.0],

"posValueDeg": [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 0.0, 0.0],

"robot": 1,

"varname": "GE001"

}

### 获取全部全局外部轴点位

- 上位机发送获取全局E点

  - 命令字：0x6028

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

{

"robot": 1

}

- 控制器回复发送

  - 命令字：0x6029

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "globalExtPosition"

      - 点位列表

      - "GE001": [0, 0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6]

        - 变量名以及其对应的数据；double[] 类型

    - "note":

      - 注释列表

      - "GE001": "qqqq"

        - 具体的注释；string类型

{

"robot": 1,

"globalExtPosition": {

"GE001": [0, 0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6],

"GE003": [0, 0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6]

},

"note": {

"GE001": "qqqq",

"GE002": "",

"GE003": "www"

}

}

### 查询指定坐标下的位置

- 上位机发送查询

  - 命令字：0x602A

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "name"："GP0001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始化值；bool 类型

    - "targetCoord"：3

      - 查询的目标坐标系；int 类型 0-关节坐标，1-直角坐标，2-工具坐标，3-用户坐标

{

"initialValue": true,

"name": "GP0001",

"robot": 1,

"targetCoord": 3

}

- 控制器恢复查询

  - 命令字：0x602B

    - "robot": 1

      - 选择机器人；int 类型；取值范围 [1，4]

    - "posname"："GP0001"

      - 点位名称；string 类型

    - "initialValue"：true

      - 是否为初始化值；bool 类型

    - "targetCoord"：0

      - 查询的目标坐标系；int 类型

      - 0：关节坐标，1：直角坐标，2：工具坐标，3：用户坐标

    - "result"：0

      - 坐标系转换是否正确；int 类型

    - "pos"： [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

      - 0~6：信息；7-13：机器人本体；14~18：外部轴（角度制）

    - "posDeg"： [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

      - 0~6：信息；7-13：机器人本体；14~18：外部轴（弧度制）

{

"initialValue": true,

"note": "",

"pos": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

"posDeg": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

"posName": "GP0001",

"result": 0,

"robot": 1,

"targetCoord": 0

}

### 查询一个全局变量

- 上位机发送查询全局变量

  - 命令字：0x602C

    - "varType"：1

      - 变量类型；

    - "varName"：GI001

      - 变量名称；

    - "identity"："VariableReview"

      - string 类型；VariableReview：监控界面的全局变量，NumerlcalVarWidget：全局数值变量界面，

{

"varType": 1,

"varName": "GI001",

"identity": "VariableReview"

}

- 控制器回复

  - 命令字：0x602D

    - "varType"：1

      - 变量类型；int 类型

    - "varName"："GI001"

      - 变量名称；string 类型

    - "identity"： "VariableReview"

      - string 类型；VariableReview：监控界面的全局变量，NumerlcalVarWidget：全局数值变量界面，

    - "varNote"："9999",

      - 注释：string 类型

    - "varValue"：16.0

      - 变量值；double 类型

{

"identity": "VariableReview",

"varName": "GI001",

"varNote": "9999",

"varType": 1,

"varValue": 16.0

}