# 复位点

- 说明

- 上位机设置复位点位置

  - 命令字：0x3660

    - "pos":[10.20,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 机器人复位点位置列表；double类型

      - 长度为7

    - "posSync":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 机器人外部轴复位点位置列表；double类型

      - 长度为5

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1.4]

{

"pos":[10.20,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"posSync":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1

}

- 上位机查询复位点位置

  - 命令字：0x3661

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1.4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机复位点位置

  - 命令字：0x3662

    - "deviation":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

      - 机器人各轴安全范围；double类型，范围[0,10]

      - 长度为7

    - "deviationSync":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

      - 机器人外部轴各轴安全范围；double类型，范围[0,10]

      - 长度为5

    - "inPort":0

      - 开始DIN；int类型

    - "inValue":1

      - 开始DIN参数；int类型，范围[0,1]

    - "outPort":0

      - 结束DOUT；int类型

    - "pos":[10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 机器人复位点位置列表；double类型

      - 长度为7

    - "posSync":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

      - 外部轴复位点位置列表；double类型

      - 长度为7

    - "returnWay":0

      - 插补方式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示关节插补，1表示直线插补

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1.4]

    - "safeEnable":false

      - 安全使能；bool类型

      - 安全使能开始时，机器人必须回到手动回到安全点位置才能重新运行

    - "selectPiontOrFile":0

      - 机器人复位形式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示复位点，1表示复位程序

{

"deviation":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"deviationSync":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"inPort":0,

"inValue":1,

"outPort":0,

"pos":[10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"posSync":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"returnWay":0,

"robot":1,

"safeEnable":false,

"selectPiontOrFile":0

}

- 上位机设置复位IO参数

  - 命令字：0x3663

    - "inPort":0

      - 开始DIN；int类型

    - "inValue":1

      - 开始DIN参数；int类型，范围[0,1]

    - "outPort":0

      - 结束DOUT；int类型

    - "returnWay":0

      - 插补方式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示关节插补，1表示直线插补

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1.4]

    - "safeEnable":false

      - 安全使能；bool类型

      - 安全使能开始时，机器人必须回到手动回到安全点位置才能重新运行

    - "selectPiontOrFile":0

      - 机器人复位形式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示复位点，1表示复位程序

{

"inPort":0,

"inValue":1,

"outPort":0,

"returnway":0,

"robot":1,

"safeEnable":false,

"selectPiontOrFile":0

}

- 上位机设置复位点安全位置

  - 命令字：0x3664

    - "deviation":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

      - 机器人各轴安全范围；double类型，范围[0,10]

      - 长度为7

    - "deviationSync":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

      - 机器人外部轴各轴安全范围；double类型，范围[0,10]

      - 长度为5

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1.4]

{

"deviation":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"deviationSync":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robot":1

}

- 控制器回复上位机当前不在安全位置

  - 命令字：0x3665

    - "currentPos":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 当前机器人位置列表；double类型

      - 长度为当前机器人轴数

    - "isSync":false

      - 是否为外部轴；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1.4]

    - "safePos":[10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 复位点位置列表；double类型

{

"currentPos":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"isSync":false,

"robot":1,

"safePos":[10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

}