# 寻位跟踪

### 跟踪

#### 跟踪传感器类型

- 上位机发送，设置跟踪传感器类型

  - 命令字：0x8740

    - "fileNum":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "sensorType":0

      - 跟踪类型;int类型；取值范围[0,2]

      - 0:线激光；1:电弧；2:弧压

{

"fileNum":1,

"robot":1,

"sensorType":0

}

- 上位机发送，查询跟踪传感器类型

  - 命令字：0x8741

    - "fileNum":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"fileNum":1,

"robot":1

}

- 上位机接收，返回的跟踪传感器类型

  - 命令字：0x8742

    - data：同0x8740

#### 电弧通讯参数

- 上位机发送，设置电弧通讯参数

  - 命令字：0x874d

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "robot":1,

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "sampling":{}

      - "dataType":0

        - 采样数据类型；int类型；取值范围[0,1]

          - 0：电流；1：电压

      - "period":20

        - 采样周期；int类型；取值范围[0,1000]ms

{

"craftid":1,

"robot":1,

"sampling":

{

"dataType":0,

"period":20

}

}

- 上位机发送，查询电弧通讯参数

  - 命令字：0x874e

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "robot":1,

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"craftid":1,

"robot":1

}

- 上位机发送，设置电弧通讯参数

  - 命令字：0x874f

    - data:同0x874d

#### 电弧补偿参数

- 上位机发送，设置电弧跟踪左右补偿参数

  - 命令字：0x8750

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "lateralCompensation":{}

      - "accFactor":1.0,

        - 补偿加速度倍数；double类型；取值范围[0.1,10]

        - 对应当前运动指令加速

      - "algorithmType":0

        - 偏差提取类型；int类型；取值范围[0,1]

        - 0:均值；1:手填值

      - "beginCycleNum":4

        - 开始采样周期数；int类型；取值范围[1,100]

      - "differential":0.0

        - 微分系数；double类型；取值范围[0,1]

      - "integral":0.00050

        - 积分系数；double类型；取值范围[0,1]

      - "maxSingleLen":2.0

        - 每次最大补偿量；double类型；取值范围[0,10]

      - "scale":0.050

        - 比例系数；double类型；取值范围[0,1]

      - "switchon":true

        - 补偿开关；bool类型；true：打开，false：关闭

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"craftid":1,

"lateralCompensation":

{

"accFactor":1.0,

"algorithmType":0,

"beginCycleNum":4,

"differential":0.0,

"integral":0.00050,

"maxSingleLen":2.0,

"scale":0.050,

"switchon":true

},

"robot":1

}

- 上位机发送，查询电弧跟踪左右补偿参数

  - 命令字：0x8751

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"craftid":1,

"robot":1

}

- 上位机接收，控制器返回电弧跟踪左右补偿参数

  - 命令字：0x8752

    - data:同0x8750

- 上位机发送，设置电弧跟踪高低补偿参数

  - 命令字：0x8753

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "verticalCompensation":{}

      - "accFactor":1.0,

        - 补偿加速度倍数；double类型；取值范围[0.1,10]

        - 对应当前运动指令加速

      - "algorithmType":0

        - 偏差提取类型；int类型；取值范围[0,1]

        - 0:均值；1:手填值

      - "beginCycleNum":4

        - 开始采样周期数；int类型；取值范围[1,100]

      - "custom_value":0.0

        - 偏差提取类型手填值；double类型；取值范围[0,1000]A

      - "differential":0.0

        - 微分系数；double类型；取值范围[0,1]

      - "integral":0.00050

        - 积分系数；double类型；取值范围[0,1]

      - "maxSingleLen":2.0

        - 每次最大补偿量；double类型；取值范围[0,10]

      - "scale":0.050

        - 比例系数；double类型；取值范围[0,1]

      - "switchon":true

        - 补偿开关；bool类型；true：打开，false：关闭

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"craftid":1,

"robot":1,

"verticalCompensation":

{

"accFactor":1.0,

"algorithmType":0,

"beginCycleNum":4,

"custom_value":0.0,

"differential":0.0,

"integral":0.00050,

"maxSingleLen":0.50,

"scale":0.050,

"switchon":true

}

}

- 上位机发送，查询电弧跟踪高低补偿参数

  - 命令字：0x8754

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"craftid":1,

"lateralCompensation":

"robot":1

}

- 控制器发送，返回电弧跟踪高低补偿参数

  - 命令字：0x8755

    - data：同0x8753

- 上位机发送，设置电弧跟踪路径数据记录

  - 命令字：0x8756

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "track_path_record":

      - "cycle":30.0

        - 跟踪路径数据记录周期；double类型；取值范围[1,1000000000]mm

      - "type":0

        - 跟踪路径数据记录方式；int类型；取值范围[0,1]

        - 0:距离；1:时间

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"craftid":1,

"robot":1,

"track_path_record":

{

"cycle":30.0,

"type":0

}

}

- 上位机发送，查询电弧跟踪路径数据记录

  - 命令字：0x8757

    - "craftid":1

      - 跟踪文件号；int类型；取值范围[1,99]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

{

"craftid":1,

"robot":1

}

- 控制器发送，返回查询的电弧跟踪路径数据记录

  - 命令字：0x8758

    - data：同0x8756