# 工具手

### 工具手参数

- 说明

- 上位机设置工具手参数

  - 命令字：0x3500

    - "parameter":

      - 参数列表

      - "A":0.0

        - 绕A轴旋转；double类型

        - 弧度制时范围范围[-3.1416,3.1416]，角度制时范围[-180,180]

      - "B":0.0

        - 绕B轴旋转；double类型

        - 弧度制时范围范围[-3.1416,3.1416]，角度制时范围[-180,180]

      - "C":0.0

        - 绕C轴旋转；double类型

        - 弧度制时范围范围[-3.1416,3.1416]，角度制时范围[-180,180]

      - "X":-68.0

        - X轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "Y":3.0

        - Y轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "Z":162.0

        - Z轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "note":""

        - 工具手注释；string类型

      - "payloadInertia":0.0

        - 负载惯量；double类型，范围[-999999,999999]0.001kgm^2

      - "payloadMass":3.0

        - 负载质量；double类型，范围[0,999999]kg

      - "payloadMassCenterX":0.0

        - 负载质心X；double类型，范围[-999999,999999]m

      - "payloadMassCenterY":0.0

        - 负载质心Y；double类型，范围[-999999,999999]m

      - "payloadMassCenterZ":0.170

        - 负载质心Z；double类型，范围[-999999,999999]m

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手号；int类型，范围[1,999]

{

"parameter":

{

"A":0.0,

"B":0.0,

"C":0.0,

"X":-68.0,

"Y":3.0,

"Z":162.0,

"note":"",

"payloadInertia":0.0,

"payloadMass":3.0,

"payloadMassCenterX":0.0,

"payloadMassCenterY":0.0,

"payloadMassCenterZ":0.170

},

"robot":1,

"tool":1

}

- 上位机查询工具手参数

  - 命令字：0x3501

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手号；int类型，范围[1,999]

{

"robot":1,

"tool":1

}

- 控制器回复上位机工具手参数

  - 命令字：0x3502

    - "parameter":

      - 弧度制工具手参数列表

      - "A":0.0

        - 绕A轴旋转；double类型，弧度制时范围范围[-3.1416,3.1416]

      - "B":0.0

        - 绕B轴旋转；double类型，弧度制时范围范围[-3.1416,3.1416]

      - "C":0.0

        - 绕C轴旋转；double类型，弧度制时范围范围[-3.1416,3.1416]

      - "X":-68.0

        - X轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "Y":3.0

        - Y轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "Z":162.0

        - Z轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "note":""

        - 工具手注释；string类型

      - "payloadInertia":0.0

        - 负载惯量；double类型，范围[-999999,999999]0.001kgm^2

      - "payloadMass":3.0

        - 负载质量；double类型，范围[0,999999]kg

      - "payloadMassCenterX":0.0

        - 负载质心X；double类型，范围[-999999,999999]m

      - "payloadMassCenterY":0.0

        - 负载质心Y；double类型，范围[-999999,999999]m

      - "payloadMassCenterZ":0.170

        - 负载质心Z；double类型，范围[-999999,999999]m

    - "parameterDeg":

      - 角度制工具手参数列表

      - "A":0.0

        - 绕A轴旋转；double类型，角度制时范围[-180,180]

      - "B":0.0

        - 绕B轴旋转；double类型，角度制时范围[-180,180]

      - "C":0.0

        - 绕C轴旋转；double类型，角度制时范围[-180,180]

      - "X":-68.0

        - X轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "Y":3.0

        - Y轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "Z":162.0

        - Z轴方向偏移；double类型，范围[-2000,2000]mm

      - "note":""

        - 工具手注释；string类型

      - "payloadInertia":0.0

        - 负载惯量；double类型，范围[-999999,999999]0.001kgm^2

      - "payloadMass":3.0

        - 负载质量；double类型，范围[0,999999]kg

      - "payloadMassCenterX":0.0

        - 负载质心X；double类型，范围[-999999,999999]m

      - "payloadMassCenterY":0.0

        - 负载质心Y；double类型，范围[-999999,999999]m

      - "payloadMassCenterZ":0.170

        - 负载质心Z；double类型，范围[-999999,999999]m

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手号；int类型，范围[1,999]

{

"parameter":

{

"A":0.0,

"B":0.0,

"C":0.0,

"X":-68.0,

"Y":3.0,

"Z":162.0,

"note":"",

"payloadInertia":0.0,

"payloadMass":3.0,

"payloadMassCenterX":0.0,

"payloadMassCenterY":0.0,

"payloadMassCenterZ":0.17

},

"parameterDeg":

{

"A":0.0,

"B":0.0,

"C":0.0,

"X":-68.0,

"Y":3.0,

"Z":162.0,

"note":"",

"payloadInertia":0.0,

"payloadMass":3.0,

"payloadMassCenterX":0.0,

"payloadMassCenterY":0.0,

"payloadMassCenterZ":0.17

},

"robot":1,

"tool":1

}

### 工具号

- 说明

- 上位机请求切换工具号

  - 命令字：0x3510

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "tool":1

      - 需要切换的工具手号；int类型，范围[0,999]

      - 0表示无工具手

{

"robot":1,

"tool":0

}

- 上位机查询工具手号

  - 命令字：0x3511

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机工具手号

  - 命令字：0x3512

    - "curToolNum":0

      - 当前已选中工具手号；int类型，范围[0,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手号；int类型，范围[1,999]

      - 与已选中工具手号一致，选中工具号为0时值为1

{

"curToolNum":0,

"robot":1,

"tool":1

}

### 工具标定

- 说明

  - 六点法和七点法标定，包含有标定N号点、获取标定点位置信息、点位标定状态

  - 标定计算前需标定好所有点，先用0x3521标定每一个点，所有的点位标定完成后用0x3520计算标定结果

  - 查询N号点位置信息时需N号点已标定

- 上位机标定计算请求

  - 命令字：0x3520

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

{

"robot": 1,

"tool": 1,

"calibrationType": 7

}

- 上位机标定N号点请求

  - 命令字：0x3521

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 六点法时范围[0,5]，七点法时范围[0,6]

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":7,

"point":4,

"robot":1,

"tool":1

}

- 控制器回复上位机N号点标定信息

  - 命令字：0x3522

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 六点法时范围[0,5]，七点法时范围[0,6]

    - "position":[19998.0,0.000000000001,19998.0,3.14159265359,0.0,0.0,0.0]

      - 标定点直角坐标信息列表；double类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"calibrationType":7,

"point":1,

"position":[19998.0,0.000000000001,19998.0,3.14159265359,0.0,0.0,0.0],

"robot":1

}

- 控制器回复上位机标定计算完成结果

  - 命令字：0x3523

    - "result":true

      - 标定计算结果；bool 类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"result": true,

"robot": 1

}

- 上位机查询N号点位置信息

  - 命令字：0x3524

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 六点法时范围[0,5]，七点法时范围[0,6]

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":7,

"point":4,

"robot":1,

"tool":1

}

- 控制器回复上位机N号点位置信息

  - 命令字：0x3525

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 六点法时范围[0,5]，七点法时范围[0,6]

    - "position":[19998.0,0.000000000001,19998.0,3.14159265359,0.0,0.0,0.0]

      - 标定点直角坐标信息列表；double类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"calibrationType":7,

"point":1,

"position":[19998.0,0.000000000001,19998.0,3.14159265359,0.0,0.0,0.0],

"robot":1

}

- 上位机查询全部点标定状态

  - 命令字：0x3526

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":7,

"robot":1,

"tool":1

}

- 控制器回复上位机全部点标定状态

  - 命令字：0x3527

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "status":[1,1,1,0,0,1,1]

      - 点位标定状态列表；int类型

      - 1表示已标定，0表示未标定

      - 六点法时长度为6，七点法时长度为7

{

"calibrationType":7,

"robot":1,

"status":[1,1,1,0,0,1,1]

}

- 上位机请求清除N号点标定状态

  - 命令字：0x3528

    - "calibrationType":7

      - 标定点方法；int类型，范围[6,7]

      - 6为六点法，7为七点法

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 六点法时范围[0,5]，七点法时范围[0,6]

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":7,

"point":0,

"robot":1,

"tool":1

}