# 干涉区

### 干涉区范围

- 说明

- 上位机设置干涉区范围

  - 命令字：0x3800

    - "num":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,99]

    - "param":

      - 干涉区参数

      - "varName":GB001

        - 用于干涉区输出值；string类型；范围GB001-GB999

      - "enable":false

        - 干涉区使能；bool类型

      - "isInInterfer":1

        - 在区域内/外；int类型，范围[0,1]

        - 0表示在区域外，1表示在区域内

      - "maxX":"1101.05"

        - 最大X；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "maxY":"183.569"

        - 最大Y；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "maxZ":"1024.13"

        - 最大Z；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "minX":"833.956"

        - 最小X；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "minY":"-173.017"

        - 最小Y；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "minZ":"944.358"

        - 最小Z；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "port":0

        - 输出IO端口；int类型

      - "value":0

        - 输出参数；int类型，范围[0,1]

      - "workType":0

        - 起作用方式；int类型，范围[0,1]

        - 0表示状态输出，1表示禁止运动

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"num":1,

"param":

{

"enable":false,

"isInInterfer":1,

"maxX":"1101.05",

"maxY":"183.569",

"maxZ":"1024.13",

"minX":"833.956",

"minY":"-173.017",

"minZ":"944.358",

"port":0,

"value":0,

"workType":0

},

"robot":1

}

- 上位机查询干涉区范围

  - 命令字：0x3801

    - "num":1

      - 当前查询的工艺号；int类型，范围[1,99]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"num":1,

"robot":1

}

- 控制器回复上位机干涉区参数/干涉点标记结果

  - 命令字：0x3802

    - "num":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,99]

    - "param":

      - 干涉区参数

      - "calibrationState1":0

        - 标记点1是否标定；int类型，范围[0,1]

        - 0表示未标定，1表示已标定

      - "calibrationState2":0

        - 标记点2是否标定；int类型，范围[0,1]

        - 0表示未标定，1表示已标定

      - "enable":false

        - 干涉区使能；bool类型

      - "isInInterfer":1

        - 在区域内/外；int类型，范围[0,1]

        - 0表示在区域外，1表示在区域内

      - "maxX":"1101.05"

        - 最大X；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "maxY":"183.569"

        - 最大Y；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "maxZ":"1024.13"

        - 最大Z；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "minX":"833.956"

        - 最小X；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "minY":"-173.017"

        - 最小Y；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "minZ":"944.358"

        - 最小Z；double类型，范围[-9999,9999]mm

      - "point1Data":[0,0,0,0,0,0]

        - 标记点1标记位置信息列表；double类型

      - "point2Data":[0,0,0,0,0,0]

        - 标记点2标记位置信息列表；double类型

      - "port":0

        - 输出IO端口；int类型

      - "value":0

        - 输出参数；int类型，范围[0,1]

      - "workType":0

        - 起作用方式；int类型，范围[0,1]

        - 0表示状态输出，1表示禁止运动

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"num":1,

"param":

{

"calibrationState1":0,

"calibrationState2":0,

"enable":false,

"isInInterfer":1,

"maxX":"1101.05",

"maxY":"183.569",

"maxZ":"1024.13",

"minX":"833.956",

"minY":"-173.017",

"minZ":"944.358",

"point1Data":[0,0,0,0,0,0],

"point2Data":[0,0,0,0,0,0],

"port":0,

"value":0,

"workType":0

},

"robot":1

}

### 干涉点

- 说明

- 上位机请求标记干涉点

  - 命令字：0x3810

    - "calibrationState1":1

      - 标记点1状态；int类型，范围[0,1]

      - 0表示进行标定，1表示取消标定

    - "calibrationState2":1

      - 标记点1状态；int类型，范围[0,1]

      - 0表示进行标定，1表示取消标定

    - "num":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,99]

    - "pos":1

      - 标记点号；int类型，范围[1,2]

      - 1表示标记点1，2表示标记点2

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"calibrationState1":1,

"calibrationState2":1,

"num":1,

"pos":1,

"robot":1

}

- 上位机请求标记完成计算

  - 命令字：0x3811

    - "num":1

      - 当前查询的工艺号；int类型，范围[1,99]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"num":1,

"robot":1

}

- 上位机请求移动到标记点

  - 命令字：0x3812

    - "num":1

      - 当前查询的工艺号；int类型，范围[1,99]

    - "pos":1

      - 需要移动到的标记点号；int类型，范围[1,2]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"num":1,

"pos":1,

"robot":1

}