# 总线

### CanOpen

- 说明

- 上位机查询该硬件的can支持的功能

  - 命令字：0x7000

    - "canPort":1

      - can端口号；UInt类型

    - "function":0

      - 该硬件can支持的功能；int类型，范围[0,3]

      - 0表示标准帧，1表示扩展帧，2表示远程帧，3表示过滤id

{

"canPort":1,

"function":0

}

- 控制器回复上位机查询该硬件的can支持的功能结果

  - 命令字：0x7001

    - "canPort":1

      - can端口号；UInt类型

    - "support":true

      - 该硬件的can是否支持这功能；bool类型

{

"canPort":1,

"support":true

}

- 上位机设置can参数

  - 命令字：0x7002

    - "canBaud":115200

      - can通讯波特率；UInt类型

    - "canPort":1

      - can通讯端口；UInt类型

    - "enableRecvFiltert":true

      - 是否开启过滤ID；bool类型

    - "frameFormat":0

      - 帧格式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示标准帧，1表示扩展帧

    - "recvFilterId":1

      - 设置过滤ID；UInt类型

{

"canBaud":115200,

"canPort":1,

"enableRecvFiltert":true,

"frameFormat":0,

"recvFilterId":1

}

- 上位机请求接收一帧can数据

  - 命令字：0x7003

    - "canPort":1

      - can通讯端口；UInt类型

{

"canPort":1

}

- 控制器回复上位机接收一帧can数据结果

  - 命令字：0x7004

    - "canPort":1

      - can通讯端口；UInt类型

    - "data":[10]

      - 接收到的数据；UChar类型

      - 长度为"Length"节点的值

    - "Length":1

      - 接收到的数据长度；UInt类型

    - "recvCanID":1

      - 接收到的帧ID；UInt类型

{

"canPort":1,

"data":[10],

"Length":1,

"recvCanID":1

}

- 上位机请求发送一帧数据

  - 命令字：0x7005

    - "canPort":1

      - can通讯端口；UInt类型

    - "data":[10]

      - 需要发送的数据；UChar类型

    - "sendCanID":1

      - 发送帧的ID；UInt类型

    - "sendLen":1

      - 发送的数据长度；UInt类型，范围[1,8]

    - "useRemoteFrame":true

      - 是否使用远程帧；bool类型

{

"canPort":1,

"data":[10],

"sendCanID":1,

"sendLen":1,

"useRemoteFrame":true

}

### ENI

- 说明

- 上位机查询ENI文件列表

  - 命令字：0x7010

    - "num":10

      - 获取ENI文件数目；int类型，范围1,10

      - 1时获取当前使用的ENI文件，10表示获取所有ENI文件

{

"num":10

}

- 控制器回复上位机ENI文件列表

  - 命令字：0x7011

    - "ENIfilelist":["INEXBOT-IO-R4-1.xml","DST_X503-1.json","DST_X503-1.xml","KunWeiTech_FT_Sensors-1.xml","P140000107-1.0.1.1-ECXML-1.xml"]

      - 控制器ENI文件列表；string类型

    - "ENIfilenum":10

      - ENI文件数目；int类型

    - "absolutepath":"eni/"

      - 控制器中ENI文件所在文件夹

{

"ENIfilelist":["INEXBOT-IO-R4-1.xml","DST_X503-1.json","DST_X503-1.xml","KunWeiTech_FT_Sensors-1.xml","P140000107-1.0.1.1-ECXML-1.xml"],

"ENIfilenum":10,

"absolutepath":"eni/"

}

- 上位机查询ENI参数

  - 命令字：0x7012

{}

- 控制器回复上位机ENI参数

  - 命令字：0x7013

    - "ENIName":"eni-RC-6-mecat-1-1000.xml"

      - ENI文件名称；string类型

    - "isHaveENI":1

      - ENI文件识别结果；int类型，范围[-1,1]

      - -1表示无ENI，0表示未识别到对应ENI，1表示识别到ENI文件

{

"ENIName":"eni-RC-6-mecat-1-1000.xml",

"isHaveENI":1

}

### 从站列表

- 上位机查询从站列表

  - 命令字：0x7020

{}

- 控制器回复上位机从站列表

  - 命令字：0x7021

    - "IONum":[0,0,0,0,0,0]

      - IO从站列表；int类型

    - "servoNum":[1,2,3,4,5,6]

      - 伺服从站列表；int类型

    - "slaveType":["禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E"]

      - 从站中文名称列表；string类型

    - "slaveTypeEnglish":["hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e"]

      - 从站英文名称列表；string类型

{

"IONum":[0,0,0,0,0,0],

"servoNum":[1,2,3,4,5,6],

"slaveType":["禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E","禾川X3E"],

"slaveTypeEnglish":["hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e","hcfa_x3e"]

}

- 上位机请求控制器切换系统

  - 命令字：0x7022

{}