# 报错

### 清错

- 说明：

  - 在清除伺服错误时使用

- 上位机清除伺服错误

  - 命令字：0x1100

    - "robot":1

      - 表示要操作的机器人编号；int类型

      - 取值范围[1,4]

{

"robot":1,

}

- 清除伺服错误后，返回清除结果

  - 命令字：0x1101

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号；int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "clearErrorFlag": true

      - 是否清除成功；bool类型

      - true：清除伺服错误成功，false：清除失败

{

"robot":1,

"clearErrorFlag":true,

}

### 信息提示

- 说明：

  - 控制器向上位机发送错误提示/警告提示/消息提示/弹窗提示

##### 错误提示

  - 命令字：0x1110

    - "robot"0

      - 表示机器人编号； int类型

      - 取值范围[0,4]，等于0时表示未选择机器人类型或者错误内容与机器人无关

    - "kind":2

      - 弹窗提示种类；int类型

      - 0为消息，1为警告，2为报错

    - "data":"指令[0x5743]不存在"

      - 消息条内容；string类型

      - 以上信息为一个示例，不同的错误对应不同的内容

    - "code": 28680;

      - 消息编码；int类型

    - "param": [22339,3]

      - 消息内容参数；int类型

      - 根据具体编码的不同，会有不同个数，一共预留5个

{

"code": 28680;,

"data":"指令[0x5743]不存在",

"kind":2,

"param": [22339,3],

"robot":0

}

##### 警告提示

  - 命令字：0x1111

    - "robot":1

      - 表示机器人编号；int类型

      - 取值范围[0,4]，等于0时表示未选择机器人类型或者警告内容与机器人无关

    - "kind": 1

      - 弹窗提示种类；int类型

      - 0为消息，1为警告，2为报错

    - "data": "机器人1参数配置文件不存在，已创建，请配置参数"

      - 消息条内容；string类型

      - 以上信息为一个示例，不同的警告对应不同的内容

    - "code": 16385

      - 消息编码；int类型

    - "param":  [1]

      - 消息内容参数；int类型

      - 根据具体编码的不同，会有不同个数，一共预留5个

{

"code": 16385;,

"data":"机器人1参数配置文件不存在，已创建，请配置参数",

"kind":1,

"param":[1]，

"robot":1

}

##### 消息提示

  - 命令字：0x1112

    - "robot": 0

      - 表示机器人编号； int类型

      - 取值范围[0,4]，等于0时表示未选择机器人类型或者消息内容与机器人无关。

    - "kind": 0

      - 弹窗提示种类；int类型

      - 0为消息，1为警告，2为报错

    - "data": "自动备份成功"

      - 消息条内容；string类型

      - 以上信息为一个示例，不同的消息对应不同的内容

    - "code": 21764

      - 消息编码；int类型

{

"code": 21764;,

"data":"自动备份成功",

"kind":0,

"robot":0

}

##### 弹窗提示

  - 命令字：0x1113

    - "count": 1

      - 弹窗按钮数量； int类型

      - 最大为3

    - "text1": "xxx"

      - 弹窗居中显示的主文本；string类型

    - "text2": "xxx"

      - 按钮1的文本；string类型

    - "text3": "xxx"

      - 按钮2的文本；string类型

    - "text4": "xxx"

      - 按钮3的文本；string类型

    - ""kind": 1

      - 弹窗提示种类；int类型

      - 0为消息，1为警告，2为报错

    - "node": 1

      - 机器人序号；int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "Tips": true

      - 弹窗呼出；bool类型

      - 弹窗呼出为true

{

"count":1

"text1":"示例"

"text2":"示例"

"text3":"示例"

"text4":"示例"

"kind":1

"node":1

"Tips":true

}

##### 说明：

  - 根据用户对弹窗的操作进行相应设置

##### 弹窗交互反馈

  - 命令字：0x1114

    - "node":  1

      - 机器人序号；int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "option": 1

      - 对应弹窗选项1-3的内容；int类型

      - 取值范围[1,3]

{

"node":1

"option":1

}