# 操作参数

### 操作参数设置

##### 运行参数设置

  - 命令字：0x1300

    - "runModeAutoManBegFlag": false,

      - 切到运行模式自动上电； bool类型

      - true: 自动上电；false：不自动上电

    - "remoteUseReserveModeFlag": false,

      - 是否为预约模式；bool类型

      - true: 预约模式；false：非预约模式

    - "remoteAllowContinueRunFlag": true

      - 远程IO断点执行；bool类型

      - true: 断电执行；false：断电不执行

    - "remoteAllowCurrentRunFlag": false

      - 远程IO当前行执行；bool类型

      - true: 当前行执行；false：非当前行执行

    - "remoteSwitchModeEnable": false,

      - 无示教器切远程模式；bool类型

      - true: 允许；false：不允许

    - "allowReserveRunningPro": false

      - 远程IO程序运行中再次预约；bool类型

      - true: 允许；false：不允许

    - "SetSafeScreenTeachInvalidFlag": false,

      - 示教模式安全光幕不生效；bool类型

      - true: 不生效；false：生效

    - "keepStepRunFlag": 0

      - 单步/回零/复位点/运行操作方式；int类型

      - 0：单击运行；1：按下运行

    - "defaultRunningSpeed": 1

      - 运行模式开机默认速度；int类型

    - "language":"chinese"

      - 设置默认语言；string类型

      - 目前支持三种语言，"chinese" ：中文；"english"：英文；"Korean"：韩文

    - "accUnitMode":0

      - 关节/笛卡尔参数中最大加速度单位；int类型

      - 0: 倍数值； 1: 数值

    - "craftSelect": "general"

      - 工艺选择；string类型

      - "general"：通用工艺；"special"：专用工艺；"punch"：冲压工艺；"pallet"：码垛工艺；"weld"：焊接工艺；"cut"：切割工艺

    - "base_coord_of_user_coord_": 0

      - 用户坐标系基准坐标；bool类型

      - 0: 直角坐标系；1: 大地坐标系

    - "remote_io_reset_clear_all_reserve_program_status_flag":true

      - 远程IO复位清空预约队列 ；bool类型

      - true: 清空；false：不清空

    - "autoSetUserAndTool":false

      - 点位形态/工具手/用户值设置方式；bool类型

      - true:自动  false：手动

    - "checkServoStatusWordMaxTime": 0

      - 伺服响应时间0-100ms；int类型

      - 取值范围[0,100]

    - "OutageKeepFunctionFlag": true

      - 断电保持标志位；bool类型

      - true:保持  false：不保持

    - "quickInsert":false

      - 快捷指令打开标志；bool类型

      - true:打开；false:关闭

{

"runModeAutoManBegFlag":false,            //切到运行模式自动上电

"remoteUseReserveModeFlag": false,         //预约模式

"remoteAllowContinueRunFlag":true,         //远程IO断点执行

"remoteAllowCurrentRunFlag": false         //远程IO当前行执行

"remoteSwitchModeEnable":false,            //无示教器切远程模式

"allowReserveRunningPro": false,          //远程IO程序运行中再次预约

"SetSafeScreenTeachInvalidFlag":false,   //示教模式安全光幕不生效

"keepStepRunFlag": 0 ,1                  //单步/回零/复位点/运行操作方式 0：单击运行，1：按下运行

"defaultRunningSpeed":1                //运行模式开机默认速度

"language":"chinese"                  //"chinese","english","Korean"

"accUnitMode":0,//关节/笛卡尔参数中最大加速度单位 0:倍数值 1：数值

"craftSelect":"general"        //工艺选择：general：通用工艺，special：专用工艺，punch：冲压工艺，pallet：码垛工艺，weld：焊接工艺，cut：切割工艺

"base_coord_of_user_coord_":0//用户坐标系基准坐标 0:直角坐标系  1：大地坐标系

"remote_io_reset_clear_all_reserve_program_status_flag":0//远程IO复位清空预约队列

"autoSetUserAndTool":false,//点位形态/工具手/用户值设置方式  true:自动  false：手动

"checkServoStatusWordMaxTime":0,//伺服响应时间0-100ms

"OutageKeepFunctionFlag":true  //断电保持标志位

"quickInsert":false

}

##### 运行参数查询

  - 命令字：0x1301

    - data:无

##### 回复运行参数查询结果

  - 命令字：0x1302

    - "runModeAutoManBegFlag": false,

      - 切到运行模式自动上电； bool类型

      - true: 自动上电；false：不自动上电

    - "remoteUseReserveModeFlag": false,

      - 是否为预约模式；bool类型

      - true: 预约模式；false：非预约模式

    - "remoteAllowContinueRunFlag": true

      - 远程IO断点执行；bool类型

      - true: 断电执行；false：断电不执行

    - "remoteAllowCurrentRunFlag": false

      - 远程IO当前行执行；bool类型

      - true: 当前行执行；false：非当前行执行

    - "remoteSwitchModeEnable": false,

      - 无示教器切远程模式；bool类型

      - true: 允许；false：不允许

    - "allowReserveRunningPro": false

      - 远程IO程序运行中再次预约；bool类型

      - true: 允许；false：不允许

    - "SetSafeScreenTeachInvalidFlag": false,

      - 示教模式安全光幕不生效；bool类型

      - true: 不生效；false：生效

    - "keepStepRunFlag": 0

      - 单步/回零/复位点/运行操作方式；int类型

      - 0：单击运行；1：按下运行

    - "defaultRunningSpeed": 1

      - 运行模式开机默认速度；int类型

    - "accUnitMode": 0

      - 关节/笛卡尔参数中最大加速度单位；int类型

      - 0: 倍数值； 1: 数值

    - "craftSelect":"general"

      - 工艺选择；string类型

      - "general"：通用工艺；"special"：专用工艺；"punch"：冲压工艺；"pallet"：码垛工艺；"weld"：焊接工艺；"cut"：切割工艺

    - "base_coord_of_user_coord_":0

      - 用户坐标系基准坐标；bool类型

      - 0: 直角坐标系；1: 大地坐标系

    - "remote_io_reset_clear_all_reserve_program_status_flag":true

      - 远程IO复位清空预约队列 ；bool类型

      - true: 清空；false：不清空

    - "checkServoStatusWordMaxTime":0

      - 伺服响应时间0-100ms；int类型

      - 取值范围[0,100]

    - "OutageKeepFunctionFlag": true

      - 断电保持标志位；bool类型

      - true:保持  false：不保持

    - "quickInsert":false

      - 快捷指令打开标志；bool类型

      - true:打开；false:关闭

{

"runModeAutoManBegFlag":false,            //切到运行模式自动上电

"remoteUseReserveModeFlag": false,         //预约模式

"remoteAllowContinueRunFlag":true,         //远程IO断点执行

"remoteAllowCurrentRunFlag": false         //远程IO当前行执行

"remoteSwitchModeEnable":false,            //无示教器切远程模式

"allowReserveRunningPro": false,          //远程IO程序运行中再次预约

"SetSafeScreenTeachInvalidFlag":false,   //示教模式安全光幕不生效

"keepStepRunFlag": 0 ,1                  //单步/回零/复位点/运行操作方式 0：单击运行，1：按下运行

"defaultRunningSpeed":1                //运行模式开机默认速度

"accUnitMode":0,//关节/笛卡尔参数中最大加速度单位 0:倍数值 1：数值

"craftSelect":"general"        //工艺选择：general：通用工艺，special：专用工艺，punch：冲压工艺，pallet：码垛工艺，weld：焊接工艺，cut：切割工艺

"base_coord_of_user_coord_":0//用户坐标系基准坐标 0:直角坐标系  1：大地坐标系

"remote_io_reset_clear_all_reserve_program_status_flag":0//远程IO复位清空预约队列

"checkServoStatusWordMaxTime":0,//伺服响应时间0-100ms

"OutageKeepFunctionFlag":true  //断电保持标志位

"quickInsert":false

}