# 数据上传

### 数据上传

- 说明

- 上位机设置数据传输开关

  - 命令字：0x7330

    - "enable":true

      - 数据传输开关；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号

{

"enable":true,

"robot":1

}

- 上位机查询数据传输开关

  - 命令字：0x7331

    - "robot":1

      - 当前机器人号

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机数据传输开关

  - 命令字：0x7332

    - "enable":false

      - 数据传输开关；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号

{

"enable":false,

"robot":1

}

- 上位机设置数据上传参数

  - 命令字：0x7333

    - "dataCollectTime":1.0

      - 数据采集周期；int类型，范围[0,999999]s

    - "dataUploadTime":30.0

      - 数据上传周期；int类型，范围[0,999999]s

    - "fileSuffix":"csv"

      - 文件格式；string类型，取值"csv","txt"

    - "filepath":""

      - 文件路径；string类型

    - "password":""

      - 密码；string类型

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "sendInfoFileFlag":false

      - 是否发送说明文档；bool类型

    - "serverIP":"192.168.1.14"

      - 服务器IP；string类型

    - "serverPort":21

      - 端口号；int类型，范围(0,65535]

    - "uploadMode":"FTP"

      - 上传方式；string类型，默认"FTP"

    - "username":""

      - 用户名；string类型

{

"dataCollectTime":1.0,

"dataUploadTime":30.0,

"fileSuffix":"csv",

"filepath":"",

"password":"",

"robot":1,

"sendInfoFileFlag":false,

"serverIP":"192.168.1.14",

"serverPort":21,

"uploadMode":"FTP",

"username":""

}

- 上位机查询数据上传参数

  - 命令字：0x7334

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机数据上传参数

  - 命令字：0x7335

    - "dataCollectTime":1.0

      - 数据采集周期；int类型，范围[0,999999]s

    - "dataUploadTime":30.0

      - 数据上传周期；int类型，范围[0,999999]s

    - "fileSuffix":"csv"

      - 文件格式；string类型，取值"csv","txt"

    - "filepath":""

      - 文件路径；string类型

    - "password":""

      - 密码；string类型

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "sendInfoFileFlag":false

      - 是否发送说明文档；bool类型

    - "serverIP":"192.168.1.14"

      - 服务器IP；string类型

    - "serverPort":21

      - 端口号；int类型，范围(0,65535]

    - "uploadMode":"FTP"

      - 上传方式；string类型，默认"FTP"

    - "username":""

      - 用户名；string类型

{

"dataCollectTime":1.0,

"dataUploadTime":30.0,

"fileSuffix":"csv",

"filepath":"",

"password":"",

"robot":1,

"sendInfoFileFlag":false,

"serverIP":"192.168.1.14",

"serverPort":21,

"uploadMode":"FTP",

"username":""

}

### 数据上传

- 说明

  - 上位机设置与查询分四次进行

- 上位机设置数据格式

  - 命令字：0x7336

    - "format":"Robot-R1_ $Y%-$m%-$d%_ $H%-$M%-$S%"

      - 数据格式；string类型

      - 该格式表示 Robot-R1_年-月-日_时-分-秒

      - 详细说明参考数据格式

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "type":1

      - 当前设置的格式类型；int范围，范围[1,4]

      - 1表示说明文档文件名，2表示说明文档文件内容，3表示数据文档文件名，4表示数据文档文件内容

{

"format":"Robot-R1_ $Y%-$m%-$d%_ $H%-$M%-$S%",

"robot":1,

"type":1

}

- 上位机查询数据格式

  - 命令字：0x7337

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "type":1

      - 当前设置的格式类型；int范围，范围[1,4]

      - 1表示说明文档文件名，2表示说明文档文件内容，3表示数据文档文件名，4表示数据文档文件内容

{

"robot":1,

"type":1

}

- 控制器回复上位机数据格式

  - 命令字：0x7338

    - "format":"Robot-R1_ $Y%-$m%-$d%_ $H%-$M%-$S%"

      - 数据格式；string类型

      - 该格式表示 Robot-R1_年-月-日_时-分-秒

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "type":1

      - 当前设置的格式类型；int范围，范围[1,4]

      - 1表示说明文档文件名，2表示说明文档文件内容，3表示数据文档文件名，4表示数据文档文件内容

{

"format":"Robot-R1_ $Y%-$m%-$d%_ $H%-$M%-$S%",

"robot":1,

"type":1

}