# 标定

### 四点标定

- 说明

  - 机器人末梢移动到并标定四个点，计算后可得杆长度和轴零点偏移，若认可计算结果，可将计算结果填入DH参数

- 上位机四点标定计算请求

  - 命令字：0x3700

    - "ParamOf4Points":[85.0,70.0]

      - L1和L2长度；double类型

      - 两参数分别为机器人末梢从标记点A移动到标记点C时X的移动距离和Y的移动距离

{

"ParamOf4Points":[85.0,70.0]

}

- 上位机N号点标定请求

  - 命令字：0x3701

    - "pointNum":0

      - 标定点编号；int类型，范围[0,3]

    - "status":1

      - 标定状态；int类型，范围[0,1]

      - 0表示取消标定，1表示标定

{

"pointNum":0,

"status":1

}

- 控制器回复上位机N号点标定位置信息

  - 命令字：0x3702

    - "pointNum":0

      - 标定点编号；int类型，范围[0,3]

    - "pos":[0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 位置信息列表；double类型

      - 长度为4

{

"pointNum":0,

"pos":[0.0,0.0,0.0,0.0]

}

- 控制器回复上位机标定计算结果

  - 命令字：0x3703

    - "dtheta":[-1.0,-1.0]

      - 轴零点偏移列表；double类型

      - 长度为2

      - 值全为-1表示计算失败

    - "length":[-1.0,-1.0]

      - 杆长度列表；double类型

      - 长度为2

      - 值全为-1表示计算失败

    - "result":false

      - 是否计算成功；bool类型

{

"dtheta":[-1.0,-1.0],

"length":[-1.0,-1.0],

"result":false

}

- 上位机请求将计算结果填入DH参数

  - 命令字：0x3704

{}

- 控制器回复上位机填入DH参数结果

  - 命令字：0x3705

    - "apply":true

      - 计算结果填入是否成功；bool类型

{

"apply":true

}

- 上位机查询标定信息

  - 命令字：0x3706

    - "dtheta":[null,null]

      - 轴零点偏移列表；double类型

      - 长度为2

      - null表示没有计算结果

    - "length":[null,null]

      - 杆长度列表；double类型

      - 长度为2

      - null表示没有计算结果

    - "result":false

      - 是否计算成功；bool类型

    - "status":[0,1,0,1]

      - 点位标定状态；int类型，范围[0,1]

      - 0表示未标定，1表示已标定

{

"dtheta":[null,null],

"length":[null,null],

"result":false,

"status":[0,1,0,1]

}

### 20点标定

- 说明

  - 一种用于校准机器人的方法，通过在特定的20个点上进行标定，以确保机器人的准确性和稳定性

- 上位机标定计算请求

  - 命令字：0x3710

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "noCalZero": false

      - 是否为校准零点；bool类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType": 7,

"noCalZero": false,

"robot": 1,

"tool": 1

}

- 上位机标定N号点请求

  - 命令字：0x3711

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 2点法时范围[0,1]，12点法时范围[0,11]，15点法时范围[0,14]，20点法时范围[0,19]

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":20,

"point":1,

"robot":1,

"tool":1

}

- 控制器回复上位机N号点标定信息

  - 命令字：0x3712

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 2点法时范围[0,1]，12点法时范围[0,11]，15点法时范围[0,14]，20点法时范围[0,19]

    - "position":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 标定点关节坐标信息列表；double类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"calibrationType":7,

"point":1,

"position":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1

}

- 控制器回复上位机标定计算完成结果

  - 命令字：0x3713

    - "distance":464.473876425245

      - 标定计算结果；double类型

      - 结果为-1表示计算失败，结果>10则请重新标定

    - "result":true

      - 标定计算是否成功；bool 类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"distance":464.473876425245,

"result":true,

"robot":1

}

- 上位机发送设置标定结果为零点

  - 命令字：0x3714

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType": 12,

"robot": 1,

"tool": 1

}

- 控制器回复上位机标定结果为零点设置结果

  - 命令字：0x3715

    - "apply":true

      - 设置为零点是否成功；bool类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"apply": true,

"robot": 1

}

- 上位机查询全部点标定状态

  - 命令字：0x3716

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手号；int类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":7,

"robot":1,

"tool":1

}

- 控制器回复上位机全部点标定状态

  - 命令字：0x3717

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "status":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1]

      - 点位标定状态列表；int类型

      - 1表示已标定，0表示未标定

      - 长度为当前使用标点法

{

"calibrationType":20,

"robot":1,

"status":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]

}

- 上位机请求清除N号点标定状态

  - 命令字：0x3718

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "point":20

      - 标定点编号；int类型，范围[0,20]

      - 20表示清除所有点

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":7,

"point":20,

"robot":1,

"tool":1

}

- 上位机查询N号点位置信息

  - 命令字：0x3719

    - "calibrationType":20

      - 标定点方法；int类型，范围2,12,15,20,21

      - 2表示2点法，12表示12点法，15表示15点法，20表示20点法有校准零点，21表示21点法无校准零点

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 2点法时范围[0,1]，12点法时范围[0,11]，15点法时范围[0,14]，20点法时范围[0,19]

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

    - "tool":1

      - 当前工具手编号；int 类型，范围[1,999]

{

"calibrationType":20,

"point":1,

"robot":1,

"tool":1

}

- 控制器回复上位机N号点位置信息

  - 命令字：0x371A

    - "point":1

      - 标定点编号；int类型

      - 2点法时范围[0,1]，12点法时范围[0,11]，15点法时范围[0,14]，20点法时范围[0,19]

    - "position":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 标定点关节坐标信息列表；double类型

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"calibrationType":7,

"point":1,

"position":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1

}

- 上位机请求移动到计算结果位置

  - 命令字：0x371B

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围 [1,4]

{

"robot":1

}

- 上位机查询是否可以打开标定页面

  - 命令字：0x371C

{}

- 控制器回复上位机是否可以发开标定页面

  - 命令字：0x371D

    - "canCalibration":true

      - 上位机是否可以发开标定页面；bool类型

{

"canCalibration":true

}

### 外部轴标定

- 说明

  - 包含有旋转轴标定和直线轴（地轨）协同参数

- 上位机外部旋转轴标定计算请求

  - 命令字：0x3730

    - "calibrateNum":1

      - 当前轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"calibrateNum":1,

"robot":1

}

- 上位机外部轴标定N号点请求

  - 命令字：0x3731

    - "externalGroupNum":1

      - 当前轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "pointNum":0

      - 标记点编号；int类型，范围[0,4]

      - 旋转双周范围[0,4]；旋转单轴范围[0,2]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"externalGroupNum":1,

"pointNum":0,

"robot":1

}

- 控制器回复上位机外部轴N号点标定信息

  - 命令字：0x3732

    - "externalGroupNum":1

      - 当前轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "pointNum":0

      - 标记点编号；int类型，范围[0,4]

    - "pos":[470.746,0.0,817.334,3.14159265359,0.0,0.0]

      - 标定点直角坐标信息列表；double类型

      - 旋转双周范围[0,4]；旋转单轴范围[0,2]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"externalGroupNum":1,

"pointNum":0,

"pos":[470.746,0.0,817.334,3.14159265359,0.0,0.0],

"robot":1

}

- 控制器回复上位机外部轴标定计算结果

  - 命令字：0x3733

    - "result":true

      - 外部轴标定计算是否成功；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"result":true,

"robot":1

}

- 上位机查询机器人绑定外部轴标定状态

  - 命令字：0x3734

    - "robot":1

      - 当前机器人编号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人绑定外部轴标定状态

  - 命令字：0x3735

    - "calibrateResult":[false,false,false]

      - 机器人绑定外部轴标定状态；bool类型

      - 长度为3

      - true表示已标定，false表示未标定

{

"calibrateResult":[false,false,false],

"robot":1

}

- 上位机设置当前协作外部轴组号

  - 命令字：0x3736

    - "externalGroupNum":0

      - 协作外部轴组号；int类型，范围[0,2]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"externalGroupNum":0,

"robot":1

}

- 上位机查询当前协作外部轴组号

  - 命令字：0x3737

    - "robot":1

      - 当前机器人编号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机当前协作外部轴组号

  - 命令字：0x3738

    - "externalGroupNum":0

      - 协作外部轴组号；int类型，范围[0,2]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"externalGroupNum":0,

"robot":1

}

- 上位机设置地轨协同参数

  - 命令字：0x3739

    - "calibrateResult":true

      - 地轨是否协同；bool类型

      - 协同:当启用地址是确定

    - "conversionRatio":[58.0,1.0,1.0]

      - 轴转换比列表；double类型，范围[-9998,9998]

      - 长度为3，超过当前轴数的部分默认为1.0

    - "trackMap":[1,0,0]

      - 地轨各轴方向；int类型，范围[0,3]

      - 0表示未选择方向，1表示X方向，2表示Y轴方向，3表示Z轴方向

      - 长度为3，超过当前轴数的部分默认为0

{

"calibrateResult":true,

"conversionRatio":[58.0,1.0,1.0],

"trackMap":[1,0,0]

}

- 上位机查询当前机器人地轨协同参数

  - 命令字：0x373A

    - "robot":1

      - 当前机器人编号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复当前机器人地轨协同参数

  - 命令字：0x373B

    - "calibrateResult":false

      - 地轨是否协同；bool类型

    - "conversionRatio":[9999,9999,9999]

      - 轴转换比列表；double类型，范围[-9998,9998]

      - 长度为3，初始化为9999

    - "trackMap":[0,0,0]

      - 地轨各轴方向；int类型，范围[0,3]

      - 0表示未选择方向，1表示X方向，2表示Y轴方向，3表示Z轴方向

      - 长度为3，初始化为0

{

"calibrateResult":false,

"conversionRatio":[9999,9999,9999],

"robot":1,

"trackMap":[0,0,0]

}

- 上位机发送设置外部轴标定结果

  - 命令字：0x373C

    - "syncPositionerNum": 1

      - 当前轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "resultArray":  [[0, 0, 0, 0, 0, 0],[0, 0, 0, 0, 0, 0]]

      - 各轴标定结果列表；double类型

      - 一维长度为当前外部轴总轴数，二维长度为6

{

"syncPositionerNum": 1,

"resultArray":

[

[0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0]

]

}

- 上位机查询外部轴标定结果

  - 命令字：0x373D

    - "syncPositionerNum": 1

      - 当前轴组号；int类型，范围[1,3]

{

"syncPositionerNum": 1

}

- 控制器回复上位机外部轴标定结果

  - 命令字：0x373E

    - "syncPositionerNum": 1

      - 当前轴组号；int类型，范围[1,3]

    - "calibrateResult":false

      - 外部轴标定计算结果；bool类型

    - "resultArray":  [[0, 0, 0, 0, 0, 0],[0, 0, 0, 0, 0, 0]]

      - 各轴标定结果列表；double类型

      - 一维长度为当前外部轴总轴数，二维长度为6

{

"syncPositionerNum": 1,

"calibrateResult":false,

"resultArray":

[

[0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0]

]

}

- 上位机发送设置地轨方向校准系数

  - 命令字：0x373F

    - "axis_num":1

      - 地轨轴号；int类型，范围[1,3]

    - "direction_ratio":[1.0,0.0,0.0]

      - 方向校准系数；double类型，范围[-100,100]

      - 参数分别为X方向系数、Y方向系数、Z方向系数

{

"axis_num":1,

"direction_ratio":[1.0,0.0,0.0]

}

- 上位机查询地轨方向校准系数

  - 命令字：0x3740

    - "axis_num":1

      - 地轨轴号；int类型，范围[1,3]

{

"axis_num":1

}

- 控制器回复地轨方向校准系数

  - 命令字：0x3741

    - "axis_num":1

      - 地轨轴号；int类型，范围[1,3]

    - "direction_ratio":[1.0,0.0,0.0]

      - 方向校准系数；double类型，范围[-100,100]

      - 参数分别为X方向系数、Y方向系数、Z方向系数

{

"axis_num":1,

"direction_ratio":[1.0,0.0,0.0]

}

- 上位机标定轴N号点请求

  - 命令字：0x3742

    - "axis_num":1

      - 当前标定的轴号；int类型，范围[1,3]

    - "point_num":1

      - 当前标定点编号；int类型，范围[1,2]

{

"axis_num":1,

"point_num":1

}

- 上位机请求地轨移动到标记点

  - 命令字：0x3743

    - "axis_num":1

      - 当前标定的轴号；int类型，范围[1,3]

    - "point_num":1

      - 当前标定点编号；int类型，范围[1,2]

{

"axis_num":1,

"point_num":1

}

- 上位机地轨标定点计算请求

  - 命令字：0x3744

    - "axis_num":1

      - 当前标定的轴号；int类型，范围[1,3]

{

"axis_num":1

}

- 控制器回复上位机标定计算结果

  - 命令字：0x3745

    - "axis_num":1

      - 地轨轴号；int类型，范围[1,3]

    - "direction_ratio":[1.0,0.0,0.0]

      - 方向校准系数；double类型

      - 参数分别为X方向系数、Y方向系数、Z方向系数

{

"axis_num":1,

"direction_ratio":[1.0,0.0,0.0]

}