# 焊接工艺

焊接的相关通讯协议主要包含焊接装备、电流电压、焊接参数、摆焊参数、焊接IO端口 、多层多道焊接、相贯线，关于焊接工艺的详细介绍请参考焊接工艺手册

### 焊接装备

##### 说明：

  - 焊接装备设置包含基础功能、微调整、防碰撞、在启动/再启弧和其他模块。各模块的具体内容如下所示。

  - 再启动功能：

    - 焊接过程中，通过发生断弧、防碰撞、切模式停止等方式断弧时，此功能可在断弧处接着焊接。

    - 自动再启动、半自动再启动时要确保断弧处和回退目标位置之间没有障碍物

##### 上位机设置焊接装备

  - 命令字： 0x8300

    - "basic_functions":

      - 基础功能

      - "arc_detection_time":1.1,

        - 电弧检测时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "arc_depletion_detection_time":1.1

        - 电弧耗尽检测时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "arc_detection_ensure_time":1.1,

        - 电弧检测确认时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "pre_give_gas_time":1.1

        - 提前送气时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "close_time":1.1,

        - 关气时间；double 类型

        - 取值范围[-5,5]s，负数为提前关气；正数为延后关气

      - "weld_interruption_detection": true

        - 焊接中断检测；bool 类型

        - true ：中断检测；false：不中断检测

      - "arc_fly": true

        - 飞行起弧  ；bool类型

        - true ：飞行起弧；false：不飞行起弧

      - "air_close_mode": 0

        - 关气方式；int类型

        - 0: 延迟关气，1: 提前关气

    - "micro_adjustment":

      - 微调整

      - "single_adjustment_current":1.1,

        - 焊接电流单次调整量；double类型

        - 取值范围[0,1000]A，

      - "single_adjustment_voltage":1.1,

        - 焊接电压单次调整量；double 类型

        - 取值范围[-1000,1000]V，

    - "restart":

      - 再启动/再起弧

      - "restart_times": 1,

        - 再启动次数； int类型

        - 取值范围[0,1000]

      - "restart_distance": 1.1

        - 再启动距离；double 类型

        - 取值范围[0,100]mm

      - "restart_speed": 1.1

        - 再启动速度；double 类型

        - 取值范围[0,100]mm/s

      - "re_arc_times": 1

        - 再起弧次数；int 类型

        - 取值范围[1,1000]mm/s

      - "restart_enable":true

        - 再启动使能；bool 类型

      - "re_arc_enable":true

        - 再起弧使能；bool 类型

      - "restart_mode":1

        - 再启动模式；bool 类型

    - "antiCollision":

      - 防碰撞

      - "enable": false,

        - 防碰撞使能；bool 类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "inputPort": 0,

        - 防碰撞io端口；int类型

      - "inputValue":1,

        - 防碰撞出发电平；int 类型

        - 取值：0/1

      - "stopTime":60,

        - 防碰撞快速停止时间；double 类型

        - 取值范围[50,200]s

      - "outputPort":0,

        - 防碰撞状态输出端口；int 类型

      - "outputValue":1,

        - 防碰撞状态输出电平；int类型

        - 取值：0/1

      - "shieldFlag":false,

        - 屏蔽防碰撞；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "shieldTime":30

        - 屏蔽时间；double 类型

        - 取值范围[0,1000000]s

    - "other":

      - 其他

      - "break_back_time":1.1,

        - 断弧回抽时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "weld_finish_time":1.1,

        - 焊接完成回抽时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "break_back_enable":true,

        - 断弧回抽使能；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "weld_finish_function":true,

        - 焊接完成回抽功能；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "simulation_set_zero":true,

        - 灭弧模拟量置零功能；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

    - "collisionButtonFlag":

      - "error_enable_switch":true

        - 拖拽点动模式切换开关；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

{

"basic_functions":

{

"arc_detection_time":1.1,

"arc_depletion_detection_time":1.1,

"arc_detection_ensure_time":1.1,

"pre_give_gas_time":1.1,

"close_time":1.1,

"weld_interruption_detection":true,

"arc_fly":true,

"air_close_mode":0

},

"micro_adjustment":

{

"single_adjustment_current":1.1,

"single_adjustment_voltage":1.1

},

"restart":

{

"restart_times":1,

"restart_distance":1.1,

"restart_speed":1.1,

"re_arc_times":1,

"restart_enable":true,

"re_arc_enable":true,

"restart_mode":1

},

"antiCollision":

{

"enable":false,

"inputPort":0,

"inputValue":1,

"stopTime":60,

"outputPort":0,

"outputValue":1,

"shieldFlag":false,

"shieldTime":30

},

"other":

{

"break_back_time":1.1,

"weld_finish_time":1.1,

"break_back_enable":true,

"weld_finish_function":true,

"simulation_set_zero":true

},

"collisionButtonFlag":

{

"error_enable_switch":true

}

}

##### 上位机查询焊接装备

  - 命令字： 0x8301

    - data：无

##### 控制器回复

  - 命令字： 0x8302

    - "basic_functions":

      - 基础功能

      - "arc_detection_time":1.1,

        - 电弧检测时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "arc_depletion_detection_time":1.1

        - 电弧耗尽检测时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "arc_detection_ensure_time":1.1,

        - 电弧检测确认时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "pre_give_gas_time":1.1

        - 提前送气时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "close_time":1.1,

        - 关气时间；double 类型

        - 取值范围[-5,5]s，负数为提前关气；正数为延后关气

      - "weld_interruption_detection": true

        - 焊接中断检测；bool 类型

        - true ：中断检测；false：不中断检测

      - "arc_fly": true

        - 飞行起弧  ；bool类型

        - true ：飞行起弧；false：不飞行起弧

      - "air_close_mode": 0

        - 关气方式；int类型

        - 0: 延迟关气，1: 提前关气

    - "micro_adjustment":

      - 微调整

      - "single_adjustment_current":1.1,

        - 焊接电流单次调整量；double类型

        - 取值范围[0,1000]A，

      - "single_adjustment_voltage":1.1,

        - 焊接电压单次调整量；double 类型

        - 取值范围[-1000,1000]V，

    - "restart":

      - 再启动/再起弧

      - "restart_times": 1,

        - 再启动次数； int类型

        - 取值范围[0,1000]

      - "restart_distance": 1.1

        - 再启动距离；double 类型

        - 取值范围[0,100]mm

      - "restart_speed": 1.1

        - 再启动速度；double 类型

        - 取值范围[0,100]mm/s

      - "re_arc_times": 1

        - 再起弧次数；int 类型

        - 取值范围[1,1000]mm/s

      - "restart_enable":true

        - 再启动使能；bool 类型

      - "re_arc_enable":true

        - 再起弧使能；bool 类型

      - "restart_mode":1

        - 再启动模式；bool 类型

    - "antiCollision":

      - 防碰撞

      - "enable": false,

        - 防碰撞使能；bool 类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "inputPort": 0,

        - 防碰撞io端口；int类型

      - "inputValue":1,

        - 防碰撞出发电平；int 类型

        - 取值：0/1

      - "stopTime":60,

        - 防碰撞快速停止时间；double 类型

        - 取值范围[50,200]s

      - "outputPort":0,

        - 防碰撞状态输出端口；int 类型

      - "outputValue":1,

        - 防碰撞状态输出电平；int类型

        - 取值：0/1

      - "shieldFlag":false,

        - 屏蔽防碰撞；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "shieldTime":30

        - 屏蔽时间；double 类型

        - 取值范围[0,1000000]s

    - "other":

      - 其他

      - "break_back_time":1.1,

        - 断弧回抽时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "weld_finish_time":1.1,

        - 焊接完成回抽时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "break_back_enable":true,

        - 断弧回抽使能；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "weld_finish_function":true,

        - 焊接完成回抽功能；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

      - "simulation_set_zero":true,

        - 灭弧模拟量置零功能；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

    - "collisionButtonFlag":

      - "error_enable_switch":true

        - 拖拽点动模式切换开关；bool类型

        - true: 开启；false；关闭

{

"basic_functions":

{

"arc_detection_time":1.1,

"arc_depletion_detection_time":1.1,

"arc_detection_ensure_time":1.1,

"pre_give_gas_time":1.1,

"close_time":1.1,

"weld_interruption_detection":true,

"arc_fly":true,

"air_close_mode":0

},

"micro_adjustment":

{

"single_adjustment_current":1.1,

"single_adjustment_voltage":1.1

},

"restart":

{

"restart_times":1,

"restart_distance":1.1,

"restart_speed":1.1,

"re_arc_times":1,

"restart_enable":true,

"re_arc_enable":true,

"restart_mode":1

},

"antiCollision":

{

"enable":false,

"inputPort":0,

"inputValue":1,

"stopTime":60,

"outputPort":0,

"outputValue":1,

"shieldFlag":false,

"shieldTime":30

},

"other":

{

"break_back_time":1.1,

"weld_finish_time":1.1,

"break_back_enable":true,

"weld_finish_function":true,

"simulation_set_zero":true

},

"collisionButtonFlag":

{

"error_enable_switch":true

}

}

### 电流电压

##### 电流电压匹配设置

  - 命令字： 0x8310

    - "current_control":

      - "set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]

        - 设置电流；double类型

        - 取值范围：[0,10]A

      - "actual_current":[1,2,3,4,5,6,7,8],

        - 实际电流；double类型

        - 取值范围：[0,999]A

    - voltage_control":

      - "set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]

        - 设置电压；double类型

        - 取值范围：[0,10]V

      - "actual_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8],

        - 实际电压；double 类型

        - 取值范围：[0,999]V

    - "robot":1

      - 当前机器人；int型

      - 取值范围[1,4]

{

"current_control":

{

"set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]

"actual_current":[1,2,3,4,5,6,7,8],

},

"voltage_control":

{

"set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]

"actual_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8],

}

"robot":1

}

##### 上位机查询电压电流匹配

  - 命令字： 0x8311

    - "robot":1

      - 当前机器人；int型

      - 取值范围[1,4]

{

"robot":1

}

##### 控制器回复电流电压匹配

  - 命令字： 0x8312

    - "set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]

      - 设置电流；int 类型

      - 取值范围：[0,10]A

    - "actual_current":[1,2,3,4,5,6,7,8],

      - 实际电流；int 类型

      - 取值范围：[0,999]A

    - "set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]

      - 设置电压；int 类型

      - 取值范围：[0,10]V

    - "actual_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8],

      - 实际电压；int 类型

      - 取值范围：[0,999]V

    - "AO_setcurrent":0,

      - 电流输出端口；int 类型

    - "AO_setvoltage":0

      - 电压输出端口；int 类型

    - "robot":1

      - 机器人号；int型

      - 取值范围[1,4]

{

"current_control":

{

"set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]		//设置电流

"actual_current":[1,2,3,4,5,6,7,8],		//实际电流

},

"voltage_control":

{

"set_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8]	    //设置电压

"actual_voltage":[1,2,3,4,5,6,7,8],		//实际电压

}

"IO"

{

"AO_setcurrent":0,		//电流输出端口

"AO_setvoltage":0		//电压输出端口

}

"robot":1

}

##### 上位机设置电流电压匹配参数实际值

  - 命令字：0x8313

    - "type": 0,

      - 参数类型；int类型

      - 取值范围：[0,3]，电压1，电压2，电流1，电流2分别为：0,1,2,3

    - "value": 4.13

      - 参数值；double类型

      - 取值范围：[0,999]A/V

    - "robot":1

      - 当前机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"type":0,

"value":4.13,

"robot":1

}

##### 控制器返回设置是否成功

  - 命令字：0x8314

    - "result":1

    - 设置结果；int类型

      - 1：设置成功，0：设置失败

{

"result":1

}

##### 开始进行电流电压匹配

  - 命令字：0x8315

    - "start":true

      - 是否开始进行匹配

      - true:开始,  false:结束

    - "robot":1

      - 机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"start":true

"robot":1,

}

##### 手动操作电流电压设置

  - 命令字：0x8316

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "type":1

      - 选择设置电流/电压	；int类型

      - 1：设置电流，2：设置电压

    - "value":1

      - 电流/电压值；double类型

      - 取值范围：[0,10]A/V

{

"robot":1,

"type":1,

"value":1

}

### 焊接参数

##### 上位机设置焊接参数

  - 命令字： 0x8320

    - "num":1,

      - 工艺号；int 类型

      - 从1开始，可以设置 1-99个不同焊接工艺号

    - "notes":"示例"

      - 注释；string类型

    - "arcoff_parameters":

      - 收弧参数

      - "arcoff_use_param":true

        - 是否使用收弧参数；bool型

        - true：使用；false：不使用

      - "arcoff_voltage":1.1

        - 收弧电压；double 类型

        - 取值范围[-1000,1000]V

      - "arcoff_current":1.1,

        - 收弧电流；double 类型

        - 取值范围[0,1000]A

      - "arcoff_time":1.1

        - 收弧时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "ramp_time":1.1,

        - 渐变时间；double 类型

        - 取值范围[0,100000]ms

      - "ramp_enable":ture

        - 渐变使能；bool类型

      - "ramp_mode":0

        - 收弧渐变方式；int 类型：

        - 0：时间渐变

    - "weld_parameters":

      - 焊接参数

      - "weld_current":1.1

        - 焊接电流；double 类型

        - 取值范围[0,1000]A

      - "weld_voltage":1.1

        - 焊接电压；double 类型

        - 取值范围[-1000,1000]V

    - "arcon_parameters":

      - 起弧参数

      - "arcon_use_param":true

        - 是否使用起弧参数；bool型

        - true：使用；false：不使用

      - "arcon_current":1.1

        - 起弧电流；double 类型

        - 取值范围[0,1000]A

      - "arcon_voltage":1.1

        - 起弧电压；double 类型

        - 取值范围[-1000,1000]V

      - "arcon_time":1.1

        - 起弧时间；double 类型

        - 取值范围[0,5]s

      - "arcon_ramp_time":1.1

        - 渐变时间；double 类型

        - 取值范围[0,1000000]ms

      - "arcon_ramp_enable":true

        - 起弧渐变使能；bool类型

      - "arcon_ramp_mode":0

        - 起弧渐变方式；int 类型

        - 0：时间渐变

{

"num":1,

"notes":"示例"

"arcoff_parameters":

{

"arcoff_use_param":true

"arcoff_voltage":1.1,

"arcoff_current":1.1,

"arcoff_time":1.1,

"ramp_time":1.1,

"ramp_enable":true,

"ramp_mode":1

},

"weld_parameters":

{

"weld_current":1.1,

"weld_voltage":1.1,

},

"arcon_parameters":

{

"arcon_use_param":true

"arcon_current":1.1,

"arcon_voltage":1.1,

"arcon_time":1.1,

"arcon_ramp_time":1.1,

"arcon_ramp_enable":true ,

"arcon_ramp_mode":1

}

}

##### 上位机查询焊接参数

  - 命令字： 0x8321

    - "num":1,

      - 工艺号；int 类型

      - 从1开始，取值范围[1,99]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int型

      - 取值范围[1,4]

{

"num":1,

"robot":1

}

控制器收到查询焊接参数时返回

  - 命令字： 0x8322

      - "num":1,

        - 参数序号；int 类型

        - 从1开始

      - "notes":"示例"

        - 注释；string类型

    - "arcoff_parameters":

    - 收弧参数

      - "arcoff_voltage": 1.1

        - 收弧电压；double 类型

      - "arcoff_current": 1.1,

        - 收弧电流；double 类型

      - "arcoff_time": 1.1

        - 收弧时间；double 类型

      - "arcon_ramp_time": 1.1,

        - 渐变时间；double 类型

      - "arcon_ramp_distance": 1.1

        - 渐变距离；double 类型

      - "arcon_ramp_enable": ture

        - 渐变使能；bool类型

      - "arcon_ramp_mode": 1,

        - 收弧渐变方式；int 类型：

        - 0：时间渐变，1：距离渐变

    - "weld_parameters":

      - 焊接参数

      - "weld_current": 1.1

        - 焊接电流；double 类型

      - "weld_voltage": 1.1

        - 焊接电压；double 类型

      - "weld_velocity": 0.0

        - 焊接速度；double 类型

    - "arcon_parameters":

      - 起弧参数

      - "arcon_current": 1.1

        - 起弧电流；double 类型

      - "arcon_voltage": 1.1

        - 起弧电压；double 类型

      - "arcon_time": 1.1

        - 起弧时间；double 类型

      - "arcon_ramp_time":1.1

        - 渐变时间；double 类型

      - "arcon_ramp_distance":1.1

        - 渐变距离；double 类型

      - "arcon_ramp_enable": true

        - 起弧渐变使能；bool类型

      - "arcon_ramp_mode":1

        - 起弧渐变方式；int 类型

        - 0：时间渐变，1：距离渐变

    - "anti_adhesion_parameters":

      - "anti_adhesion_enable":true

        - 防粘丝使能；bool类型

      - "anti_adhesion_times":1

        - 防粘丝次数；int 类型

      - "anti_adhesion_v":1.1

        - 防粘丝电压；double 类型

      - "anti_adhesion_i":1.1

        - 防粘丝电流；double 类型

      - "anti_adhesion_time":1.1

        - 防粘丝时间；double 类型

{

"num":1,

"notes":"示例"

"arcoff_parameters":

{

"arcoff_voltage":1.1,

"arcoff_current":1.1,

"arcoff_time":1.1,

"arcon_ramp_time":1.1,

"arcon_ramp_distance":1.1,

"arcon_ramp_enable":true,

"arcon_ramp_mode":1,

},

"weld_parameters":

{

"weld_current":1.1,

"weld_voltage":1.1,

"weld_velocity":0.0,

},

"arcon_parameters":

{

"arcon_current":1.1,

"arcon_voltage":1.1,

"arcon_time":1.1,

"arcon_ramp_time":1.1,

"arcon_ramp_distance":1.1,

"arcon_ramp_enable":true,

"arcon_ramp_mode":0

},

"anti_adhesion_parameters":

{

"anti_adhesion_enable":true,

"anti_adhesion_times":1 ,

"anti_adhesion_v":1.1,

"anti_adhesion_i":1.1,

"anti_adhesion_time":1.1

}

}

### 摆焊参数

- 说明

  - inexbot摆焊支持七种摆动方式：正弦摆、Z字摆、圆形摆、外部轴定点摆、L型摆、三角摆、8字摆。摆动频率、摆动幅度、起始方向、水平偏角、竖直偏角等等不同参数可调，可根据工业现场实际需要设置。

##### 上位机发送设置摆焊参数

  - 命令字：0x8330

    - "num":1,

      - 摆焊文件序号；int 类型

      - 从1开始，取值范围：[1,99]

    - "parameter":

      - 摆焊参数

      - "note":"示例"

        - 注释；string 类型

      - "weaving_type" :0,

        - 摆动类型；int 类型

        - 取值范围：[0,6]， 0:正弦 ，1:Z字形 ，2:圆形摆， 3: 外部轴定点摆 4: L型摆，5: 三角摆，6：8字摆，

      - "weaving_freq":20,

        - 摆动频率；int 类型

        - 取值范围：（0,20]Hz

      - "weaving_ampli":50,

        - 摆动幅度；int 类型

        - 取值范围：(0,50]mm

      - "isMove":0

        - 是否移动/停留；int型

        - 0：停留；1：移动

      - "right_standing_time":15

        - 右停留时间；int 类型

        - 取值范围：[0,15]

        - 选择Z字形摆、外部轴定点摆、L型摆、三角摆时需要设置

      - "left_standing_time":15

        - 左停留时间；int 类型

        - 取值范围：[0,15]

        - 选择Z字形摆、外部轴定点摆、L型摆、三角摆时需要设置

      - "init_direction":0-1,

        - 起始方向；int 类型

        - 0：+1； 1：-1

      - "horizontal_angle":-180

        - 水平偏角；int 类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "vertical_angle"-180

        - 竖直偏角；int 类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "left_angle":0-90

        - 左仰角；int 类型

        - 取值范围：[0,90]

        - 选择L型摆、三角摆时需要设置

      - "right_angle":0-90

        - 左仰角；int 类型

        - 取值范围：[0,90]

        - 选择L型摆、三角摆时需要设置

    - "robot":1

      - 当前机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"num":1,

"parameter":

{

"note":"示例"

"weaving_type":0,

"weaving_freq":20,

"weaving_ampli":50,

"isMove":0,

"right_standing_time":15,

"left_standing_time":15,

"init_direction":1,

"horizontal_angle":180,

"vertical_angle":180,

"left_angle":90,

"right_angle":90

},

"robot":1

}

##### 上位机查询摆焊参数

  - 命令字：0x8331

    - "robot":1

      - 机器人；int 类型

    - "num":1,

      - 摆焊文件序号；int 类型

      - 从1开始，取值范围：[1,99]

{

"robot":1,

"num":1

}

##### 控制器返回摆焊参数

  - 命令字：0x8332

    - "num":1,

      - 摆焊文件序号；int 类型

      - 从1开始，取值范围：[1,99]

    - "parameter":

      - 摆焊参数

      - "note":"示例"

        - 注释；string 类型

      - "weaving_type" :0,

        - 摆动类型；int 类型

        - 取值范围：[0,6]， 0:正弦 ，1:Z字形 ，2:圆形摆， 3: 外部轴定点摆 4: L型摆，5: 三角摆，6：8字摆，

      - "weaving_freq":20,

        - 摆动频率；int 类型

        - 取值范围：（0,20]Hz

      - "weaving_ampli":50,

        - 摆动幅度；int 类型

        - 取值范围：(0,50]mm

      - "isMove":0

        - 是否移动/停留；int型

        - 0：停留；1：移动

      - "right_standing_time":15

        - 右停留时间；int 类型

        - 取值范围：[0,15]

        - 选择Z字形摆、外部轴定点摆、L型摆、三角摆时需要设置

      - "left_standing_time":15

        - 左停留时间；int 类型

        - 取值范围：[0,15]

        - 选择Z字形摆、外部轴定点摆、L型摆、三角摆时需要设置

      - "init_direction":0-1,

        - 起始方向；int 类型

        - 0：+1； 1：-1

      - "horizontal_angle":-180

        - 水平偏角；int 类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "vertical_angle"-180

        - 竖直偏角；int 类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "left_angle":0-90

        - 左仰角；int 类型

        - 取值范围：[0,90]

        - 选择L型摆、三角摆时需要设置

      - "right_angle":0-90

        - 左仰角；int 类型

        - 取值范围：[0,90]

        - 选择L型摆、三角摆时需要设置

    - "robot":1

      - 当前机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"num":1,

"parameter":

{

"note":"示例"

"weaving_type":0,

"weaving_freq":20,

"weaving_ampli":50,

"isMove":0,

"right_standing_time":15,

"left_standing_time":15,

"init_direction":1,

"horizontal_angle":180,

"vertical_angle":180,

"left_angle":90,

"right_angle":90

},

"robot":1

}

### 焊接IO

- 说明：

  - inexbot控制系统通过数字化IO端口实现焊接工艺的精确控制，配合模拟信号接口完成焊接参数的闭环管理，客户可通过以下命令字进行焊接IO的二次开发，有效提升焊接过程的可控性和操作安全性。

##### 上位机设置焊接IO接口

  - 命令字：0x8340

    - "Din":

    - 数字输入，端口号从1开始，0表示无

      - "arc_success":0,

        - 起弧成功；int 类型

      - "seek_success":0,

        - 寻位成功；int 类型

      - "weld_enable":0,

        - 远程焊接使能；int 类型

      - "wire_feed":0,

        - 点动送丝；int 类型

      - "return_wire":0,

        - 退丝；int 类型

      - "remote_gastest":0,

        - 气体检测；int 类型

    - "Dout ":

    - 数字输出，端口号从1开始，0表示无

      - "arc_signal":0,

        - 起弧成功信号；int 类型

      - "wire_feed":0,

        - 点动送丝信号；int 类型

      - "wire_feed_back":0,

        - 反向送丝信号；int 类型

      - "gas_detection":0

        - 气体检测信号；int 类型

      - "positioning_mode":0

        - 寻位模式；int 类型

    - "Ain":

    - 模拟输入，端口号从1开始，0表示无

      - "electric":0,

        - 焊接电流；int 类型

      - "Voltage":0,

        - 焊接电压；int 类型

    - "Aout"

    - 模拟输出，端口号从1开始，0表示无

      - "given_electric_current":0,

        - 给定电流信号；int 类型

      - "given_setvoltage":0

        - 给定电压信号；int 类型

    - "robot":1

      - 当前机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"Din":

{

"arc_success":0,

"seek_success":0,

"weld_enable":0,

"wire_feed":0,

"return_wire":0,

"remote_gastest":0,

}

"Dout ":

{

"arc_signal":0,

"wire_feed":0,

"wire_feed_back":0,

"gas_detection":0,

"positioning_mode":0,

"weld_enable":true

}

"Ain":

{

"electric":0,

"Voltage":0,

}

"Aout":

{

"given_electric_current":0,

"given_setvoltage":0

}

"robot":1

}

##### 上位机查询焊接IO接口

  - 命令字：0x8341

    - "robot":1

      - 机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"robot":1

}

##### 控制器回复焊接IO接口

  - 命令字：0x8342

    - "Din":

    - 端口号从1开始，0表示无

      - "arc_success":0

        - 起弧成功；int 类型

      - "seek_success":0

        - 寻位成功；int 类型

      - "weld_enable":0

        - 起弧；int 类型

      - "wire_feed":0

        - 点动送丝；int 类型

      - "return_wire":0

        - 退丝；int 类型

      - "remote_gastest":0

        - 气体检测；int 类型

    - "Dout ":

      - "arc_signal":0

        - 起弧成功信号；int 类型

      - "wire_feed":0

        - 点动送丝信号；int 类型

      - "wire_feed_back":0

        - 反向送丝信号；int 类型

      - "gas_detection":0

        - 气体检测信号；int 类型

      - "positioning_mode":0

        - 寻位模式；int 类型

      - "weld_enable":true

        - 焊接使能；bool 类型

    - "Ain":

      - "electric":0

        - 焊接电流；int 类型

      - "Voltage":0

        - 焊接电压；int 类型

    - "Aout":

      - "given_electric_current":0

        - 给定电流信号；int 类型

      - "given_setvoltage":0

        - 给定电压信号；int 类型

    - "robot":1

      - 机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"Din":

{

"arc_success":0,

"seek_success":0,

"weld_enable":0,

"wire_feed":0,

"return_wire":0,

"remote_gastest":0

}

"Dout ":

{

"arc_signal":0,

"wire_feed":0,

"wire_feed_back":0,

"gas_detection":0,

"positioning_mode":0,

"weld_enable":true

}

"Ain":

{

"electric":0,

"Voltage":0

}

"Aout":

{

"given_electric_current":0,

"given_setvoltage":0

}

"robot":1

}

### 查询焊接状态

- 说明：

  - 用户可以通过0x8350查询当前的焊接状态

##### 上位机查询焊接状态

  - 命令字：0x8350

    - "robot":1

      - 机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"robot":1

}

控制器返回焊接状态

  - 命令字：0x8351

    - "antiCollision":

    - 防碰撞

      - "shieldFlag":ture

        - 是否屏蔽防碰撞；bool 类型

    - "weldEnabled":true

      - 焊接使能；bool 类型

    - "spotWeldEnabled":true

      - 点焊；bool 类型

    - "feedWire":true

      - 送丝；bool 类型

    - "aspiration":true

      - 送气；bool 类型

    - "returnWire":true

      - 退丝；bool 类型

    - "pistolSwitch":0

      - 焊枪开关状态 ；int 类型

      - 0表示低(红)，1表示高(绿)，-1表示无(灰)

    - "arcingSuccess":1

      - 引弧成功；int 类型

      - 同上

    - "handWireFeed":-1

      - 手动送丝，int 类型

      - 同上

    - "weldCurrent":1.0

      - 焊接电流；double 类型

    - "weldVoltage":2.0

      - 焊接电压；double 类型

    - "weldRunTime":3.3

      - 焊接时间；double 类型

    - "weldRunDutyRatio":4.4

      - 焊接占空比；double 类型

    - "robot":1

      - 机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"antiCollision":

{

"shieldFlag":true,

}

"weldEnabled":true,

"spotWeldEnabled":true,

"feedWire":true,

"aspiration":true,

"returnWire":true,

"pistolSwitch":0,

"arcingSuccess":1,

"handWireFeed":-1,

"weldCurrent":1.0,

"weldVoltage":2.0

"weldRunTime":3.3,

"weldRunDutyRatio":4.4

"robot":1,

}

### 点焊参数

- 说明：

  - 用户可以通过0x8352手动设置点焊参数，包含：电焊电流、点焊电压；点焊最大时间

##### 上位机设置点焊参数

  - 命令字：0x8352

    - "spotWeldCurrent":0,

      - 点焊电流；double型

    - "spotWeldVoltage":0,

      - 点焊电压；double型

    - "spotWeldMaxTime":0

      - 点焊最大时间；double型

    - "robot":1

      - 机器人；int 类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"spotWeldCurrent":0,

"spotWeldVoltage":0,

"spotWeldMaxTime":0,

"robot":1

}

### 焊机模式

##### 上位机设置焊机模式

  - 命令字：0x8360

    - "type":1

      - 焊机模式

      - 1：焊接使能；2：手动起弧； 3：手动点焊； 4：送丝； 5：退丝； 6：送气； 7：故障复位

    - "value": 0

      - 是否开启对应的模式，int类型

      - 取值范围：[0,1]

      - 1：开启；0关闭

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"type":1

"value": 0

"robot":1,

}

##### 上位机查询焊机模式

    - 命令字：0x8361

      - "robot":1

        - 当前机器人；int类型

        - 取值范围：[1,4]

{

"robot":1

}

##### 控制器返回

  - 命令字：0x8362

    - "weldEnabled":true,

      - 焊接使能；bool类型

    - "spotWeldEnabled":true,

      - 点焊使能；bool类型

    - "spotWeldCurrent":33.3,

      - 点焊电流；double类型

    - "spotWeldVoltage":-20.2,

      - 点焊电压；double类型

    - "spotWeldMaxTime":0.5,

      - 点焊最大时间；double类型

    - "newCurrent":33.3,

      - 设置电流；double类型

    - "newVoltage":-20.2

      - 设置电压；double类型

    - "feedWire":true,

      - 送丝；bool类型

    - "returnWire":true,

      - 退丝；bool类型

    - "aspiration":true

      - 送气；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"weldEnabled":true,

"spotWeldEnabled":true,

"spotWeldCurrent":33.3,

"spotWeldVoltage":-20.2,

"spotWeldMaxTime":0.5,

"newCurrent":33.3,

"newVoltage":-20.2

"feedWire":true,

"returnWire":true,

"aspiration":true

"robot":1

}

##### 焊接微调整

  - 命令字：0x8363

    - "name":"weld_current"

      - 焊接电流/电压，string类型

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "type":0

      - 0：给定值增加，1：给定值减小，2：保存

{

"name":"weld_current",

"robot":1,

"type":0

}

##### 上位机查询焊接微调整结果

  - 命令字：0x8364

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"robot":1

}

##### 控制器返回查询结果

  - 命令字：0x8365

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

    - "weav":

      - "left_stay_time": [0,1.0]

        - 左停留时间；double类型

      - "right_stay_time": [0,1.0]

        - 右停留时间；double类型

      - "swing_amplitude": [0,1.0]

        - 摆焊振幅；double类型

      - "swing_frequency": [0,1.0]

        - 摆焊频率；double类型

    - "weld":

      - "weld_current": [0.0,1.0]

        - 焊接电流；double类型

      - "weld_voltage": [0.0,1.0]

        - 焊接电压；double类型

{

"robot":1,

"weav":

{

"left_stay_time":[0.0,1.0],

"right_stay_time":[0.0,1.0],

"swing_amplitude":[0.0,1.0],

"swing_frequency":[0.0,1.0]

},

"weld":

{

"weld_current":[0.0,1.0],

"weld_voltage":[0.0,1.0]

}

}

### 焊机设置

- 说明

  - 用户可以通过以下命令字设置焊机

##### 上位机设置焊机

  - 命令字：0x8370

    - "controlMode"：0,

      - 控制模式；int类型

      - 0:模拟控制；1:数字控制

    - "monufactor"："麦格米特

      - 焊机厂家；string类型

      - 目前可选择的焊机厂家有："纳博特"、"麦格米特"、"深威智能"、"奥太"、"美佳尼克"、"瑞凌"、"肯倍IF15"、"EWM、"福尼斯"

    - "weldingMode"：0

      - 焊机工作模；int类型

      - 0：分别；1：一元化

    - "commMode"：" CAN",

      - 通讯方式；string类型

      - 可选择：CAN、ModBus RTU、Modbus TCP

    - "slaveIP"：" 192.168.1.14",

      - 从站ip；string类型

      - 通讯方式为Modbus TCP时需要设置

    - "slaveid"： 1,

      - 从站ID；int类型

      - 通讯方式为ModBus RTU时需要设置

    - "port"：2,

      - 端口号；int类型

      - 取值范围(0，65535]

      - 通讯方式为ModBus RTU、Modbus TCP时需要设置

    - "baudRate"：38400,

      - 波特率；int类型

      - 通讯方式为ModBus RTU时需要设置

    - "identifiedWelder"： "麦格米特1",

      - 已识别焊机：string类型

    - "CANPort"：1,

      - CAN通讯下的端口；string类型

      - 通讯方式为CAN时需要设置通讯方式为Modbus TCP时需要设置

    - "RILAND":

      - "materialWireDiameterGasSelect":1

        - 材料/丝径/气体选择

{

"welder":

[

{

"controlMode":0,

"monufactor":"麦格米特",/

"weldingMode":0,

"commMode":"CAN",

"slaveIP":"192.168.1.14",

"slaveid":1,

"port":2,

"baudRate":38400,

"identifiedWelder":"麦格米特1",

"CANPort":1,

"RILAND":

{

"materialWireDiameterGasSelect":1

}

},    //机器人1焊接参数

{

"controlMode":0,

"monufactor":"麦格米特",

"weldingMode":0,

"commMode":"CAN",

"slaveIP":"192.168.1.14",

"slaveid":1,

"port":2,

"baudRate":38400,

"identifiedWelder":"麦格米特1",

"CANPort":1,

"RILAND":

{

"materialWireDiameterGasSelect":1

}

},     //机器人2焊接参数

{

"controlMode":0,

"monufactor":"麦格米特",

"weldingMode":0,

"commMode":"CAN",

"slaveIP":"192.168.1.14",

"slaveid":1,

"port":2,

"baudRate":38400,

"identifiedWelder":"麦格米特1",

"CANPort":1,

"RILAND":

{

"materialWireDiameterGasSelect":1

}

},  //机器人3焊接参数

{

"controlMode":0,

"monufactor":"麦格米特",

"weldingMode":0,

"commMode":"CAN",

"slaveIP":"192.168.1.14",

"slaveid":1,

"port":2,

"baudRate":38400,

"identifiedWelder":"麦格米特1",

"CANPort":1,

"RILAND":

{

"materialWireDiameterGasSelect":1

}

},    //机器人4焊接参数

]

}

##### 上位机查询焊机选择

  - 命令字：0x8371

    - data：无

##### 控制器回复

  - 命令字：0x8372

    - "controlMode"：0,

      - 控制模式；int类型

      - 0:模拟控制；1:数字控制

    - "monufactor"："麦格米特

      - 焊机厂家；string类型

    - "monufactorList":["纳博特","麦格米特","深威智能","奥太","美佳尼克","瑞凌","肯倍IF15","EWM","福尼斯","和宗"]

      - 可选择的焊机厂家清单；string类型

    - "weldingMode"：0

      - 焊机工作模；int类型

      - 0：分别；1：一元化

    - "commMode"：" CAN",

      - 通讯方式；string类型

      - 可选择：CAN、ModBus RTU、Modbus TCP

    - "slaveIP"：" 192.168.1.14",

      - 从站ip；string类型

      - 通讯方式为Modbus TCP时需要设置

    - "slaveid"： 1,

      - 从站ID；int类型

      - 通讯方式为ModBus RTU时需要设置

    - "port"：2,

      - 端口号；int类型

      - 取值范围(0，65535]

      - 通讯方式为ModBus RTU、Modbus TCP时需要设置

    - "baudRate"：38400,

      - 波特率；int类型

      - 通讯方式为ModBus RTU时需要设置

    - "identifiedWelder"： "麦格米特1",

      - 已识别焊机：string类型

    - "CANPort"：1,

      - CAN通讯下的端口；string类型

      - 通讯方式为CAN时需要设置通讯方式为Modbus TCP时需要设置

    - "RILAND":

      - "materialWireDiameterGasSelect":1

        - 材料/丝径/气体选择

{

"welder":

[{

"CANPort":0,

"CANPortSum":0,

"RILAND":

{

"materialWireDiameterGasSelect":10

},

"identifiedWelder":"",

"welderNumber":1,

"baudRate":38400,

"commMode":"CAN",

"controlMode":1,

"monufactor":"纳博特",

"monufactorList":["纳博特","麦格米特","深威智能","奥太","美佳尼克","瑞凌","肯倍IF15","EWM","福尼斯","和宗"]

"port":6,

"slaveIP":"192.168.1.14",

"slaveid":1,

"welderNumber":0,

"weldingMode":0

}],

"weldingvoltageCurve":[0]

}

##### 焊机通讯状态查询

  - 命令字：0x8373

    - data:无

##### 控制器返回

  - 命令字：0x8374

    - "welder":

      - 焊机

      - "status":0

        - 焊机通讯状态；int类型

        - 0：未通讯；1：已通讯

{

"welder":

[{

"status":0

}]

}

##### 上位机查询焊接参数、摆焊参数中的注释

  - 命令字：0x8380

    - "finishinit":true

      - 控制器初始化完成标志；bool型

      - true：完成；false：未完成

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"finishinit":true,

"robot":1

}

##### 控制器返回查询结果

  - 命令字：0x8381

    - "weldNotes": ["112","223","",""]

      - 焊接参数注释；string类型

    - "weavParameterNotes": ["112","223","",""]

      - 摆焊参数注释；string类型

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"robot":1,

"weldNotes":["112","223","",""],

"weavParameterNotes":["112","223","",""]

}

### 多层多道焊

##### 多层多道焊接参数设置

  - 命令字0x8390

    - "multipass":

      - "note":"示例"

        - 注释；string类型

      - "weld_bead_num":6

        - 焊道数；int类型

        - 范围：[1,99]

    - "num":1

      - 工艺号；int类型

      - 范围：[1,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"multipass":

[{

"note":"",

"weld_bead_num":6

}],

"num":1,

"robot":1

}

##### 上位机查询多层多道焊道参数

  - 命令字：0x8391

    - "num":1

      - 工艺号；int类型

      - 范围：[1,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"num":1,

"robot":1

}

##### 控制器回复多层多道焊道参数

  - 命令字0x8392

    - "multipass":

      - "note":"示例"

        - 注释；string类型

      - "weld_bead_num":6

        - 焊道数；int类型

        - 范围：[1,99]

    - "num":1

      - 工艺号；int类型

      - 范围：[1,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"multipass":

[

{

"note":"",

"weld_bead_num":6

},

{

"note":"",

"weld_bead_num":6

},

{

"note":"",

"weld_bead_num":1

},

{

"note":"",

"weld_bead_num":1

},

{

"note":"",

"weld_bead_num":1

},

{

"note":"",

"weld_bead_num":1

},

{

"note":"",

"weld_bead_num":1

}

],

"num":1,

"robot":1,

"sum":100

}

##### 上位机设置多层多道焊道配置

  - 命令字0x8393

    - "num":1

      - 工艺号；int类型

      - 范围：[1,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "weld_bead":

      - "head_indent": 0.0,

        - 头部缩进；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "head_multi_indent": false,

        - 头部倍数缩进使能；bool类型

      - "left_right_offset": 0.0

        - 左右偏移；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "push_angle": 0.0

        - 推角；double类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "tail_indent": 0.0

        - 尾部缩进；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "tail_multi_indent": false

        - 尾部倍数缩进使能；bool类型

      - "tilt_angle": 0.0

        - 倾斜角；double类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "up_down_offset": 0.0

        - 高低偏移；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "weld_dir": 0

        - 焊接方向；int类型

        - 0：+1；1：-1

{

"num":1,

"robot":1,

"weld_bead":

[

{

"head_indent":0.0,

"head_multi_indent":false,

"left_right_offset":0.0,

"push_angle":0.0,

"tail_indent":0.0,

"tail_multi_indent":false,

"tilt_angle":0.0,

"up_down_offset":0.0,

"weld_dir":0

}

]

}

##### 上位机查询多层多道焊道配置

  - 命令字0x8394

    - "num":1

      - 工艺号；int类型

      - 范围：[1,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"num":1,

"robot":1

}

##### 控制器回复多层多道焊道配置

  - 命令字0x8395

    - "num":1

      - 工艺号；int类型

      - 范围：[1,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "weld_bead":

      - 查询后会显示所有焊道的配置

      - "head_indent": 0.0,

        - 头部缩进；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "head_multi_indent": false,

        - 头部倍数缩进使能；bool类型

      - "left_right_offset": 0.0

        - 左右偏移；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "push_angle": 0.0

        - 推角；double类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "tail_indent": 0.0

        - 尾部缩进；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "tail_multi_indent": false

        - 尾部倍数缩进使能；bool类型

      - "tilt_angle": 0.0

        - 倾斜角；double类型

        - 取值范围：[-180,180]

      - "up_down_offset": 0.0

        - 高低偏移；double类型

        - 取值范围：[-1000,1000]mm

      - "weld_dir": 0

        - 焊接方向；int类型

        - 0：+1；1：-1

{

"num":1,

"robot":1,

"weld_bead":

[

{

"head_indent":0.0,

"head_multi_indent":false,

"left_right_offset":0.0,

"push_angle":0.0,"tail_indent":0.0,

"tail_multi_indent":false,

"tilt_angle":0.0,

"up_down_offset":0.0,

"weld_dir":0

},

{

"head_indent":0,

"head_multi_indent":false,

"left_right_offset":0,"push_angle":0,

"tail_indent":0,"tail_multi_indent":false,

"tilt_angle":0,

"up_down_offset":0,

"weld_dir":0

},

{

"head_indent":0,

"head_multi_indent":false,

"left_right_offset":0,

"push_angle":0,

"tail_indent":0,

"tail_multi_indent":false,

"tilt_angle":0,

"up_down_offset":0,

"weld_dir":0

}

]

}

##### 多层多焊道参数清空

  - 命令字0x8396

    - "num":1

      - 工艺号；int类型

      - 范围：[1,999]

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"num":1,

"robot":1

}

##### 多层多焊道参数复制

  - 命令字0x8397

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "num_source":1

      - 复制的工艺号；int类型

    - "num_target":2,

      - 复制到的工艺号；lnt类型

{

"num_source":1,

"num_target":2,

"robot":1

}

##### 多层多焊道参数增加

  - 命令字0x8398

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

{

"robot":1

}

- 储存数据到焊缝数据库中

  - 命令字：0x83A0

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "weld_type":"V缝"

      - 焊缝类型；string类型

    - "fillet_weld_leg_1":10

      - 左焊脚高；double类型

    - "fillet_weld_leg_2":10

      - 右焊脚高，double类型

    - "fillet_weld_leg_angle":90

      - 两条焊脚夹角，double类型；取值范围[-180,180]

    - "weld_parameter_mode":"一元化"

      - 焊机工作模式；string类型；取值："一元化"或"分别"

    - "welding_current":160

      - 焊接电流，double类型

    - "welding_voltage":23

      - 焊接电压，double类型

    - "welding_speed":6

      - 焊接速度；double类型

    - "weld_bead_layer":4

      - 焊道总层数；int类型；取值范围[1,99]

    - "weld_bead_number":10

      - 焊道总道数；int类型；取值范围[1,99]

    - "weld_bead":[]

      - "left_right_offset":0

        - 第i道焊缝左右偏移，double类型；取值范围[-1000,1000]

      - "up_down_offset":0

        - 第i道焊缝高低偏移，double类型；取值范围[-1000,1000]

{

"robot":1,

"weld_type":"V缝",

"fillet_weld_leg_1":10,

"fillet_weld_leg_2":10,

"fillet_weld_leg_angle":90,

"weld_parameter_mode":"一元化",

"welding_current":160,

"welding_voltage":23,

"welding_speed":6,

"weld_bead_layer":4,

"weld_bead_number":10,

"weld_bead":

[

{

"left_right_offset":0.0,

"up_down_offset":"0"

}

{

"left_right_offset":0.0,

"up_down_offset":"0"

}

{

"left_right_offset":0.0,

"up_down_offset":"0"

}

......

]

}

- 匹配焊缝数据库中的数据

  - 命令字：0x83A1

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型；取值范围[1,4]

    - "weld_type":"V缝"

      - 焊缝类型；string类型

    - "fillet_weld_leg_1":10

      - 左焊脚高；double类型

    - "fillet_weld_leg_2":10

      - 右焊脚高，double类型

    - "fillet_weld_leg_angle":90

      - 两条焊脚夹角，double类型；取值范围[-180,180]

    - "weld_parameter_mode":"一元化"

      - 焊机工作模式；string类型；取值："一元化"或"分别"

    - "welding_current":160

      - 焊接电流，double类型

    - "welding_voltage":23

      - 焊接电压，double类型

    - "welding_speed":6

      - 焊接速度；double类型

{

"robot":1,

"weld_type":"V缝",

"fillet_weld_leg_1":10,

"fillet_weld_leg_2":10,

"fillet_weld_leg_angle":90,

"weld_parameter_mode":"一元化",

"welding_current":160,

"welding_voltage":23,

"welding_speed":6

}

- 回复数据库中匹配项的焊道总层数、总道数及每一层焊道数

  - 命令字：0x83A2

    - "weld_database":[]

      - "total_layer":4

        - 第i项匹配项存在的焊道总层数；int类型

      - "total_layer":10

        - 第i项匹配项存在的焊道总道数；int类型

      - "layer":[]

        - "number":1

          - 第i项匹配项存在的第k层焊道数，int类型

{

"weld_database":

[

{

"total_layer":4,                      //第i项匹配项存在的焊道总层数，int

"total_layer":10,                    //第i项匹配项存在的焊道总道数，int

"layer":

[

{

"number":1

}

......

]

}

......

]         //第i项匹配项存在的第k层焊道数，int

}

### 相贯线

##### 坐标标定设置，上位机发送如下指令

  - 命令字：0x83B0

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

{

"workPieceNum":1

}

##### 上位机查询坐标标定

  - 命令字：0x83B1

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "pointNum": 0,

      - 标定点；int类型

      - 取值范围：[0,5]

      - 共需要6个标定点

{

"workPieceNum":1,

"pointNum":0

}

##### 控制器回复

  - 命令字：0x83B2

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "pointNum": 0,

      - 标定点；int类型

      - 取值范围：[0,5]

      - 共需要6个标定点

    - "pos" : [0,0,0,0,0,0]

      - 该标定点的坐标；double类型

{

"workPieceNum":1,

"pointNum":0,

"pos" : [0,0,0,0,0,0]

}

##### 回复相贯线设置计算结果

  - 命令字：0x83B3

    - "result"：true；

      - 是否有计算结果； bool类型

      - true：有；false：没有

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "cylinderIntersectLineParam":

      - "R": 0,

        - 下圆柱半径；double类型

      - "r": 0,

        - 上圆柱半径；double类型

      - "e": 0,

        - 中心轴距；double类型

      - "alpha": 0

        - 中心轴夹角；double类型

    - "WorkPieceCoord" ：[0,0,0,0,0,0]

      - X，Y，Z，A，B，C值；double类型

{

"result":true,

"workPieceNum" : 1,

"cylinderIntersectLineParam":

{

"R": 0,

"r": 0,

"e": 0,

"alpha": 0

}

"WorkPieceCoord":[0,0,0,0,0,0]

}

##### 相贯线工件参数设置, 发送如下指令

  - 命令字：0x83B4

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "cylinderIntersectLineParam":

      - "R": 0,

        - 下圆柱半径；double类型

      - "r": 0,

        - 上圆柱半径；double类型

      - "e": 0,

        - 中心轴距；double类型

      - "alpha": 0

        - 中心轴夹角；double类型

    - "WorkPieceCoord" ：[0,0,0,0,0,0]

      - X，Y，Z，A，B，C值；double类型

{

"workPieceNum" : 1,

"cylinderIntersectLineParam":

{

"R": 0,

"r": 0,

"e": 0,

"alpha": 0

}

"WorkPieceCoord" ：[0,0,0,0,0,0]

}

##### 上位机查询相贯线工件参数

  - 命令字：0x83B5

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

{

"workPieceNum" : 1

}

##### 控制器回复上位机相贯线工件参数

  - 命令字：0x83B6

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "cylinderIntersectLineParam":

      - "R": 0,

        - 下圆柱半径；double类型

      - "r": 0,

        - 上圆柱半径；double类型

      - "e": 0,

        - 中心轴距；double类型

      - "alpha": 0

        - 中心轴夹角；double类型

    - "WorkPieceCoord" ：[0,0,0,0,0,0]

      - X，Y，Z，A，B，C值；double类型

{

"workPieceNum" : 1,

"cylinderIntersectLineParam":

{

"R": 0,

"r": 0,

"e": 0,

"alpha": 0

}

"WorkPieceCoord" ：[0,0,0,0,0,0]

}

##### 相贯线焊枪参数设置, 发送指令：

  - 命令字：0x83B7

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "WeldingGunParam":

      - "alpha": 0,

        - double类型

        - 取值范围：[-60，60]

      - "beta": 0,

        - double类型

        - 取值范围：[-60，60]

      - "gama": 0,

        - double类型

        - 取值范围：[-180，180]

      - "pos_hf_hq": [0,0,10]

        - double类型

        - 第三个量必须大于0

    - "startAngle" : 0,

      - double类型

      - 取值范围：[-180，180]

    - "totalAngle" : 360

      - double类型

      - 取值范围：[0，360]

{

"workPieceNum" : 1,

"WeldingGunParam":

{

"alpha": 0,

"beta": 0,

"gama": 0,

"pos_hf_hq": [0,0,10]

},

"startAngle" : 0,

"totalAngle" : 360

}

##### 上位机查询相贯线焊枪参数

  - 命令字：0x83B8

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

{

"workPieceNum" : 1

}

##### 控制器回复相贯线焊枪参数

  - 命令字：0x83B9

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "WeldingGunParam":

      - "alpha": 0,

        - double类型

        - 取值范围：[-60，60]

      - "beta": 0,

        - double类型

        - 取值范围：[-60，60]

      - "gama": 0,

        - double类型

        - 取值范围：[-180，180]

      - "pos_hf_hq": [0,0,10]

        - double类型

        - 第三个量必须大于0

    - "startAngle" : 0,

      - double类型

      - 取值范围：[-180，180]

    - "totalAngle" : 360

      - double类型

      - 取值范围：[0，360]

{

"workPieceNum" : 1,

"WeldingGunParam":

{

"alpha": 0,		// -60度~+60度

"beta": 0,			// -60度~+60度

"gama": 0,		// -180度~+180度

"pos_hf_hq": [0,0,10]	//第三个量必须>=0

},

"startAngle" : 0,		//例如：-180~+180度

"totalAngle" : 360		//例如：0~360度

}

##### 上位机设置有无变位机

  - 命令字：0x83BA

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "withSyncPosFlag":1

      - 是否有无变位机；int类型

      - 0：无变位机；1：有变位机

{

"workPieceNum" : 1

"withSyncPosFlag":1

}

##### 上位机查询有无变位机

  - 命令字：0x83BB

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

{

"workPieceNum" : 1

}

控制器回复有无变位机

  - 命令字：0x83BC

    - "workPieceNum":1

      - 工艺号：int类型

      - 取值范围：[1,3]

    - "withSyncPosFlag":1

      - 是否有无变位机；int类型

      - 0：无变位机；1：有变位机

{

"workPieceNum":1,

"withSyncPosFlag":1

}