# 独立轴

### 独立轴参数

- 设置独立轴界面参数

  - 命令字：0x2800

    - "independentAxisParameter":{}

      - "axisNum":1

        - 轴编号；int类型

      - "angularDistanceConversionRatioValue":0.5

        - 转换比；double类型

      - "isTrack":true

        - 是否是地轨；bool类型

      - "encoderBitLineditValue":2.0

        - 编码器位数；double类型

      - "inverseLimitValue":5.0

        - 反限位；double类型

      - "maximumPositiveSpeedValue":50.0

        - 最大正转速；double类型；单位:倍率

      - "maximumReverseSpeedValue":50.0

        - 最大反转速；double类型；单位:倍率

      - "motorDir":1

        - 电机方向；int类型；

        - 1：正 -1：负

      - "positiveLimitValue":0.5

        - 正限位；double类型

      - "ratedPositiveSpeedValue":2.5

        - 额定正转速；double类型；单位:rpm

      - "ratedReverseSpeedValue":2.0

        - 额定反转速；double类型；单位:rpm

      - "reductionRatioValue":2.0

        - 减速比；double类型

      - "maxAccValue":5.0

        - 最大加速度；double类型；单位:速度的倍率

      - "maxDecValue":5.0

        - 最大减速度；double类型；单位:速度的倍率

      - "selectBindServo":2

        - 选择需要绑定的伺服编号；uint类型

{

"independentAxisParameter":

{

"axisNum": 0,

"angularDistanceConversionRatioValue": 0.0,

"isTrack": false,

"encoderBitLineditValue": 0.0,

"inverseLimitValue": 0.0,

"maximumPositiveSpeedValue": 0.0,

"maximumReverseSpeedValue": 0.0,

"motorDir": 0,

"positiveLimitValue": 0.0,

"ratedPositiveSpeedValue": 0.0,

"ratedReverseSpeedValue": 0.0,

"reductionRatioValue": 0.0,

"maxAccValue": 0.0,

"maxDecValue": 0.0,

"selectBindServo": 0

}

}

- 上位机查询独立轴界面参数

  - 命令字：0x2801

    - "axisNum":1

      - 轴编号；int类型

{

"axisNum":1

}

- 控制器返回独立轴界面参数

  - 命令字：0x2802

    - 同0x2800

- 上位机查询独立轴总数

  - 命令字：0x2803

    - data：无

- 控制器返回独立轴总数

  - 命令字：0x2804

    - "axisSum":2

      - 独立轴总数

{

"axisSum":2

}

- 上位机删除某一个独立轴参数

  - 命令字：0x2805

    - "axisNum":2

      - 轴编号；int类型

{

"axisNum":2

}

### 独立轴位置

- 上位机查询独立轴位置

  - 命令字：0x2806

    - "axisNum":2

      - 轴编号；int类型

{

"axisNum":2

}

- 控制器返回独立轴位置

  - 命令字：0x2807

    - "currentPos":210.01

      - 当前位置；double类型

{

"currentPos":210.01

}

- 独立轴0点标定

  - 命令字：0x2808

    - "axisNum":2

      - 轴编号

{

"axisNum":2

}

### 轴独立控制弹窗

- 独立控制轴PV运动

  - 命令字：0x30E0

    - "robot":1

      - 机器人编号；int类型；取值范围[1,4]

    - "axisNum":1

      - 轴编号；int类型

    - "vel":50

      - 轴速度；int类型；取值范围[-6000,6000]；单位rpm

    - "dir":1

      - 运动方向；int类型；

      - 1：正；-1：反向

    - "acc":50.0

      - 加速度；double类型

    - "dec":50.0

      - 减速度；double类型

{

"robot":1,

"axisNum":1,

"vel":50,

"dir":1,

"acc":50.0,

"dec":50.0

}

- 独立控制轴PV停止

  - 命令字：0x30E1

    - "robot":1

      - 机器人编号；int类型；取值范围[1,4]

    - "axisNum":1

      - 轴编号；int类型

{

"robot":1,

"axisNum":1

}

- 取消轴独立控制运动

  - 命令字：0x30E4

    - "robot":1

      - 机器人编号；int类型

    - "axisNum":1

      - 轴编号；int类型

{

"robot":1,

"axisNum":1

}

- 独立轴回零

  - 命令字：0x30E5

    - "axisNum":2

      - 独立轴编号；int类型

{

"axisNum":2

}

- 独立轴回零停止

  - 命令字：0x30E6

    - "axisNum":2

      - 独立轴编号；int类型

{

"axisNum":2

}

- 独立轴点动

  - 命令字：0x30E7

    - "axisNum":2

      - 独立轴编号；int类型

    - "vel":5

      - 速度；int类型；单位:rpm

    - "acc":50.0

      - 加速度；double类型

    - "dec":50.0

      - 减速度；double类型

    - "dir":1

      - 运动方向；int类型；

      - 1：正；-1：反向

{

"axisNum":2,

"vel":5,

"acc":50.0,

"dec":50.0,

"dir":1

}