# 用户坐标

### 用户坐标标定

- 上位机请求用户坐标标定计算

  - 命令字：0x3560

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"robot":1,

"user":1

}

- 控制器回复上位机用户坐标标定计算结果

  - 命令字：0x3561

    - "result":true

      - 标定计算是否成功；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"result":true,

"robot":1

}

- 上位机请求当前用户坐标标定原点/X值/Y值

  - 命令字：0x3562

    - "posX":[470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0]

      - 标记的X值位置信息列表；double类型

      - 当"require"为"OXY"时该节点存在

    - "posY":[470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0]

      - 标记的Y值位置信息列表；double类型

      - 当"require"为"OXY"时该节点存在

    - "posZero":[470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0],

      - 标记的原点位置信息列表；double类型

      - 当"require"为"OXY"时该节点存在

    - "require":"OXY"

      - 标记点信息；string类型

      - 取值为"0","X","Y"时分别表示标记原点，X值，Y值

      - 取值为"OXY"时，标记所有点，位置信息为"posZero","posX","posY"节点中的数据

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"posX":[470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0],

"posY":[470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0],

"posZero":[470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0],

"require":"OXY",

"robot":1,

"user":1

}

- 控制器回复上位机当前用户坐标标定原点/X值/Y值

  - 命令字：0x3563

    - "position":[470.746,0.0,817.334,3.141,0.0,0.0]

      - 标记的弧度制位置信息列表；double类型

    - "positionDeg":[470.746,0.0,817.334,179.966043450592,0.0,0.0]

      - 标记的角度制位置信息列表；double类型

    - "require":"O"

      - 标记点信息；string类型

      - 值为"0","X","Y"时分别表示标记原点，X值，Y值

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "status":true

      - 标定状态；bool类型

      - true表示已标定，false表示未标定

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"position":[470.746,0.0,817.334,3.141,0.0,0.0],

"positionDeg":[470.746,0.0,817.334,179.966043450592,0.0,0.0],

"require":"O",

"robot":1,

"status":true,

"user":1

}

- 上位机查询用户坐标标定点位置信息

  - 命令字：0x3570

    - "require":"X"

      - 需要查询的位置信息；string类型

      - 值为"0","X","Y"时分别表示标记原点，X值，Y值

      - 值为"Calibration"时表示计算后的位置信息

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"require":"X",

"robot":1,

"user":1

}

- 控制器回复上位机用户坐标标定点位置信息

  - 命令字：0x3571

    - "position":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 弧度制下的位置信息列表；double类型

      - "require"为"Calibration"时为弧度制下偏移量

    - "positionDeg":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 角度制下的位置信息列表；double类型

      - "require"为"Calibration"时为角度制下偏移量

    - "require":"X"

      - 查询的位置信息；string类型

      - 值为"0","X","Y"时分别表示标记原点，X值，Y值

      - 值为"Calibration"时表示计算后的位置信息

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "status":true

      - 标定状态；bool类型

      - true表示已标定，false表示未标定

      - "require"为"Calibration"时该节点不存在

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"position":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"positionDeg":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"require":"X",

"robot":1,

"status":false,

"user":1

}

### 用户坐标号

- 说明

  - 用户坐标的查询与切换

- 上位机请求切换用户坐标

  - 命令字：0x3580

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 需要切换到的用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"robot":1,

"user":3

}

- 上位机查询当前已选中用户坐标号

  - 命令字：0x3581

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机已选中的用户坐标号

  - 命令字：0x3582

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 需要切换到的用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"robot":1,

"user":3

}

### 用户坐标注释

- 说明

  - 用户坐标的查询与设置

- 上位机请求设置用户坐标注释

  - 命令字：0x3590

    - "note":"AAA"

      - 需要设置的注释；string类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"note":"AAA",

"robot":1,

"user":1

}

- 上位机查询用户坐标号注释

  - 命令字：0x3591

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"robot":1,

"user":1

}

- 控制器回复上位机用户坐标号注释

  - 命令字：0x3592

    - "note":"AAA"

      - 当前用户坐标注释；string类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "user":1

      - 当前用户坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"note":"AAA",

"robot":1,

"user":1

}

- 上位机设置用户坐标偏移量

  - 命令字：0x3593

    - "position":[5.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 设置的偏移量列表；double类型

      - 按顺序分别为X值，Y值，Z值，A值，B值，C值

{

"position":[5.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"user":1

}