# 码垛工艺

## 抓手

##### 说明

  - 抓手设置就是设置码垛过程中用到的工具手。两个吸盘分别取料（一个吸盘吸完后再切换到另一个吸盘取料），那么要设置成两个抓手；两个吸盘同时取料，则设置成一个抓手；如果两个吸盘分别放料（一个吸盘放完后切换到另一个吸盘放料），此时需要设置两个抓手；两个吸盘同时放料，则设置成一个抓手。

##### 上位机设置抓手参数

  - 命令字：0x8000

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "gripperNum":4,

        - 抓手数目；int类型

        - 取值范围：[1,4]

      - "gripper":[1,3,4,1]

        - 抓手工具号；int类型

        - 第i个数代表抓手i的工具号

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"gripperNum":2,

"gripper":[1,3,4,1]

}

}

##### 上位机查询抓手参数

  - 命令字：0x8001

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

  - "craftID":1

  - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1

}

##### 控制器返回抓手参数

  - 命令字：0x8002

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "gripperNum":4,

        - 抓手数目；int类型

        - 取值范围：[1,4]

      - "gripper":[1,3,4,1]

        - 抓手工具号；int类型

        - 第i个数代表抓手i的工具号

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"gripperNum":2,

"gripper":[1,3,4,1]

}

}

### 托盘

##### 上位机设置托盘参数

  - 命令字：0x8010

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "userNum":24

        - 用户坐标系；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"userNum":1

}

}

##### 上位机查询托盘参数

命令字：0x8011

  - "robot":1

    - 当前机器人；int类型

    - 取值范围：[1,4]

  - "craftID":1

    - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

}

##### 控制器返回托盘参数

命令字：0x8012

  - 命令字：0x8012

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "userNum":24

        - 用户坐标系；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"userNum":1

}

}

##### 上位机下发设置码垛托盘范围参数

  - 命令字：0x8013

    - "robot":1

      - 表示要操作的机器人编号；int类型，取值范围[1,4]

    - "craftID":1

      - 码垛工艺号；int类型

    - "pallet"{}

      - "tray_preview":true

        - 是否打开托盘预览；bool类型

      - "tray_length":1

        - 托盘长；double类型；取值范围(1,50000)

      - "tray_width":1

        - 托盘宽；double类型；取值范围(1,50000)

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet"

{

"tray_preview":true,

"tray_length":1,

"tray_width":1

}

}

##### 上位机查询码垛托盘范围参数

  - 命令字：0x8014

    - robot":1

      - 表示要操作的机器人编号；int类型，取值范围[1,4]

    - "craftID":1

      - 码垛工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

}

控制器回复托盘范围参数

  - 命令字：0x8015

    - "robot":1

      - 表示要操作的机器人编号；int类型，取值范围[1,4]

    - "craftID":1

      - 码垛工艺号；int类型

    - "pallet"{}

      - "tray_preview":true

        - 是否打开托盘预览；bool类型

      - "tray_length":1

        - 托盘长；double类型；取值范围(1,50000)

      - "tray_width":1

        - 托盘宽；double类型；取值范围(1,50000)

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet"

{

"tray_preview":true,

"tray_length":1,

"tray_width":1

}

}

### 位置

##### 说明

  - 位置设置：可以设置码垛工件点、辅助点、入口点，请带抓手设置所选的工具手进行位置标记

##### 上位机设置位置参数

  - 命令字：0x8020

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "floorNum":1

        - 标记原点所在层；int类型

      - "enterPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

        - 入口点；double类型

      - "realPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

        - 工件点；double类型

      - "shiftPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

        - 辅助点；double类型

{

"craftID":1.0,

"pallet":

{

"enterPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0],

"floorNum":1,

"realPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0],

"shiftPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

},

"robot":1

}

##### 上位机查询位置参数

  - 命令字：0x8021

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1

}

##### 控制器返回位置参数

命令字：0x8022

  - 命令字：0x8020

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "floorNum":1

        - 标记原点所在层；int类型

      - "enterPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

        - 入口点；double类型

      - "realPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

        - 工件点；double类型

      - "shiftPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

        - 辅助点；double类型

{

"craftID":1.0,

"pallet":

{

"enterPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0],

"floorNum":1,

"realPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0],

"shiftPos":[9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0,9999.0]

},

"robot":1

}

##### 上位机设置工件参数

  - 命令字：0x8030

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "workpieceGapX": 0.0

        - 托盘X方向间隙；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceGapY": 0.0

        - 托盘Y方向间隙；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceHeight":1.0

        - 高（托盘Z方向）；double类型

        - 取值范围：[1,9999]mm

      - "workpieceLength":[1.0]

        - 长（托盘Y方向）;double类型

        - 取值范围：[1,9999]mm

      - "workpieceWidth":[1.0]

        - 宽（托盘X方向）；double类型

        - 取值范围：[1,9999]mm

{

"craftID":1.0,

"pallet":

{

"workpieceGapX":0.0,

"workpieceGapY":0.0,

"workpieceHeight":1.0,

"workpieceLength":[1.0],

"workpieceWidth":[1.0]

},

"robot":1

}

##### 上位机查询工件参数

  - 命令字：0x8031

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

{

"robot":1,

"craftID":1

}

##### 控制器返回工件参数

  - 命令字：0x8032

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "workpieceGapX": 0.0

        - 托盘X方向间隙；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceGapY": 0.0

        - 托盘Y方向间隙；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceHeight":1.0

        - 高（托盘Z方向）；double类型

        - 取值范围：[1,9999]mm

      - "workpieceLength":[1.0]

        - 长（托盘Y方向）;double类型

        - 取值范围：[1,9999]mm

      - "workpieceWidth":[1.0]

        - 宽（托盘X方向）；double类型

        - 取值范围：[1,9999]mm

{

"craftID":1.0,

"pallet":

{

"workpieceGapX":0.0,

"workpieceGapY":0.0,

"workpieceHeight":1.0,

"workpieceLength":[1.0],

"workpieceWidth":[1.0]

},

"robot":1

}

##### 上位机设置接近参数

  - 命令字：0x8040

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "workpieceApproEnable" : false,

        - 接近使能；bool类型

      - "workpieceApproMode" : 0

        - 接近方式；int类型

        - 0:下降接近,1:接近下降

      - "workpieceApproLenX" : 0

        - 托盘X方向长度；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceApproLenY" : 0

        - 托盘Y方向长度；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceApproLenZ" : 0

        - 托盘Z方向长度；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"workpieceApproEnable" : false,

"workpieceApproMode" : 0,

"workpieceApproLenX" : 0,

"workpieceApproLenY" : 0,

"workpieceApproLenZ" : 0

}

}

##### 上位机查询接近参数

  - 命令字：0x8041

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

{

"robot":1,

"craftID":1

}

##### 控制器返回接近参数

  - 命令字：0x8042

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "workpieceApproEnable" : false,

        - 接近使能；bool类型

      - "workpieceApproMode" : 0

        - 接近方式；int类型

        - 0:下降接近,1:接近下降

      - "workpieceApproLenX" : 0

        - 托盘X方向长度；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceApproLenY" : 0

        - 托盘Y方向长度；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceApproLenZ" : 0

        - 托盘Z方向长度；double类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"workpieceApproEnable" : false,

"workpieceApproMode" : 0,

"workpieceApproLenX" : 0,

"workpieceApproLenY" : 0,

"workpieceApproLenZ" : 0

}

}

##### 设置重叠模式参数

  - 命令字：0x8050

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "floorSum" : 1

        - 层数；int类型

        - 取值范围：[1,999]

      - "overlapType" : 0,

        - 重复关系；int类型

        - 0：相同；1： 交替；2：自定义

      - "layHeightOffset" : 0.0

        - 放货点高度补偿；double类型

      - "fixedLayHeight": false

        - 固定放货点高度；bool类型

        - true：是；false：否

      - "fixedSupHeight": false

        - 固定辅助点高度；bool类型

        - true：是；false：否

      - "columnLay":false

        - 竖直方向排列；bool类型

        - true：是；false：否

      - "floorAutoJustified": false,

        - 层自动对齐；bool类型

        - true：是；false：否

      - "poseAutorotation": false,

        - 姿态自动旋转；bool类型

        - true：是；false：否

      - "fixedEnterPoint": false,

        - 固定入口点位置；bool类型

        - true：是；false：否

      - "graphicNum":[1,1]

        - 图形编号；int类型

        - 取值范围：[0,9]

      - "heightRevise":[1.1,-2.2]

        - 高度修正；double类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"floorSum" : 1,

"overlapType" : 0,   //0：相同，1： 交替，2：自定义

"layHeightOffset" : 0.0,      //放货点高度补偿

"fixedLayHeight":false,      //固定放货点高度

"fixedSupHeight":false,      //固定辅助点高度

"columnLay":false,         //竖直方向排列

"floorAutoJustified":false,      //层自动对齐

"poseAutorotation":false,   //姿态自动旋转

"fixedEnterPoint":false,     //固定入口点位置

"graphicNum":[1,2,1,2]，      //图形编号

"heightRevise":[1.1,-2.2]      //高度修正

}

}

##### 上位机查询重叠模式参数

  - 命令字：0x8051

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1

}

##### 控制器返回重叠模式参数

  - 命令字：0x8052

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "floorSum" : 1

        - 层数；int类型

        - 取值范围：[1,999]

      - "overlapType" : 0,

        - 重复关系；int类型

        - 0：相同；1： 交替；2：自定义

      - "layHeightOffset" : 0.0

        - 放货点高度补偿；double类型

      - "fixedLayHeight": false

        - 固定放货点高度；bool类型

        - true：是；false：否

      - "fixedSupHeight": false

        - 固定辅助点高度；bool类型

        - true：是；false：否

      - "columnLay":false

        - 竖直方向排列；bool类型

        - true：是；false：否

      - "floorAutoJustified": false,

        - 层自动对齐；bool类型

        - true：是；false：否

      - "poseAutorotation": false,

        - 姿态自动旋转；bool类型

        - true：是；false：否

      - "fixedEnterPoint": false,

        - 固定入口点位置；bool类型

        - true：是；false：否

      - "graphicNum":[1,1]

        - 图形编号；int类型

        - 取值范围：[0,9]

      - "heightRevise":[1.1,-2.2]

        - 高度修正；double类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"floorSum" : 1,

"overlapType" : 0,

"layHeightOffset" : 0.0,

"fixedLayHeight":false,

"fixedSupHeight":false,

"columnLay":false,

"floorAutoJustified":false,

"poseAutorotation":false,

"fixedEnterPoint":false,

"graphicNum":[1,2,1,2]，

"heightRevise":[1.1,-2.2]

}

}

##### 设置平面模式参数

  - 命令字：0x8060

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "graphicType":0,

        - 模版选择；int类型

        - 0：行列；1：纵横交错；2：回字型；3：五花垛；4：自定义，

      - "transLenX":2.2,

        - X平移补偿；double类型

        - 取值范围[-9999,9999]mm

      - "transLenY":-3.3,

        - Y平移补偿；double类型

        - 取值范围[-9999,9999]mm

    - "ranks":

      - 行列

      - "numX":0,

        - x方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "numY":0,

        - y方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "autoCalculate":true,

        - 自动计算；bool类型

        - true：是；false：否

    - "intertwining"

      - 纵横交错

      - "numX":0,

        - x方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "numY":0,

        - y方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

    - "gearType"

      - 回字形

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

    - "wideType"

      - 五花垛

      - "A_rows":1

        - A区行数；int型

        - 取值范围：[0,999]

      - "B_rows":1

        - B区行数；int类型

        - 取值范围：[1,999]

      - "B_columns":1

        - B区列数；int类型

        - 取值范围：[1,999]

      - "C_rows":1

        - C区行数；int类型

        - 取值范围：[0,999]

      - "A_C_columns":1

        - A区和C区列数；int类型

        - 取值范围：[0,999]

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "custom":

        - "sum":20,

          - 层工件总数；int类型

        - "start":1

          - 开始发送的工件号；int类型

        - "count":10,

          - 发送给控制器的层工件数；int类型

          - 每次发送最大为10

          - 注意：每次最多发送十组，若若工件总数大于10，则要多次发送，非第一次发送时start需要改变。例如，第一次发送10组，第二次发送时start为11

        - "eachVec":

          - "X": 0

            - X偏移；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "Y": 0

            - Y偏移；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "t": 0

            - 旋转角；double类型

            - 取值范围：[-180,180]

          - "dir": 0

            - 接近方向；int型

            - 0：上；1：下；2：左；3：右；4：左上；5：左下；6：右上；7：右下

          - "h": 0

            - 高度修正；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "EntrySpeed":60.0,

            - 接近速度；double类型

            - 取值范围：0或[1,100]%

          - "LeaveSpeed":3.0

            - 离开速度；double类型

            - 取值范围：0或[1,100]%

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1,

"pallet":

{

"graphicType":0,   //0：行列，1：纵横交错，2：回字型，3：自定义

"transLenX":2.2,       //X平移补偿

"transLenY":-3.3,

"ranks":

{

"numX":0,  //x方向个数

"numY":0,  //y方向个数

"rotationAngleWhole":0,  //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0,  //工件旋转角度

"autoCalculate":true,   //自动计算

}，

"intertwining":

{

"numX":0,  //x方向个数

"numY":0,  //y方向个数

"rotationAngleWhole":0,  //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0,  //工件旋转角度

}，

"gearType":

{

"rotationAngleWhole":0,  //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0,  //工件旋转角度

}，

"wideType":

{

"A_rows":1       //A区行数

"B_rows":1       //B区行数

"B_columns":1    //B区列数

"C_rows":1      //C区行数

"A_C_columns":1      //A区和C区列数

"rotationAngleWhole":0.0     //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0.0      //工件旋转角度

},

"custom":

{

"sum":20,

"start":1,

"count":10,

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0,

"h":0,

"EntrySpeed":60.0,

"LeaveSpeed":3.0

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0,

"h":0,

"EntrySpeed":60.0,

"LeaveSpeed":3.0

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0.

"h":0,

"EntrySpeed":60.0,

"LeaveSpeed":3.0

},

........

]

}

}

}

##### 上位机查询平面模式参数

  - 命令字：0x8061

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic": 1,

}

##### 控制器返回平面模式参数

  - 命令字：0x8060

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "graphicType":0,

        - 模版选择；int类型

        - 0：行列；1：纵横交错；2：回字型；3：五花垛；4：自定义，

      - "transLenX":2.2,

        - X平移补偿；double类型

        - 取值范围[-9999,9999]mm

      - "transLenY":-3.3,

        - Y平移补偿；double类型

        - 取值范围[-9999,9999]mm

    - "ranks":

      - 行列

      - "numX":0,

        - x方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "numY":0,

        - y方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "autoCalculate":true,

        - 自动计算；bool类型

        - true：是；false：否

    - "intertwining"

      - 纵横交错

      - "numX":0,

        - x方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "numY":0,

        - y方向个数；int类型

        - 取值范围[1,999]

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

    - "gearType"

      - 回字形

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

    - "wideType"

      - 五花垛

      - "A_rows":1

        - A区行数；int型

        - 取值范围：[0,999]

      - "B_rows":1

        - B区行数；int类型

        - 取值范围：[1,999]

      - "B_columns":1

        - B区列数；int类型

        - 取值范围：[1,999]

      - "C_rows":1

        - C区行数；int类型

        - 取值范围：[0,999]

      - "A_C_columns":1

        - A区和C区列数；int类型

        - 取值范围：[0,999]

      - "rotationAngleWhole":0,

        - 整体旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "rotationAngleSingle":0,

        - 工件旋转角度；int类型

        - 0: 0；1: 90；2: 180；3：-90

      - "custom":

        - "sum":20,

          - 层工件总数；int类型

        - "start":1

          - 开始发送的工件号；int类型

        - "count":10,

          - 发送给控制器的层工件数；int类型

          - 每次发送最大为10

          - 注意：每次最多发送十组，若若工件总数大于10，则要多次发送，非第一次发送时start需要改变。例如，第一次发送10组，第二次发送时start为11

        - "eachVec":

          - "X": 0

            - X偏移；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "Y": 0

            - Y偏移；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "t": 0

            - 旋转角；double类型

            - 取值范围：[-180,180]

          - "dir": 0

            - 接近方向；int型

            - 0：上；1：下；2：左；3：右；4：左上；5：左下；6：右上；7：右下

          - "h": 0

            - 高度修正；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "EntrySpeed":60.0,

            - 接近速度；double类型

            - 取值范围：0或[1,100]%

          - "LeaveSpeed":3.0

            - 离开速度；double类型

            - 取值范围：0或[1,100]%

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1,

"pallet":

{

"graphicType":0,   //0：行列，1：纵横交错，2：回字型，3：自定义

"transLenX":2.2,       //X平移补偿

"transLenY":-3.3,

"ranks":

{

"numX":0,  //x方向个数

"numY":0,  //y方向个数

"rotationAngleWhole":0,  //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0,  //工件旋转角度

"autoCalculate":true,   //自动计算

}，

"intertwining":

{

"numX":0,  //x方向个数

"numY":0,  //y方向个数

"rotationAngleWhole":0,  //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0,  //工件旋转角度

}，

"gearType":

{

"rotationAngleWhole":0,  //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0,  //工件旋转角度

}，

"wideType":

{

"A_rows":1       //A区行数

"B_rows":1       //B区行数

"B_columns":1    //B区列数

"C_rows":1      //C区行数

"A_C_columns":1      //A区和C区列数

"rotationAngleWhole":0.0     //整体旋转角度

"rotationAngleSingle":0.0      //工件旋转角度

},

"custom":

{

"sum":20,

"start":1,

"count":10,

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0,

"h":0,

"EntrySpeed":60.0,

"LeaveSpeed":3.0

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0,

"h":0,

"EntrySpeed":60.0,

"LeaveSpeed":3.0

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0.

"h":0,

"EntrySpeed":60.0,

"LeaveSpeed":3.0

},

........

]

}

}

}

##### 请求转换为平面模式自定义模板

  - 命令字：0x8063

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1

}

##### 控制器返回转换为平面模式自定义模板后对应参数

  - 命令字：0x8064

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "graphicType":0,

        - 模版选择；int类型

        - 0：行列；1：纵横交错；2：回字型；3：五花垛；4：自定义，

      - "transLenX":2.2,

        - X平移补偿；double类型

        - 取值范围[-9999,9999]mm

      - "transLenY":-3.3,

        - Y平移补偿；double类型

        - 取值范围[-9999,9999]mm

      - "custom":

        - "sum":20,

          - 层工件总数；int类型

        - "start":1

          - 开始发送的工件号；int类型

        - "count":10,

          - 发送给控制器的层工件数；int类型

          - 每次发送最大为10

          - 注意：每次最多发送十组，若若工件总数大于10，则要多次发送，非第一次发送时start需要改变。例如，第一次发送10组，第二次发送时start为11

        - "eachVec":

          - "X": 0

            - X偏移；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "Y": 0

            - Y偏移；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "t": 0

            - 旋转角；double类型

            - 取值范围：[-180,180]

          - "dir": 0

            - 接近方向；int型

            - 0：上；1：下；2：左；3：右；4：左上；5：左下；6：右上；7：右下

          - "h": 0

            - 高度修正；double类型

            - 取值范围：[-9999,9999]mm

          - "EntrySpeed":60.0,

            - 接近速度；double类型

            - 取值范围：0或[1,100]%

          - "LeaveSpeed":3.0

            - 离开速度；double类型

            - 取值范围：0或[1,100]%

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1,

"pallet":

{

"graphicType":3,   //0：行列，1：纵横交错，2：回字型，3：自定义，此处只能取3

"transLenX":2.2,

"transLenY":-3.3,

"autoTransLenX":4.4      //X自动平移距离

"autoTransLenY":5.5      //Y自动平移距离

"custom":

{

"sum":20,

"start":1,

"count":10,

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0.

"h":0，

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0.

"h":0,

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

"dir":0.

"h":0,

},

........

]

}

}

}

##### 上位机请求平面模式预览

  - 命令字：0x8065

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1

}

##### 控制器返回平面模式预览参数

  - 命令字：0x8066

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "workpieceLength":1

        - 每个工件的长度；int类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceWidth":1

        - 每个工件的宽度；int类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "sum":20,

        - 层工件总数；int类型

      - "start":1

        - 开始发送的工件号；int类型

      - "count":10,

        - 发送给控制器的层工件数；int类型

        - 每次发送最大为10

        - 注意：每次最多发送十组，若若工件总数大于10，则要多次发送，非第一次发送时start需要改变。例如，第一次发送10组，第二次发送时start为11

      - "tray"

        - "x": 0.0,

          - 托盘x坐标；double类型

        - "y": 0.0

          - 托盘y坐标；double类型

      - "eachVec":

        - "X": 0

          - X偏移；double类型

          - 取值范围：[-9999,9999]mm

        - "Y": 0

          - Y偏移；double类型

          - 取值范围：[-9999,9999]mm

        - "t": 0

          - 旋转角；double类型

          - 取值范围：[-180,180]

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1,

"pallet":

{

"workpieceLength":1,

"workpieceWidth":1,

"sum":20,

"start":1,

"count":10,

"tray":

{

"x":0.0,

"y":0.0

}

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

........

]

}

}

##### 查询完整码垛平面模式自动计算结果

  - 命令字：0x806A

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1

}

##### 控制器返回完整码垛平面模式自动计算结果

  - 命令字：0x806B

    - "pallet":

      - "ranks":

        - "numX":0

          - X方向个数；int类型

        - "numY":0

          - Y方向个数；int类型

{

"pallet":

{

"ranks":

{

"numX":0,

"numY":0

}

}

}

##### 设置码垛状态

  - 命令字：0x80A0

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "curLayerNum":1

        - 当前层数；int类型

      - "curLayerPalletedWpNum":5

        - 当前层已码工件数；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"curLayerNum":1,

"curLayerPalletedWpNum":5

}

}

##### 上位机查询码垛状态

  - 命令字：0x80A1

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1

}

##### 控制器返回码垛状态

  - 命令字：0x80A2

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "totalWpNum":20

        - 总工件数；int类型

      - "totalLayerNum":2,

        - 总层数；int类型

      - "curPalletedWpSum":5,

        - 当前已码总工件数；int类型

      - "curLayerNum":1

        - 当前层数；int类型

      - "curLayerPalletedWpNum":5

        - 当前层已码工件数；int类型

      - "curLayerWpSum":10,

        - 当前层总工件数；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"totalWpNum":20,			//总工件数

"totalLayerNum":2,			//总层数

"curPalletedWpSum":5,		//当前已码总工件数

"curLayerNum":1,			//当前层数

"curLayerPalletedWpNum":5,	//当前层已码工件数

"curLayerWpSum":10			//当前层总工件数

}

}

##### 复制码垛参数

  - 命令字：0x80B0

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID_source":1,

      - 要复制的工艺号；int类型

    - "craftID_target":2

      - 复制到的工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID_source":1,

"craftID_target":2,

}

##### 清空码垛参数

  - 命令字：0x80B1

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

}

### 复制层图形参数

  - 命令字：0x8069

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID_source":1,

      - 要复制的工艺号；int类型

    - "craftID_target":2

      - 复制到的工艺号；int类型

    - "graphic_source":1

      - 要复制的图形层；int类型

    - "graphic_target":2,

      - 复制到的图形层；int类型

{

"robot":1,

"craftID_source":1,

"graphic_source":1,

"craftID_target":2,

"graphic_target":2,

}

##### 上位机切换使用码垛类型

  - 命令字：0x80B2

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "usePalletType":0,

      - 码垛类型；int类型

      - 0：简易，1：完整，2：未定义

    - "craftNote":""

      - 标记；string类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"usePalletType":0,

"craftNote":""

}

##### 上位机查询当前使用码垛类型

  - 命令字：0x80B3

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

}

##### 控制器返回当前使用码垛类型

  - 命令字：0x80B4

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "usePalletType":0,

      - 码垛类型；int类型

      - 0：简易，1：完整，2：未定义

    - "craftNote":""

      - 标记；string类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"usePalletType":0,

"craftNote":""

}

### 简易码垛

##### 设置简易码垛位置设置

  - 命令字：0x80C0

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "O":[1,2,3,4,5,6]

      - 工件起始点，double型数据，

      - 直角坐标系下的末端位姿

    - "X":[1,2,3,4,5,6]

      - 列末端；double类型

      - 直角坐标系下的末端位姿

    - "Y":[1,2,3,4,5,6]

      - 行末端；double类型

      - 直角坐标系下的末端位姿

    - "shift":[1,2,3,4,5,6]

      - 辅助点；double类型

      - 直角坐标系下的末端位姿

    - "enter":

      - [1,2,3,4,5,6]

      - 入口点；double类型

      - 直角坐标系下的末端位姿

    - "numX": 1

      - 行数；int类型

    - "numY": 1

      - 列数；int类型

    - "numZ": 1

      - 层数；int类型

    - "useAcrossCorner": true；

      - 是否使用对角末端；bool类型

      - true：是；false；否

{

"robot":1,

"craftID":1

"O":[1,2,3,4,5,6],//工件起始点，double型数据，直角坐标系位置，下同

"X":[1,2,3,4,5,6],//列末端

"Y":[1,2,3,4,5,6],//行末端

"Z":[1,2,3,4,5,6],//高末端

"shift":[1,2,3,4,5,6],//辅助点

"enter":[1,2,3,4,5,6],//入口点

"numX":1,//行数

"numY":1,//列数

"numZ":1,//层数

"useAcrossCorner":true

}

##### 上位机查询简易码垛位置设置

  - 命令字：0x80C1

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

}

##### 控制器返回简易码垛位置设置

*0x80C2   PAL_SIMPLE_POS_RESPOND

{

"robot":1,

"craftID":1,

"O":[1,2,3,4,5,6],//工件起始点（弧度制），double型数据，直角坐标系位置，下同

"ODeg":[1,2,3,4,5,6],   //工件起始点（角度制）

"X":[1,2,3,4,5,6],//列末端

"XDeg":[1,2,3,4,5,6],

"Y":[1,2,3,4,5,6],//行末端

"YDeg":[1,2,3,4,5,6],

"Z":[1,2,3,4,5,6],//高末端

"ZDeg":[1,2,3,4,5,6],

"shift":[1,2,3,4,5,6],//辅助点

"shiftDeg":[1,2,3,4,5,6],

"enter":[1,2,3,4,5,6],//入口点

"enterDeg":[1,2,3,4,5,6],

"acrossCorner":[1,2,3,4,5,6],

"acrossCornerDeg":[1,2,3,4,5,6],

"numX":1,//行数

"numY":1,//列数

"numZ":1//层数

}

{

"robot":1,

"craftID":1,

"O":[1,2,3,4,5,6],//工件起始点（弧度制），double型数据，直角坐标系位置，下同

"ODeg":[1,2,3,4,5,6],   //工件起始点（角度制）

"X":[1,2,3,4,5,6],//列末端

"XDeg":[1,2,3,4,5,6],

"Y":[1,2,3,4,5,6],//行末端

"YDeg":[1,2,3,4,5,6],

"Z":[1,2,3,4,5,6],//高末端

"ZDeg":[1,2,3,4,5,6],

"shift":[1,2,3,4,5,6],//辅助点

"shiftDeg":[1,2,3,4,5,6],

"enter":[1,2,3,4,5,6],//入口点

"enterDeg":[1,2,3,4,5,6],

"acrossCorner":[1,2,3,4,5,6],

"acrossCornerDeg":[1,2,3,4,5,6],

"numX":1,//行数

"numY":1,//列数

"numZ":1//层数

}

##### 设置简易码垛抓手参数

  - 命令字：0x80C3

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "gripperNum": 4

        - 抓手个数；int类型

        - 取值范围：[1,4]

      - "gripper": [1,3,4,1]

        - 抓手工具号：int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"gripperNum":4,

"gripper":[1,3,4,1]

}

}

##### 上位机查询简易码垛抓手参数

  - 命令字：0x80C4

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

}

##### 控制器返回简易码垛抓手参数

  - 命令字：0x80C5

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "pallet":

      - "gripperNum":4,

        - 抓手个数；int类型

        - 取值范围：[1,4]

      - "gripper": [1,3,4,1]

        - 抓手工具号：int类型

        - 取值范围：[1,9]

{

"robot":1,

"craftID":1,

"pallet":

{

"gripperNum":4,

"gripper":[1,3,4,1]

}

}

### 码垛复位

##### 码垛复位

  - 命令字：0x80A3

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craftID":1,

}

##### 平面模式自定义模式,获取整体旋转后的预览,不保存参数和结果

  - 命令字：0x8067

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "workpieceLength":1

        - 每个工件的长度；int类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceWidth":1

        - 每个工件的宽度；int类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "sum":20,

        - 层工件总数；int类型

      - "start":1

        - 开始发送的工件号；int类型

      - "count":10,

        - 发送给控制器的层工件数；int类型

        - 每次发送最大为10

        - 注意：每次最多发送十组，若若工件总数大于10，则要多次发送，非第一次发送时start需要改变。例如，第一次发送10组，第二次发送时start为11

      - "tray"

        - "x": 0.0,

          - 托盘x坐标；double类型

        - "y": 0.0

          - 托盘y坐标；double类型

      - "eachVec":

        - "X": 0

          - X偏移；double类型

          - 取值范围：[-9999,9999]mm

        - "Y": 0

          - Y偏移；double类型

          - 取值范围：[-9999,9999]mm

        - "t": 0

          - 旋转角；double类型

          - 取值范围：[-180,180]

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1,

"pallet":

{

"workpieceLength":1,

"workpieceWidth":1,

"sum":20,

"start":1,

"count":10,

"tray":

{

"x":0.0,

"y":0.0

}

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

........

]

}

}

##### 控制器返回：

命令字：0x8068

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "graphic": 1

      - 图形编号；int类型

      - 取值范围：[1,9]

    - "pallet":

      - "workpieceLength":1

        - 每个工件的长度；int类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "workpieceWidth":1

        - 每个工件的宽度；int类型

        - 取值范围：[0,9999]mm

      - "sum":20,

        - 层工件总数；int类型

      - "start":1

        - 开始发送的工件号；int类型

      - "count":10,

        - 发送给控制器的层工件数；int类型

        - 每次发送最大为10

        - 注意：每次最多发送十组，若若工件总数大于10，则要多次发送，非第一次发送时start需要改变。例如，第一次发送10组，第二次发送时start为11

      - "tray"

        - "x": 0.0,

          - 托盘x坐标；double类型

        - "y": 0.0

          - 托盘y坐标；double类型

      - "eachVec":

        - "X": 0

          - X偏移；double类型

          - 取值范围：[-9999,9999]mm

        - "Y": 0

          - Y偏移；double类型

          - 取值范围：[-9999,9999]mm

        - "t": 0

          - 旋转角；double类型

          - 取值范围：[-180,180]

{

"robot":1,

"craftID":1,

"graphic":1,

"pallet":

{

"workpieceLength":1,

"workpieceWidth":1,

"sum":20,

"start":1,

"count":10,

"tray":

{

"x":0.0,

"y":0.0

}

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

{

"X":0,

"Y":0,

"t":0,

},

........

]

}

}

### 点位调试界面

##### 上位机获取当前层全部工件数据

  - 命令字：0x8080

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "layer":1

      - 当前层；int类型

    - "clear":0

      - 是否清空缓存；int类型

      - 1：清空缓存，0：不清

{

"robot":1,

"craft":1,

"layer":1,

"clear":0  //1：清空缓存，0：不清

}

##### 控制器回复当前层全部工件数据

*0x8081  PAL_POINTDEBUG_FLOORDATA_RESPOND

{

"robot":1,

"craft":1,

"layer":1,

"sumLayer":10,

"length":

{

"L":10,//长

"W":10,//宽

},

"overLimit":

{

"over":1,//0：无超限，1：入口点超限，2：辅助点超限，3：工件点超限

"layer":1,

"num":2

},

"pallet":

{

"sum":25,       //层工件总数

"count":10,

"start":1,

"tray_length":5//托盘长double

"tray_width"5,//托盘宽double
    "tray":

{

"x":0, //托盘x坐标double

"y":0 //托盘y坐标double

}

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"Z":0,

"t":0,

"over":0        //1：入口点不可达，2：辅助点不可达，3：工件点不可达

},

{

"X":0,

"Y":0,

"Z":0,

"t":0,

"over":0

},

{

"X":0,

"Y":0,

"Z":0,

"t":0,

"over":0

},

...

]

}

}

{

"robot":1,

"craft":1,

"layer":1,

"sumLayer":10,

"length":

{

"L":10,//长

"W":10,//宽

},

"overLimit":

{

"over":1,//0：无超限，1：入口点超限，2：辅助点超限，3：工件点超限

"layer":1,

"num":2

},

"pallet":

{

"sum":25,       //层工件总数

"count":10,

"start":1,

"tray_length":5//托盘长double

"tray_width"5,//托盘宽double

"tray":

{

"x":0, //托盘x坐标double

"y":0 //托盘y坐标double

}

"eachVec":

[

{

"X":0,

"Y":0,

"Z":0,

"t":0,

"over":0        //1：入口点不可达，2：辅助点不可达，3：工件点不可达

},

{

"X":0,

"Y":0,

"Z":0,

"t":0,

"over":0

},

{

"X":0,

"Y":0,

"Z":0,

"t":0,

"over":0

},

...

]

}

}

##### 码垛工艺号查询

  - 命令字：0x8082

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

{

"robot":1,

"craft":1,

}

##### 控制器回复码垛工艺号查询结果

  - 命令字：0x8083

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "_palletNumIsTooMore":true,

{

"robot":1,

"craft":1,

"_palletNumIsTooMore":true,

}

##### 上位机获取抓手对应工具手

  - 命令字：0x808B

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "gripper":1

      - 抓手号；int类型

{

"robot":1,

"craft":1,

"gripper":1

}

##### 控制器返回

  - 命令字：0x808C

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "tool":1

      - 工具手号；int类型

{

"robot":1,

"craft":1,

"tool":1

}

##### 上位机设置整体偏移

  - 命令字：0x8084

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "layer":1

      - 当前层；int类型

    - "transLenX": 0

      - X偏移；类型

    - "transLenY": 0

      - Y偏移；double类型

    - "transLenZ": 0

      - Z偏移；double类型

    - "rotationAngle": 0

      - 偏移角度；double类型

{

"robot":1,

"craft":1,

"layer":1,

"transLenX":0,      //X偏移

"transLenY":0,

"transLenZ":0,

"rotationAngle":0,       //偏移角度

}

##### 应用到相同层

  - 命令字：0x8085

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "layer":1

      - 层；int类型

{

"robot":1,

"craft":1,

"layer":1,

}

##### 修改单个工件位置

  - 命令字：0x8086

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "layer":1

      - 层；int类型

    - "num":1,

      - 当前工件；int类型

    - "mode": 0,

      - 设置方式；int类型

      - 0：直接设置xyz，1：使用机器人当前位置

    - "X": 0.1

      - X偏移；double类型

      - 取值范围：[-9999,9999]mm

    - "Y": 0.1

      - Y偏移；double类型

      - 取值范围：[-9999,9999]mm

    - "Z": 0.1

      - Z偏移；double类型

      - 取值范围：[-9999,9999]mm

    - "angle": 0

      - 旋转角；double类型

      - 取值范围：[-180,180]

{

"robot":1,

"craft":1,

"layer":1,

"num":1,

"mode":0,

"X":0.1,

"Y":0.1,

"Z":0.1,

"angle":0

}

##### 获取单个工件位置

  - 命令字：0x8087

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "layer":1

      - 层；int类型

    - "num":1,

      - 工件；当前工件

{

"robot":1,

"craft":1,

"layer":1,

"num":1

}

##### 控制器回复单个工件位置

*0x8088  PAL_POINTDEBUG_ONEPOS_RESPOND

{

"ApproachMode":0,

"DepartureSpeed":0.0,

"EntryConfiguration":0,

"EntrySpeed":0.0,

"RealConfiguration":0,

"ShiftConfiguration":0,

"X":0.0,

"Y":0.0,

"Z":0.0,

"craft":7,

"layer":1,

"num":1,

"over":3,

"overLimit":

{

"layer":1,

"num":1,

"over":3

},

"reference":1,

"robot":1,

"t":0.0

}

##### 将点位调试内容从缓存保存到文件中

  - 命令字：0x8089

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "gripper":1

      - 抓手号；int类型

{

"robot":1,

"craft":1,

"gripper":1

}

##### 运动到工件点/辅助点/入口点

  - 命令字：0x808A

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型

    - "layer":1

      - 层；int类型

    - "num":1,

      - 当前工件；int类型

    - "tool":1

      - 工具手；int类型

    - "type": 0

      - 运动到的点；int类型

      - 0：入口点，1：辅助点，2：工件点

{

"robot":1,

"tool":1,

"craft":1,

"layer":1,

"num":1,

"type":0

}

  - 命令字：0x80C7

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型

      - 取值范围：[1,4]

    - "craftID":1

      - 工艺号；int类型

    - "approMoveType":1

{

"robot":1,

"craftID":1,

"approMoveType":1

}