# 系统

### 状态

##### 说明：

  - 系统开机需要进行初始化，否则系统将无法使用。

- 上位机查询是否控制器初始化是否完成

  - 命令字： 0x1000

    - date：无；

- 控制器回复查询结果

  - 命令字： 0x1001

    - "finishinit": true

      - 初始化是否完成；bool 类型

      - true：完成，false：未完成

{

"finishinit": true

}

- 控制器是否为T5系统查询

  - 命令字：0x1002

    - date：无

- 控制器回复查询结果

  - 命令字：0x1003

    - "T5_system":

      - 是否为T5系统 ；bool 类型

      - true：是，false：不是

{

"T5_system":false

}

- 控制器硬件系统发布版本查询

  - 命令字：0x1004

    - date：无

- 控制器回复硬件系统发布版本查询结果

  - 命令字：0x1005

    - "result": true

      - 查询是否成功；bool 类型

      - true：是，false：否

    - "version": xx

      - 版本号内容；string 类型

      - 若查询成功，则返回版本号

{

"result":true,

"version":xx

}

### 版本升级

##### 说明：

  - 系统开机时需要查询当前版本号，若出现不匹配，则需要进行版本升级

- 上位机查询当前系统版本号

  - 命令字：0x1010

    - "version": "v1.0-rc1-67-gf34dae7"

      - 版本号内容；string 类型

{

"version": "v1.0-rc1-67-gf34dae7"

}

- 控制器回复查询结果

  - 命令字：0x1011

    - "configFileVersionMismatch": false

      - 配置文件是否匹配；bool 类型

      - false：不匹配，true：匹配

    - "jobFileVersion": "5.2.0"

      - 作业文件版本；string 类型

    - "rtlVersion": "22.08.0"

      - 控制器版本；string 类型

    - "sysClock": "2023.11.10 13:29:25"

      - 系统时钟，string 类型

    - "version": "v1.0-rc1-67-gf34dae7"

      - 版本号内容；string 类型

      - 上面3402发送的字段如果是个空字符串的话返回的数据也还是同样的内容

    - 控制器节点类型示例：https://ones.inexbot.com/wiki/#/team/RnqpQ1Yp/page/B64xwupH?blockId=nPUaBaWTx

{

"configFileVersionMismatch": false,

"jobFileVersion": "5.2.0",

"rtlVersion": "22.08.0",

"sysClock": "2023.11.10 13:29:25",

"version": "v1.0-rc1-67-gf34dae7"

}

### 日志

##### 说明：

  - 获取日志文件和系统崩溃日志文件

- 上位机查询崩溃日志文件

  - 命令字：0x1020

    - date：无

- 控制器回复崩溃日志文件

  - 命令字：0x1021

    - "absolutepath":

      - 路径；string 类型

    - "dumpLogfilenum":

      - 文件数量；int类型

    - "dumpLogfilelist": ["","","",""]

      - 日志文件列表；string类型

{

"absolutepath":"",

"dumpLogfilenum":3,

"dumpLogfilelist":["","","",""]

}

- 上位机请求获取日志文件列表

  - 命令字：0x1022

    - "num": 5

      - 表示获取最近多少个文件；int 类型

      - 可取5、30、100

{

"num":5

}

- 控制器回复日志文件列表

  - 命令字：0x1023

    - "absolutepath": "log/"

      - 日志所在目录；string 类型

      - 可取5、30、100

    - "logfilenum": 3

      - 日志数目；int 类型

      - 这个数和上面的num不一定相等

    - "logfilelist": ["logInfo.0","logInfo.1","logInfo.2"]

      - 日志列表；string 类型

{

"absolutepath":"log/",

"logfilenum":3,

"logfilelist":["logInfo.0","logInfo.1","logInfo.2"]

}

### 恢复出厂设置

- 说明

  - 控制器回复出场设置时使用

- 恢复出厂设置时，上位机发送

  - 命令字：0x1030

    - "clearFactoryIO": true

      - 清除所有IO；bool 类型

      - true：清除，false：未清除

    - "clearFactoryRobot": true

      - 清除所有机器人；bool 类型

      - true：清除，false：未清除

    - "clearFactoryToolhand": true

      - 清除所有工具手；bool 类型

      - true：清除，false：未清除

    - "clearConfigFile": true

      - 清除所有系统配置文件；bool 类型

      - true：清除，false：未清除

    - "clearExtendedFile": true

      - 清除所有扩展文件；bool 类型

      - true: 清除，false: 未清除

{

"clearFactoryIO":true,

"clearFactoryRobot":true,

"clearFactoryToolhand":true,

"clearConfigFile":true,

"clearExtendedFile":true

}

### 重启、关机

- 说明

  - 控制器重启或关机时使用

- 重启控制器时，示教器发送

  - 命令字：0x1031

    - data：无

##### 关机

  - 命令字：0x1032

    - data：无

- 查询断电保持恢复状态

  - 命令字：0x1033

    - data：无

- 回复查询断电保持恢复状态

  - 命令字：0x1034

    - "rebootKeepRecoveryFlag"：false

      - 断电保持恢复标志；bool 类型

      - ture恢复成功，false未执行断电保持恢复

    - "rebootKeepJobFileName"："xxxx"

      - 断电保持恢复的程序名字；string类型

      - 程序命名首字母不得为数字

{

"rebootKeepRecoveryFlag":false,

"rebootKeepJobFileName":"xxxx"

}

### ip设置

- 控制器ip设置

  - 命令字：0x1040

    - "name": "p1p1",

      - 网口名称；string类型

    - "address": "192.168.1.13"

      - 设置控制器ip；string类型

    - "gateway": "192.168.1.1"

      - 设置控制器网关 ；string类型

    - "dns": "114.114.114.114"

      - 设置控制器dns；string类型

{

"name": "p1p1",

"address": "192.168.1.13",

"gateway": "192.168.1.1",

"dns": "114.114.114.114"

}

- 上位机查询连接ip

  - 命令字：0x1041

    - data：无

- 控制器回复查询结果

  - 命令字：0x1042

    - "num":2,

      - 网口数目；int类型

    - "network":

      - 控制器ip；string类型

    - "name": "p1p1","p2p1"

      - 网口名称；string类型

    - "address": "192.168.1.13"，"192.168.1.14"

      - 控制器ip，string类型

    - "gateway": "192.168.1.1"

      - 控制器网关；string类型

    - "dns": "114.114.114.114"

      - 控制器dns；string类型

{

{

"num":2,

"network":

[

{

"name": "p1p1",

"address": "192.168.1.13",

"gateway": "192.168.1.1",

"dns": "114.114.114.114"

},

{

"name": "p2p1",

"address": "192.168.1.14",

"gateway": "192.168.1.1",

"dns": "114.114.114.114"

}

]

}

}

### 时间设置

- 上位机发送时间查询

  - 命令字：0x1050

    - "type": 0

      - 1: 获取系统开始时间至现在秒数，0: 现实时间，double 类型

    - "format": 0

      - 1: 获取北京时间，0: 获取时间戳，double 类型

{

"type": 0,

"format": 0

}

- 控制器回复查询结果

  - 命令字：0x1051

    - "tType":0

      - 1: 获取系统开始时间至现在秒数，0: 现实时间；int 类型

    - "format":0

      - 1: 获取北京时间，0: 获取时间戳；int 类型

    - "date":

      - 包含日期和时间信息，分别记录年、月、日、时、分、秒、毫秒等值，通常用于表示某一时刻的完整时间信息。

      - "year":2024

        - 日期中的年份；int 类型

      - mon":1

        - 日期中的月份；int 类型

      - "day":1

        - 日期中的天；int 类型

      - "hour":1

        - 时间中的小时；int 类型

      - "min":1

        - 时间中的分钟；int 类型

      - "sec":

        - 时间中的秒数；int 类型

      - "msec":1

        - 时间中的毫秒数；int 类型

    - "timestamp":

      - 以秒和纳秒的形式记录时间戳，用于高精度的时间计算，通常与日期结合使用。

      - format为0时显示。

      - "s":1

        - 时间戳中的秒数；int 类型

      - "ns":1

        - 时间戳中的纳秒数；int 类型

{

"tType": 0,

"format": 0,

"date": {

"year": 2023,

"mon": 1,

"day": 1,

"hour": 1,

"min": 1,

"sec": 1,

"msec": 1

},

"timestamp": {

"s": 1,

"ns": 1

}

}

- 说明：

  - 查询系统支持的语言，并显示当前使用的语言。

- 上位机查询语言支持

  - 命令字：0x1052

    - data：无

- 控制器回复当前语言支持

  - 命令字：0x1053

    - "language" : ["Chinese","Korean","English"……]

      - 控制器能够支持的所有语言，string 类型

      - 目前能够支持中文，韩文，英文。

    - "language_used" : "Chinese"

      - 控制器当前使用的语言；string 类型

{

"language" : ["Chinese","Korean","English"]

"language_used" : "Chinese"

}

- 查询上位机当前语言

  - 命令字：0x1054

    - "teachbox_language" : "Chinese"

      - 上位机当前使用的语言；string 类型

{

"teachbox_language" : "Chinese"

}

### 系统保养

- 系统保养查询

  - 命令字：0x1060

    - data：无

- 控制器回复系统保养查询结果

  - 命令字：0x1061

    - controllerID": "4DC9F0249098C82E"

      - 控制器ID ；string类型

    - "controller_total_time": 0

      - 控制器通电总时间，int类型

      - 单位为小时

    - "controller_spent_time":0

      - 控制器距离上次保养时长，int类型

      - 单位为小时

    - "controller_cycle_time":0

      - 控制器保养间隔周期；int类型

      - 单位为小时

    - "robot_total_time": 0

      - 机器人通电总时间，int类型

      - 单位为小时

    - "robot_spent_time":0

      - 机器人距离上次保养时长，int类型

      - 单位为小时

    - "robot_cycle_time":0

      - 机器人保养间隔周期；int类型

      - 单位为小时

{

"controller_ID":"4DC9F0249098C82E";

"controller_total_time":0;

"controller_spent_time":0;

"controller_cycle_time":0;

"timeData":0;

"robot_total_time":0;

"robot_spent_time":0;

"robot_cycle_time":0

}

- 系统保养提示

  - 命令字：0x1062

    - "exist":true;

      - 判断保养文件是否存在；bool 类型

      - true：存在；false：不存在

    - "controlTimeStatus": true;

      - 控制器保养状态；bool类型

      - true：保养；false：不保养

    - "robotTimeStatus": true;

      - 机器人保养状态；bool类型

      - true：保养；false：不保养

{

"exist":true;

"controlTimeStatus":true;

"robotTimeStatus":true

}

### 文件

- 说明：

  - 上位机查询控制器配置文件目录

- 配置文件查询

  - 命令字：0x1070

    - isExport": true,

      - 导入导出配置；bool类型

      - true：表示导出配置，false表示导入配置

{

"isExport":true

}

- 控制器回复配置文件查询结果

  - 命令字：0x1071

    - "filelist"=["xxx.json","yyy.json"]

      - 配置文件名称列表；string 类型

    - "filenum"=2,

      - 配置文件数量；int 类型。

{

"filelist":["xxx.json","yyy.json"]

"filenum" : 2

}

### 系统备份

- 上位机发送查询是否存在当前版本示教器程序

  - 命令字：0x1090

    - "config_md5": "2803f92ecdecfd3c178b0998b9391a4d",

      - config.db文件MD5值；string 类型

    - "pinyin_md5": "null",

      - Pinyin.db文件MD5值，null表示没有这个文件或者文件大小是0；string 类型

    - "pro_md5":"ce407851346d030dad5207948f55ed6c"

      - 示教器程序文件的MD5值；string 类型

    - "pro_name": "Qt-tp"

      - 示教器程序文件的名称；string 类型

      - Qt-tp 或者 T30_ARM_Linux_Teach-pendant

{

"config_md5": "2803f92ecdecfd3c178b0998b9391a4d",

"pinyin_md5": "null",

"pro_md5": "ce407851346d030dad5207948f55ed6c",

"pro_name": "Qt-tp"

}

- 控制器回复查询结果

  - 命令字：0x1091

    - "config" :"qttpBackup/rtl-24.03.07-6.0.9-1.0.6"

      - config.db 文件上传路径；string 类型

    - "dir": "qttpBackup/rtl-24.03.07-6.0.9-1.0.6"

      - 所有文件的路径；string 类型

    - "pinyin":

      - Pinyin.db文件上传路径 ""表示不需要上传；string 类型

    - "pro": "qttpBackup/rtl-24.03.07-6.0.9-1.0.6"

      - Qt-tp文件上传路径；string 类型

{

"path": {

"config": "qttpBackup/rtl-24.03.07-6.0.9-1.0.6",

"dir": "qttpBackup/rtl-24.03.07-6.0.9-1.0.6",

"pinyin": "",

"pro": "qttpBackup/rtl-24.03.07-6.0.9-1.0.6",

}

}

- 上位机发送查询是否存在与控制器版本匹配的的示教器程序

  - 命令字：0x1092

    - "pro_name":

      - 示教器程序名称 ；string 类型

      - Qt-tp 或者 T30_ARM_Linux_Teach-pendant

{

"pro_name": "Qt-tp"

}

- 控制器回复查询结果

  - 命令字：0x1093

    - "backuppath": "xx"

      - 程序路径；string 类型

{

"backuppath": "xx"

}

- 上位机发送请求备份其程序文件

  - 命令字：0x1094

    - "backup_dir":

      - 备份文件的原路径；string 类型

    - "pro_name":

      - 程序名称  Qt-tp 或者 T30_ARM_Linux_Teach-pendant；string 类型

{

"backup_dir": "qttpBackup/rtl-24.03.07-6.0.9-1.0.6",

"pro_name": "Qt-tp"

}

- 控制器回复请求

  - 命令字：0x1095

    - "backuppath":

      - 自动备份的路径；string 类型

{

"backuppath": ""

}

- 上位机请求自动备份

  - 命令字：0x1096

    - data：无

- 控制器回复请求

  - 命令字：0x1097

    - "backUpNum":2

      - 备份系统数；nt类型。

    - "backUpName":[string,string,string……]

      - 备份系统的名字；string 类型

      - 最多10个。

{

"backUpNum":1

"backUpName":[string,string,string……]

}

- 上位机请求系统恢复

  - 命令字：0x1098

    - "backUpOneName":xxxx

      - 需要恢复的系统名称；string类型

{

"backUpOneName":xxxx

}

- 控制器回复恢复请求

  - 命令字：0x1099

    - "success":true

      - 系统恢复是否成功；bool型

      - true：系统恢复成功，false: 系统恢复失败

    - "backUpName":[string,string,string……]

      - 备份系统的名字；string 类型

      - 最多10个。

{

"success":true

}

- 保存厂家参数

  - 命令字：0x109A

    - data：无

- 控制器回复

  - 命令字：0x109B

    - "success":true

      - 是否保存成功，备份系统的名字；string 类型

      - true: 保存成功，false：保存失败

{

"success":true

}

### 密钥

- 上位机向控制器发送，系统限制设置

  - 命令字: 0x10B0

    - "pallet": true

      - 设置码垛功能限制；bool 类型

    - "welding": true

      - 设置焊接功能限制；bool 类型

    - "laserCut": true

      - 设置激光切割功能限制；bool 类型

    - "polish": true

      - 设置打磨功能限制；bool 类型

    - "spray": true

      - 设置喷涂功能限制；bool 类型

    - "search": true

      - 设置寻位功能限制；bool 类型

    - "vision": true

      - 设置视觉功能限制；bool 类型

    - "conveyor": true

      - 设置视觉功能限制；bool 类型

    - "clear_data": true

      - 设置传送带功能限制；bool 类型

{

"pallet": true,

"welding": true,

"laserCut": true,

"polish": true,

"spray": true,

"search": true,

"vision": true,

"conveyor": true,

"clear_data": true

}

- 上位机向控制器查询控制器功能限制情况发送

  - 命令字: 0x10B1

    - date: 无

- 控制器回复查询结果

  - 命令字: 0x10B2

    - "maxRobotCount": 4

      - 机器人最大数目；int 类型

    - "crafts"

      - 工艺；string类型

      - 回复的数据是已解锁的工艺

      - "C_Pallet"：码垛工艺；

      - "C_Welding"：焊接工艺；

      - "C_Lasercut": 激光切割工艺；

      - "C_Polish":  打磨工艺；

      - "C_Spray":  喷涂工艺；

      - "C_Search": 寻位跟踪工艺；

      - "C_Vision": 视觉工艺；

    - "robotTypes"

      - 机器人类型；string类型

      - 回复的数据是以解锁的机器人类型

      - "R_NULL"：未选择机器人类型；

      - "R_GENERAL_6S"：六轴串联多关节；

      - "R_GENERAL_6S_1"：六轴协作；

      - "R_SIXAXIS_SPRAY_BBR"：六轴喷涂机器人；

      - "R_GENERAL_6S_2"：六轴异型二；

      - "R_GENERAL_5S"：五轴机器人；

      - "R_SCARA"：四轴SCARA机器人；

      - "R_SCARA_1"：四轴SCARA异型一机器人；

      - "R_FOURAXIS_PALLET"：四轴连杆码垛机器人；

      - "R_FOURAXIS_PALLET_1"：四轴码垛丝杆机器人；

      - "R_FOURAXIS"：四轴机器人；

      - "R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE"：四轴直角机器人；

      - "R_FOUR_POLAR_COORDINATE_1"：四轴极坐标异形机器人；

      - "R_SCARA_THREEAXIS"：三轴SCARA机器人；

      - "R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE"：三轴直角机器人；

      - "R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE_1"：三轴异形一机器人；

      - "R_SCARA_TWOAXIS"：二轴SCARA机器人；

      - "R_GENERAL_7S"：七轴通用机器人；

      - "R_GENERAL_1S"：一轴机器人；

      - "R_GANTRY_WELD"：五轴龙门焊接机器人；

      - "R_DELTA"：delta机器人(四轴并联机器人)；

      - "R_WINE_CHAMFER"：酒槽机型；

      - "R_GANTRY_WELD_2"：五轴龙门焊接机器人类型2；

      - "R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE_1"：四轴直角异型一机器人；

      - "R_GANTRY_WELD_6"：六轴龙门焊接机器人；

      - "FIVE_AXLE_MIXED"：五轴混动机器人；

      - "R_SCARA_FOURAXIS_2"：四轴SCARA异型2；

      - "R_SIX_AXLE_ABNORMITY_3"：六轴异型三；

      - "R_SCARA_THREEAXIS_1"：三轴SCARA异型1；

      - "R_DELTA_2D_"：delta2D并联机器人模型；

      - "R_GANTRY_WELD_3"：五轴龙门焊接机器人类型3；

      - "R_GENERAL_3S_1"：三轴串联异形一；

      - "R_GENERAL_5S_COLLABORATIVE_"：五轴协作机器人；

      - "R_SCARA_3_"：四轴SCARA异型三机器人；

      - "R_GENERAL_6S_CBBARA_"：六轴串联-CBBARA；

      - "R_HEAVY_DUTY_FOUR_AXIS_"：高格立柱旋转四轴

    - 工艺列表：https://ones.inexbot.com/wiki/#/team/RnqpQ1Yp/page/BbZJn2na?blockId=fqlsJtqQ6

{

"crafts": [

"C_Pallet",

"C_Welding",

"C_Lasercut",

"C_Polish",

"C_Spray",

"C_Search",

"C_Vision"

],

"maxRobotCount": 4,

"robotTypes": [

"R_GENERAL_6S",

"R_SCARA",

"R_FOURAXIS_PALLET",

"R_FOURAXIS",

"R_GENERAL_1S",

"R_GENERAL_5S",

"R_GENERAL_6S_1",

"R_SCARA_TWOAXIS",

"R_SCARA_THREEAXIS",

"R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE",

"R_THREE_CARTESIAN_COORDINATE_1",

"R_GENERAL_7S",

"R_SCARA_1",

"R_FOURAXIS_PALLET_1",

"R_SIXAXIS_SPRAY_BBR",

"R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE",

"R_FOUR_POLAR_COORDINATE_1",

"R_GENERAL_6S_2",

"R_GANTRY_WELD",

"R_DELTA",

"R_WINE_CHAMFER",

"R_GANTRY_WELD_2",

"R_FOUR_CARTESIAN_COORDINATE_1",

"R_GANTRY_WELD_6",

"FIVE_AXLE_MIXED",

"R_SCARA_FOURAXIS_2",

"R_SIX_AXLE_ABNORMITY_3",

"R_SCARA_THREEAXIS_1",

"R_DELTA_2D_",

"R_GANTRY_WELD_3",

"R_GENERAL_3S_1",

"R_GENERAL_5S_COLLABORATIVE_",

"R_SCARA_3_"

]

}

- 控制器ID查询

  - 命令字：0x10B3

    - date: 无

- 回复控制器ID查询结果

  - 命令字：0x10B4

    - "controllerID": "4DC9F0249098C82E"

      - 控制器ID；string类型

      - 获取到连接的控制器ID之后，在同步作业文件时需判断此ID是否已知。已知则判断路径”dir/controllerID”是否存在，若存在则不做操作；若不存在则创建工作文件路径，格式：”dir/controllerID/robotJob/R1”。多个机器人则表示R1-4。

{

"controllerID":"4DC9F0249098C82E"

}

- 获取控制器剩余使用天数

  - 命令字：0x10B5

    - date: 无

- 控制器回复剩余天数

  - 命令字：0x10B6

    - "restdays": 30

      - 剩余使用天数；int类型

      - -1: 无限期使用，0: 使用期限已到, 其余表示剩余多少天

    - "year": 1

      - 过期年份；int类型

    - "mon": 1

      - 过期月份；int类型

    - "day": 1

      - 过期日；int类型

{

"restdays":30

"year":1

"mon":1

"day":1

}

- 控制器发送剩余使用天数

  - 命令字：0x10B7

    - "restDays": 0

      - 剩余使用天数；int类型

{

"restDays":0

}

- 控制器序列号更新

  - 命令字：0x10B8

    - "license": "ACOCWKBZHSKBEJHI"

      - 控制器序列号；string类型

{

"license":"ACOCWKBZHSKBEJHI"

}

- 回复序列号更新结果

  - 命令字：0x10B9

    - "result": "success"

      - 更新成功；string类型

      - 密钥更新成功后，控制器即将重启

    - "ivalid": "无效的密钥!",

      - 无效的密钥；string类型

    - "error: "存在破解嫌疑，拒绝解锁!"

      - 判断密钥可能被破解；string类型

{

"result":"success"

"ivalid":"无效的密钥!",

"error":"存在破解嫌疑，拒绝解锁!"

}

- 控制器无权使用信息发送

  - 命令字：0x10BA

    - "reason":""

      - 控制器无权使用；string类型

{

"reason":""

}

- 上位机获取控制器基础信息

  - 命令字：0x10C0

    - data：无

- 控制器回复上位机控制器基础信息

  - 命令字：0x10C1

    - "controllerID":"1234567890ABCDEF"

      - 控制器ID；string类型

    - "controllerModel":"C2201"

      - 控制器型号；string类型

{

"controllerID":"1234567890ABCDEF",

"controllerModel":"C2201"

}

- 上位机获取控制器所支持的所有机器人类型和工艺

  - 命令字：0x10C2

    - data：无

- 控制器回复控制器所支持的所有机器人类型和工艺

  - 命令字：0x10C3

    - "maxRobotSum":4

      - 最大机器人总数；int类型；取值范围[0,4]

    - "robotTypeEn":["RobotA","RobotB"]

      - 支持的机器人类型英文；string类型数组

    - "robotTypeCn":["机器人A","机器人B"]

      - 支持的机器人类型中文；string类型数组

    - "craftTypeEn":["pallet","weld"]

      - 支持的所有工艺英文；string类型数组

    - "craftTypeCn":["码垛","焊接"]

      - 支持的所有工艺中文；string类型数组

{

"maxRobotSum":4,

"robotTypeEn":["RobotA","RobotB"],

"robotTypeCn":["机器人A","机器人B"],

"craftTypeEn":["pallet","weld"],

"craftTypeCn":["码垛","焊接"]

}

- 上位机获取控制器授权信息

  - 命令字：0x10C4

    - data:无

- 控制器回复控制器授权信息

  - 命令字：0x10C5

    - "isInit":true

      - 是否初始化；bool类型

    - "expirationDate"

      - 到期日期

      - "year":2038

        - 到期年份；int类型

      - "month":1

        - 到期月份；int类型

      - "day":31

        - 到期日；int类型

    - "maxRobotSum":4

      - 最大机器人数；int类型；取值范围[0,4]

    - "robotType":["RobotA","RobotB"]

      - 机器人类型；string类型

    - "craftType":["pallet","weld"]

      - 工艺类型；string类型数组

{

"isInit":true,

"expirationDate":

{

"year":2038,

"month":1,

"day":31

}

"maxRobotSum":4,

"robotType":["RobotA","RobotB"],

"craftType":["pallet","weld"]

}

- 上位机传输初始化密钥

  - 命令字:0x10C6

    - "permissionType":"01"

      - 许可类型；string类型

    - "license":"DSFPSKDGSJDFSGDSGJDSDF"

      - 密钥；string类型

{

"permissionType":"01",

"license":"DSFPSKDGSJDFSGDSGJDSDF"

}

- 控制器回复初始化密钥结果

  - 命令字：0x10C7

    - "result":"success"

      - 密钥结果；string类型

      - "success":成功；"ivalid":非法密钥；"deviceAbnormal":控制器异常

    - "data":"123ABC"

      - 控制器数据

{

"result":"success",

"data":"123ABC"

}

- 上位机传输解密密钥

  - 命令字：0x10C8

    - "license":"DSFPSKDGSJDFSGDSGJDSDF"

      - 密钥

{

"license":"DSFPSKDGSJDFSGDSGJDSDF"

}

- 控制器回复解密密钥结果

  - 命令字：0x10C9

    - "result":"success"

      - 结果；string类型

      - "success":成功；"ivalid":非法密钥；"notInit":未初始化

{

"result":"success"

}

- 获取离线权限文件内容

  - 命令字：0x10CA

    - "data":无

- 控制器回复内容

  - 命令字：0x10CB

    - "data":"xxxxxxxx"

      - string类型

{

"data":"xxxxxxxx"

}