# 视觉工艺

- 上位机发送，试拍照

  - 命令字：0x8125

    - "cali_camera_angle":false,

      - 试拍照记录工件旋转角度；bool类型

      - true:记录；false:不记录

    - "robot":1

      - 当前机器人；int类型；取值范围[1,4]

    - "visionNum":0

      - 工艺号；int类型；取值范围[0,98]

{

"cali_camera_angle":false,

"robot":1,

"visionNum":0

}

- 控制器返回拍照结果

  - 命令字:0x8126

    - "cameraPoint":[0,0,0,0,0,0]

      - 相机坐标点；double类型数组

    - "protocol"

      - "type"

        - 数据解析类型；int类型；取值范围[0,2]

        - 0:2维；1:2维+高度；2:3维

    - "camera_angle":0

      - 工件旋转角度；double类型；[-180,180]

    - "cameraData":""

      - 接收数据；string类型

{

"cameraPoint":[0,0,0,0,0,0],

"protocol":

{

"type":0

},

"camera_angle":0,

"cameraData":""

}