# 跟随误差&电机过载保护

### 最大跟随误差上限

- 说明

- 上位机设置最大跟随误差参数上限

  - 命令字：0x3860

    - "maxDynamicDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000]

      - 最大动态误差；int类型，范围[1,2*10^7]‱°

    - "maxStaticDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000]

      - 最大静态误差；int类型，范围[1,2*10^7]‱°

{

"maxDynamicDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000],

"maxStaticDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000]

}

- 上位机查询最大跟随误差参数上限

  - 命令字：0x3861

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机最大跟随误差参数上限

  - 命令字：0x3862

    - "maxDynamicDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000]

      - 最大动态误差；int类型，范围[1,2*10^7]‱°

    - "maxStaticDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000]

      - 最大静态误差；int类型，范围[1,2*10^7]‱°

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"maxDynamicDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000],

"maxStaticDeviations":[5000000,5000000,5000000,5000000,5000000,5000000],

"robot":1

}

### 当前跟随误差（监控）

- 说明

- 上位机查询当前跟随误差

  - 命令字：0x3870

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机当前跟随误差

  - 命令字：0x3871

    - "curDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 当前机器人误差列表；double类型，单位‱°

      - 长度为7

    - "curExternalDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 当前外部轴误差列表；double类型，单位‱°

      - 长度为5

    - "maxDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 最大机器人误差列表；double类型，单位‱°

      - 长度为7

    - "maxExternalDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 最大外部轴误差列表；double类型，单位‱°

      - 长度为5

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"curDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"curExternalDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"maxDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"maxExternalDeviations":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1

}

### 电机过载保护

- 说明

- 上位机设置电机过载保护参数

  - 命令字：0x3880

    - "enable":false

      - 电机过载保护使能；bool类型

    - "minLimiteTime":10

      - 电机过载保护最小确认时间；int类型，范围[10,9999]‰

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "robotLimit":[999,999,999,999,999,999]

      - 电机扭矩过载值列表；int类型，范围[0,9999)‰或者mNm

{

"enable":false,

"minLimiteTime":10,

"robot":1,

"robotLimit":[999,999,999,999,999,999]

}

- 上位机查询电机过载保护参数

  - 命令字：0x3881

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机电机过载保护参数

  - 命令字：0x3882

    - "enable":false

      - 电机过载保护使能；bool类型

    - "minLimiteTime":10

      - 电机过载保护最小确认时间；int类型，范围[10,9999]‰

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "robotLimit":[999,999,999,999,999,999]

      - 电机扭矩过载值列表；int类型，范围[0,9999)‰或者mNm

{

"enable":false,

"minLimiteTime":10,

"robot":1,

"robotLimit":[999,999,999,999,999,999]

}

### 伺服速度碰撞检测

- 设置伺服速度碰撞检测参数

  - 命令字：0x40A0

    - "switch":true

      - bool类型；速度碰撞检测开

    - "speed_delay_time":10

      - int类型；伺服速度延迟时间

    - "speed_enable_error":10

      - double类型；伺服速度允许误差

{

"switch":true,

"speed_delay_time":10,

"speed_enable_error":10

}

- 上位机获取伺服速度碰撞检测参数

  - 命令字：0x40A1

    - data：无

- 控制器回复伺服速度碰撞检测参数

  - 命令字：0x40A2

    - "switch":true

      - bool类型；速度碰撞检测开

    - "speed_delay_time":10

      - int类型；伺服速度延迟时间

    - "speed_enable_error":10

      - double类型；伺服速度允许误差

{

"switch":true,

"speed_delay_time":10,

"speed_enable_error":10

}