# 运动控制

### 伺服状态

- 说明

  - 伺服状态的设置与查询，当前已连接伺服方式的查询

  - 当前伺服状态为伺服错误时，无法通过0x3000命令修改伺服状态

- 上位机设置机器人伺服状态

  - 命令字：0x3000

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "state":1

      - 伺服状态；int类型，范围[0,1]

      - 0表示伺服停止，1表示伺服就绪

{

"robot":1,

"state":1

}

- 上位机查询机器人伺服状态

  - 命令字：0x3001

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人伺服状态

  - 命令字：0x3002

    - "mode":0

      - 表示是单机模式还是多机模式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示单机模式，1表示多机模式

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "state":1

      - 伺服状态；int类型，范围[0,3]

      - 0表示伺服停止，1表示伺服就绪，2表示伺服错误，3表示伺服运行

{

"mode":0,

"robot":1,

"state":0

}

- 上位机查询机器人伺服连接方式

  - 命令字：0x3004

{}

- 控制器回复上位机机器人伺服连接方式

  - 命令字：0x3005

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "servoType":0

      - 当前机器人伺服连接状态；int类型，范围[0,1]

      - 0表示实际伺服，1表示虚拟伺服

{

"robot":1,

"servoType":0

}

### 操作模式

- 说明

  - 机器人当前操作模式的设置与查询

  - 操作模式默认为示教模式

- 上位机设置当前机器人操作模式

  - 命令字：0x3010

    - "mode":0

      - 操作模式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示示教模式，1表示远程模式，2表示运行模式

{

"mode":0

}

- 上位机查询当前机器人操作模式

  - 命令字：0x3011

{}

- 控制器回复上位机当前机器人操作模式

  - 命令字：0x3012

    - "mode":0

      - 操作模式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示示教模式，1表示远程模式，2表示运行模式

{

"mode":0

}

### 示教模式

- 说明

  - 示教模式类型的设置与查询

  - 拖拽模式运动时切换为点动模式会失败

- 上位机设置当前示教模式类型

  - 命令字：0x3020

    - "teachType":0

      - 示教模式类型；int类型，范围[0,2]

      - 0表示点动(单动)，1表示拖拽示教，2表示点动(联动)

{

"teachType":0

}

- 上位机查询当前示教模式类型

  - 命令字：0x3021

{}

- 控制器回复上位机当前示教模式类型

  - 命令字：0x3022

    - "type":0

      - 示教模式类型；int类型，范围[0,2]

      - 0表示点动(单动)，1表示拖拽示教，2表示点动(联动)

{

"type":0

}

### 使能

- 说明

  - 使能状态与触发模式的设置与查询

  - 触发模式设置为硬件触发时，上下使能端口不能都为0

- 上位机设置使能状态

  - 命令字：0x3030

    - "deadman":1

      - 上下使能开关；int类型，范围[0,1]

      - 0表示下使能，1表示上使能

      - 控制系统上使能，可以点动

    - "deadmanmode":0

      - 使能触发方式；int类型

      - 默认为0，即软件触发

{

"deadman":1,

"deadmanmode":0

}

- 上位机查询使能状态

  - 命令字：0x3031

{}

- 控制器回复上位机使能状态

  - 命令字：0x3032

    - "deadman":1

      - 上下使能开关；int类型，范围[0,1]

      - 0表示下使能，1表示上使能

{

"deadman":1

}

- 上位机设置机器人使能触发模式

  - 命令字：0x3033

    - "deadmanPortOne":14

      - 使能端口1；int类型

      - 范围最小为0，最大为当前已连接IO端口总数

      - 为上使能端口

    - "deadmanPortTwo":2

      - 使能端口1；int类型

      - 范围最小为0，最大为当前已连接IO端口总数

      - 为下使能端口，和上使能端口不能同时为0

    - "mode":0

      - 使能触发模式；int类型，范围[0,1]

      - 0为软件触发，1为硬件触发

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"deadmanPortOne":14,

"deadmanPortTwo":2,

"mode":0,

"robot":1

}

- 上位机查询机器人使能触发方式

  - 命令字：0x3034

    - "robot":1

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人使能触发方式

  - 命令字：0x3035

    - "deadmanPortOne":14

      - 使能端口1；int类型

      - 范围最小为0，最大为当前已连接IO端口总数

      - 为上使能端口

    - "deadmanPortTwo":2

      - 使能端口1；int类型

      - 范围最小为0，最大为当前已连接IO端口总数

      - 为下使能端口，和上使能端口不能同时为0

    - "mode":0

      - 使能触发模式；int类型，范围[0,1]

      - 0为软件触发，1为硬件触发

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"deadmanPortOne":14,

"deadmanPortTwo":2,

"mode":0,

"robot":1

}

- 上位机请求伺服上使能

  - 命令字：0x3036

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 上位机请求伺服下使能

  - 命令字：0x3037

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

### 点动坐标模式

- 说明

  - 机器人点动运行坐标模式的设置与查询

- 上位机设置机器人点动坐标默模式

  - 命令字：0x3040

    - "coordinate":1

      - 点动坐标模式；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"coordinate":1,

"robot":1

}

- 上位机查询机器人点动坐标模式

  - 命令字：0x3041

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人点动坐标模式

  - 命令字：0x3042

    - "coordinate":1

      - 点动坐标模式；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"coordinate":1,

"robot":1

}

### 机器人速度

- 说明

  - 包括有点动模式和定距移动速度的设置与查询

- 上位机请求设置机器人速度参数

  - 命令字：0x3050

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "type":0

      - 当前速度模式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示点动速度，1表示关节坐标定距移动，2表示直角坐标定距移动

    - "speed":5

      - 全局速度；int类型，范围[1,100]%

    - "mocroDotSpeedACS":0.1

      - 关节坐标定距移动；double类型，范围(0,2000]°

      - 仅当前点动坐标为关节坐标时使用

    - "mocroDotSpeedMCS":0.1

      - 直角坐标定距移动；double类型，范围(0,2000]mm

      - 当前点动坐标不为关节坐标时使用

{

"robot":1,

"type":0,

"speed":5,

"mocroDotSpeedACS":0.1,

"mocroDotSpeedMCS":0.1

}

- 上位机查询机器人速度参数

  - 命令字：0x3051

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人速度参数

  - 命令字：0x3052

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "type":0

      - 当前速度模式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示点动速度，1表示关节坐标定距移动，2表示直角坐标定距移动

    - "speed":5

      - 全局速度；int类型，范围[1,100]

    - "mocroDotSpeedACS":0.1

      - 关节坐标定距移动；double类型，范围(0,2000]°

      - 仅当前点动坐标为关节坐标时使用

    - "mocroDotSpeedMCS":0.1

      - 直角坐标定距移动；double类型，范围(0,2000]mm

      - 当前点动坐标不为关节坐标时使用

{

"robot":1,

"type":0,

"speed":5,

"mocroDotSpeedACS":0.1,

"mocroDotSpeedMCS":0.1

}

### 运动到点

- 说明

  - 包含有回零、运动到标记点、关节直线运动等操作

  - 机器人运动前需将伺服改为使能状态，否则发送一下命令机器人也不会动作

- 上位机请求机器人回零

  - 命令字：0x3070

    - "isWithExternal":0

      - 是否包含外部轴；int类型，范围[0,1]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"isWithExternal":0,

"robot":1

}

- 上位机请求机器人运行到目标点

  - 命令字：0x3071

    - "RobotPos":

      - 点位信息

      - "ctype":0

        - P点类型；int类型，范围[0,6]

        - 0表示NONE_TYPE，1表示P_TYPE，2表示E_TYPE，3表示RP_TYPE，4表示AP_TYPE，5表示GP_TYPE，6表示GE_TYPE

      - "data":[1.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

        - 点位数据列表

        - 第一二位表示坐标，0,0表示关节坐标，1,1表示直角坐标，2,1工具坐标，3,1用户坐标

        - 第三位表示左右手，1表示左手，2表示右手，0表示无左右手，默认为 0

        - 第四五六七位备用，默认位0

        - 第八至十四位保存机器人本体坐标值(7 位)，值为当前坐标下的位置信息，无值默认为0

        - 第十五至十九位为保存外部轴坐标值，最大支持五个外部轴，外部轴只有关节值，不足五个外部轴后关节坐标值补零

      - "key":""

        - 变量名称；string类型

      - "note":""

        - 变量注释；string类型

      - "paraVarData":

        - 点位列表，对"data"节点数据进行进一步说明，长度为"data"列表长度

        - "data":1.0

          - 同"data"节点

        - "secondvalue":0

          - 位置变量名是否固定；int类型，范围[0,1]

          - 0表示位置变量名固定，如P001

          - 1表示位置变量名不固定，如P[I001]

        - "value":0

          - 数值类型；int类型，范围[0,17]

          - 0表示数值类型；1表示int变量；2表示double变量；3表示bool变量；4表示全局int变量；5表示全局double变量；6表示全局bool变量；7表示string常量；8表示string变量；9表示全局string变量；

          - 10表示P点变量；11表示全局P点变量；12表示E点变量；13表示全局E点变量

        - "varname":""

          - 使用的变量名称；string类型

    - "positionName":"MoveToGetPoint"

      - 目标点位名，本次使用的具体作用，可填 ；string类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"RobotPos":

{

"ctype":0,

"data":[1.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"key":"",

"note":"",

"paraVarData":

[

{"data":1.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":1.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":470.7460,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":817.3340,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":3.1410,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""}

]

},

"positionName":"MoveToGetPoint",

"robot":1

}

- 上位机请求机器人外部轴运行到目标点

  - 命令字：0x3072

    - "RobotPos":

      - 点位信息

      - "ctype":0

        - P点类型；int类型，范围[0,6]

        - 0表示NONE_TYPE，1表示P_TYPE，2表示E_TYPE，3表示RP_TYPE，4表示AP_TYPE，5表示GP_TYPE，6表示GE_TYPE

      - "data":[1.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

        - 点位数据列表

        - 第一二位表示坐标，0,0表示关节坐标，1,1表示直角坐标，2,1工具坐标，3,1用户坐标

        - 第三位表示左右手，1表示左手，2表示右手，0表示无左右手，默认为 0

        - 第四五六七位备用，默认位0

        - 第八至十四位保存机器人本体坐标值(7 位)，值为当前坐标下的位置信息，无值默认为0

        - 第十五至十九位为保存外部轴坐标值，最大支持五个外部轴，外部轴只有关节值，不足五个外部轴后关节坐标值补零

      - "key":""

        - 变量名称；string类型

      - "note":""

        - 变量注释；string类型

      - "paraVarData":

        - 点位列表，对"data"节点数据进行进一步说明，长度为"data"列表长度

        - "data":1.0

          - 同"data"节点

        - "secondvalue":0

          - 位置变量名是否固定；int类型，范围[0,1]

          - 0表示位置变量名固定，如P001

          - 1表示位置变量名不固定，如P[I001]

        - "value":0

          - 数值类型；int类型，范围[0,17]

          - 0表示数值类型；1表示int变量；2表示double变量；3表示bool变量；4表示全局int变量；5表示全局double变量；6表示全局bool变量；7表示string常量；8表示string变量；9表示全局string变量；

          - 10表示P点变量；11表示全局P点变量；12表示E点变量；13表示全局E点变量

        - "varname":""

          - 使用的变量名称；string类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"RobotPos":

{

"ctype":0,

"data":[1.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,470.7460,0.0,817.3340,3.1410,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"key":"",

"note":"",

"paraVarData":

[

{"data":1.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":1.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":470.7460,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":817.3340,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":3.1410,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""},

{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""}

]

},

"robot":1

}

- 上位机请求机器人运行到程序点

  - 命令字：0x3073

    - "job":"WWW"

      - 程序名称；string类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "suffix":".JBR"

      - 程序文件后缀；string类型

      - .JBR表示主程序   .JBP表示后台局部程序    .JBPG表示后台全局程序

    - "var":"P0001"

      - 点位名称；string类型

{

"job":"WWW",

"robot":1,

"suffix":".JBR",

"var":"P0001"

}

- 上位机请求机器人运行到用户坐标标定点

  - 命令字：0x3074

    - "posType":0

      - 移动到点类型；int类型，范围[0,2]

      - 0表示原点，1表示X值，2表示Y值

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "userNum":1

      - 当前用户坐标坐标号；int类型，范围[1,999]

{

"posType":0,

"robot":1,

"userNum":1

}

- 上位机请求机器人运行到复位点(不含外部轴)

  - 命令字：0x3075

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 上位机请求机器人运行到复位点(含外部轴)

  - 命令字：0x3076

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 上位机请求机器人点到点运动到点

  - 命令字：0x3077

    - "coord":0

      - 点到点运动坐标类型；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 目标点信息列表；double类型

      - 机器人本体坐标，长度为7

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "vel":5

      - 运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"coord":0,

"pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1,

"vel":5

}

- 上位机请求机器人直线运动到点

  - 命令字：0x3078

    - "coord":0

      - 点到点运动坐标类型；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 目标点信息列表；double类型

      - 机器人本体坐标，长度为7

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "vel":5

      - 运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"coord":0,

"pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1,

"vel":5

}

- 上位机请求机器人圆弧运动到点

  - 命令字：0x3079

    - "coord":0

      - 点到点运动坐标类型；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "isFull": false

      - 是否为MOVCA；bool 类型

      - false表示MOVC，true表示MOVCA

    - "posOne":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

      - 圆弧起始点位置信息；double类型

      - 长度为7

    - "posTwo":[0.0,15.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

      - 圆弧经过中间点位置信息；double类型

      - 机器人本体坐标，长度为7

    - "posThree":[0.0,20.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

      - 圆弧目标点位置信息；double类型

      - 机器人本体坐标，长度为7

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "vel":5

      - 运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"coord":0,

"isFull":false,

"posOne":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"posTwo":[0.0,15.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"posThree":[0.0,20.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1,

"vel":5

}

- 上位机请求机器人样条曲线运动到点

  - 命令字：0x307A

    - "coord":0

      - 点到点运动坐标类型；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "pos":[[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],[0.0,15.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],[0.0,20.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],[0.0,25.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]]

      - 样条曲线的轨迹点位二维数组；double类型

      - 一维表示轨迹上的目标点位

      - 二维机器人本体坐标，长度为7

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "size":4

      - 样条曲线的点数目；int 类型

      - pos的点位有多少组size就为多少，最小为4

    - "vel":5

      - 运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"coord": 0,

"pos": [

[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[0.0,15.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[0.0,20.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

[0.0,25.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

],

"robot": 1,

"size": 4,

"vel": 5

}

- 上位机请求机器人外部轴点到点运动到点

  - 命令字：0x307B

    - "coord":0

      - 点到点运动坐标类型；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.1,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 目标点信息列表；double类型

      - 长度为12，前7位为机器人本体坐标，后5位为外部轴坐标

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "vel":5

      - 运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"coord":0,

"pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.1,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1,

"vel":5

}

- 上位机请求机器人直线运动到点

  - 命令字：0x307C

    - "coord":0

      - 点到点运动坐标类型；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.1,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 目标点信息列表；double类型

      - 长度为12，前7位为机器人本体坐标，后5位为外部轴坐标

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "vel":5

      - 运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"coord":0,

"pos":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.1,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1,

"vel":5

}

- 上位机请求机器人圆弧运动到点

  - 命令字：0x307D

    - "coord":0

      - 点到点运动坐标类型；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

    - "posOne":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.1,0.0,0.0,0.0,0.0],

      - 圆弧起始点位置信息；double类型

      - 长度为12，前7位为机器人本体坐标，后5位为外部轴坐标

    - "posTwo":[0.0,15.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,14.2,0.0,0.0,0.0,0.0],

      - 圆弧经过中间点位置信息；double类型

      - 长度为12，前7位为机器人本体坐标，后5位为外部轴坐标

    - "posThree":[0.0,20.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,21.3,0.0,0.0,0.0,0.0],

      - 圆弧目标点位置信息；double类型

      - 长度为12，前7位为机器人本体坐标，后5位为外部轴坐标

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "vel":5

      - 运行速度；int类型，范围[1,100]

{

"coord":0,

"posOne":[0.0,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.1,0.0,0.0,0.0,0.0],

"posTwo":[0.0,15.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,14.2,0.0,0.0,0.0,0.0],

"posThree":[0.0,20.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,21.3,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1,

"vel":5

}

### 运动参数

- 说明

- 上位机设置机器人运动参数

  - 命令字：0x3090

    - "absolutePosResolution":0.010

      - 绝对位置分辨率；double类型，范围[0.0001,0.1]°

    - "interpolationMethod":0

      - 机器人插补方式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示S型插补，1表示梯形插补，2表示加加速度插补

    - "minTrajectTime":

      - 最小加/减速度时间

      - "minAccTime":0.10

        - 最小加速度时间；double类型，范围[0.05,1]s

      - "minDecTime":0.10

        - 最小减速度时间；double类型，范围[0.05,1]s

    - "runDelayTime":500

      - 运行延时时间；int类型，范围[500,20000]ms

    - "stopTime":240

      - 暂停时间；int类型，范围[240,2000]ms

{

"absolutePosResolution":0.010,

"interpolationMethod":0,

"minTrajectTime":

{

"minAccTime":0.10,

"minDecTime":0.10

},

"runDelayTime":500,

"stopTime":240

}

- 上位机查询机器人运动参数

  - 命令字：0x3091

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人运动参数

  - 命令字：0x3092

    - "absolutePosResolution":0.010

      - 绝对位置分辨率；double类型，范围[0.0001,0.1]°

    - "interpolationMethod":0

      - 机器人插补方式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示S型插补，1表示梯形插补，2表示加加速度插补

    - "minTrajectTime":

      - 最小加/减速度时间

      - "minAccTime":0.10

        - 最小加速度时间；double类型，范围[0.05,1]s

      - "minDecTime":0.10

        - 最小减速度时间；double类型，范围[0.05,1]s

    - "runDelayTime":500

      - 运行延时时间；int类型，范围[500,20000]ms

    - "stopTime":240

      - 暂停时间；int类型，范围[240,2000]ms

{

"absolutePosResolution":0.010,

"interpolationMethod":0,

"minTrajectTime":

{

"minAccTime":0.10,

"minDecTime":0.10

},

"runDelayTime":500,

"stopTime":240

}

### 点动

- 说明

  - 包括有关节/直角点动速度的设置与查询，点动灵敏度的设置与查询，开启/关闭点动操作

- 上位机请求进行点动操作

  - 命令字：0x30A0

    - "axis":1

      - 当前需要运动的轴；int类型，范围[1,12]

      - 关节坐标时表示对应的轴，从8开始为外部轴

      - 直角坐标时按顺序分别表示X轴 Y轴 Z轴 A轴 B轴 C轴

      - 工具坐标时按顺序分别表示TX轴 TY轴 TZ轴 TA轴 TB轴 TC轴

      - 用户坐标时按顺序分别表示UX轴 UY轴 UZ轴 UA轴 UB轴 UC轴

    - "direction":1

      - 轴移动方向；int类型，范围-1,1

      - -1表示负方向移动，1表示正方向移动

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"axis":1,

"direction":1,

"robot":1

}

- 上位机请求停止点动操作

  - 命令字：0x30A1

    - "axis":1

      - 当前需要停止运动的轴；int类型，范围[1,12]

      - 关节坐标时表示对应的轴，从8开始为外部轴

      - 直角坐标时按顺序分别表示X轴 Y轴 Z轴 A轴 B轴 C轴

      - 工具坐标时按顺序分别表示TX轴 TY轴 TZ轴 TA轴 TB轴 TC轴

      - 用户坐标时按顺序分别表示UX轴 UY轴 UZ轴 UA轴 UB轴 UC轴

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"axis":1,

"robot":1

}

- 上位机设置机器人轴关节点动速度

  - 命令字：0x30A2

    - "axis":1

      - 当前设置关节点动速度的轴号；int类型

      - 范围最小为1，最大为当前机器人轴数

    - "maxAcc":800.0

      - 关节轴点动加速度；double类型，范围[1,1000]°/s

    - "maxSpeed":40.0

      - 关节轴最大点动速度；double类型，范围[1,100]°/s^2

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"axis":1,

"maxAcc":800.0,

"maxSpeed":40.0,

"robot":1

}

- 上位机查询机器人轴关节点动速度

  - 命令字：0x30A3

    - "axis":1

      - 需要查询关节点动速度的轴号；int类型

      - 范围最小为1，最大为当前机器人轴数

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"axis":1,

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人轴关节点动速度

  - 命令字：0x30A4

    - "axis":1

      - 当前设置关节点动速度的轴号；int类型

      - 范围最小为1，最大为当前机器人轴数

    - "maxAcc":800.0

      - 关节轴点动加速度；double类型，范围[1,1000]°/s

    - "maxSpeed":40.0

      - 关节轴最大点动速度；double类型，范围[1,100]°/s^2

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"axis":1,

"maxAcc":800.0,

"maxSpeed":40.0,

"robot":1

}

- 上位机设置机器人直角点动速度

  - 命令字：0x30A5

    - "maxAcc":1500.0

      - 直角轴点动加速度；double类型，范围[1,4000]mm/s^2

    - "maxSpeed":200.0

      - 直角轴最大点动速度；double类型，范围[1,250]mm/s^2

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"maxAcc":1500.0,

"maxSpeed":200.0,

"robot":1

}

- 上位机查询机器人直角点动速度

  - 命令字：0x30A6

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人直角点动速度

  - 命令字：0x30A7

    - "maxAcc":1500.0

      - 直角轴点动加速度；double类型，范围[1,4000]mm/s

    - "maxSpeed":200.0

      - 直角轴最大点动速度；double类型，范围[1,250]mm/s^2

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"maxAcc":1500.0,

"maxSpeed":200.0,

"robot":1

}

- 上位机设置机器人点动灵敏度

  - 命令字：0x30A8

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "sensitivity":0.0010

      - 点动灵敏度；double类型，范围[0.001,1]

{

"robot":1,

"sensitivity":0.0010

}

- 上位机查询机器人点动灵敏度

  - 命令字：0x30A9

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机机器人点动灵敏度

  - 命令字：0x30AA

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "sensitivity":0.0010

      - 点动灵敏度；double类型，范围[0.001,1]

{

"robot":1,

"sensitivity":0.0010

}

### 点位坐标转换

- 说明

  - 机器人在各个坐标的值相互转换

- 上位机请求转换坐标值

  - 命令字：0x30C0

    - "name":"P0002"

      - 需要转换坐标的点位名称；string类型

    - "pos":[0,0.0,8.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,10.20,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 点位数据列表

      - 第一二位表示坐标，0,0表示关节坐标，1,1表示直角坐标，2,1工具坐标，3,1用户坐标

      - 第三位表示当前点位姿态，第四位表示当前点位的工具手号，第五位表示当前点位的用户坐标号，第六七位备用

      - 后七位表示当前点在当前坐标系下的位置信息

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "targetCoord":1

      - 目标转换坐标；int类型，范围[0,3]

      - 0表示关节坐标，1表示直角坐标，2表示工具坐标，3表示用户坐标

{

"name":"P0002",

"pos":[0,0.0,8.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,10.20,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],

"robot":1,

"targetCoord":1

}

- 控制器回复上位机转换后的坐标值

  - 命令字：0x30C1

    - "name":"P0002"

      - 需要转换坐标的点位名称；string类型

    - "pos":[1,1,8.0,0.0,1.0,0.0,0.0,387.623217660095,0.0,894.038513201144,-3.14159265359,0.178023583703,0.0,0.0]

      - 点位数据列表，角度制

      - 第一二位表示坐标，0,0表示关节坐标，1,1表示直角坐标，2,1工具坐标，3,1用户坐标

      - 第三位表示当前点位姿态，第四位表示当前点位的工具手号，第五位表示当前点位的用户坐标号，第六七位备用

      - 后七位表示当前点在转换后坐标系下的位置信息

    - "posDeg":[1,1,8.0,0.0,1.0,0.0,0.0,387.623217660095,0.0,894.038513201144,-180.0,10.2,0.0,0.0]

      - 点位数据列表，弧度制

      - 第一二位表示坐标，0,0表示关节坐标，1,1表示直角坐标，2,1工具坐标，3,1用户坐标

      - 第三位表示当前点位姿态，第四位表示当前点位的工具手号，第五位表示当前点位的用户坐标号，第六七位备用

      - 后七位表示当前点在转换后坐标系下的位置信息

    - "result":true

      - 转换是否成功；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"name":"P0002",

"pos":[1,1,8.0,0.0,1.0,0.0,0.0,387.623217660095,0.0,894.038513201144,-3.14159265359,0.178023583703,0.0,0.0],

"posDeg":[1,1,8.0,0.0,1.0,0.0,0.0,387.623217660095,0.0,894.038513201144,-180.0,10.2,0.0,0.0],

"result":true,

"robot":1

}

- 上位机发送，获取任意工具手下位置

  - 命令字：0x30C2

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "toolNum":1

      - 目标工具手；int类型；取值范围[0,9]

    - "toolNowNum":0

      - 当前工具手；int类型；取值范围[0,9]

      - 0是无工具手

    - "pos":[[19998,0,19998,180,0,0,0],[19998,0,19998,180,0,0,0]]

      - 需要转换的点位；元素为double类型数组

{

"robot":1,

"toolNum":1,

"toolNowNum":0,

pos[[19998,0,19998,180,0,0,0],[19998,0,19998,180,0,0,0]]

}

- 控制器返回目标工具手坐标

  - 命令字:0x30C3

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "toolNum":1

      - 目标工具手；int类型；取值范围[0,9]

    - pos[[19998,0,19998,180,0,0,0],[19998,0,19998,180,0,0,0]]}

{

"robot":1,

"toolNum":1,

pos[[19998,0,19998,180,0,0,0],[19998,0,19998,180,0,0,0]]

}

### 机器人切换

- 说明

  - 切换当前使用的机器人

- 上位机请求切换当前使用机器人

  - 命令字：0x30D0

    - "isMultiRobot":false

      - 是否为双机协作；bool类型

    - "mode":0

      - 当前机器人模式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示单机模式，1表示多机模式

    - "robot":2

      - 需要切换到的机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"isMultiRobot":false,

"mode":0,

"robot":1

}

- 上位机查询当前使用机器人号

  - 命令字：0x30D1

{}

- 控制器回复上位机当前使用机器人号

  - 命令字：0x30D2

    - "mode":0

      - 当前机器人模式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示单机模式，1表示多机模式

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"mode":0,

"robot":1

}

- 上位机设置角度制或弧度制

  - 命令字：0x30D3

    - "isDeg":false

      - 是否为角度制；bool类型

      - false表示弧度制，true表示角度制

{

"isDeg":false

}

- 上位机设置机器人运动队列停止但不下使能

  - 命令字：0x30D4

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

##### 控制器回复当前机器人当前为角度制还是弧度制

  - 命令字：0x30D5

    - "tmpDeg":false

      - 是否为角度制；bool类型

      - false表示弧度制，true表示角度制

      - 0x30D3的回复，只有切换角度/弧度时才会回复

{

"tmpDeg":false

}