# 零点

- 说明

  - 上位机请求标记无间隙方向

- 上位机请求标记无间隙方向

  - 命令字：0x3600

{}

- 上位机请求清除轴多圈值

  - 命令字：0x3601

    - "axis":0

      - 需要清除多圈值的轴；int类型，范围[0,7]

      - 0表示清除所有轴多圈值

    - "clear":true

      - 是否清除多圈值；bool类型

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"axis":0,

"clear":true,

"robot":1

}

- 控制器回复上位机清除多圈值结果

  - 命令字：0x3602

    - "axis":0

      - 清除多圈值的轴；int类型，范围[0,7]

    - "result":1

      - 清除多圈值结果；int类型，范围[0,1]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"axis":0,

"result":1,

"robot":1

}

- 上位机查询编码器状态

  - 命令字：0x3603

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机编码器状态

  - 命令字：0x3604

    - "encoderUndervoltage":[false,true,false,true,false,true,false]

      - 欠压报警列表；bool 类型

      - false表示不欠压，true表示欠压

      - 长度为当前机器人轴数

    - "encoderUnderVoltageExternal":[false,false,false,false,false]

      - 外部轴欠压报警列表；bool 类型

      - false表示不欠压，true表示欠压

      - 长度为当前机器人外部轴轴数

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"encoderUndervoltage":[false,false,false,false,false,false],

"encoderUnderVoltageExternal":[false,false,false,false,false],

"robot":1

}

- 上位机设置零点偏移

  - 命令字：0x3605

    - "axis":0

      - 设置零点偏移的轴；int类型，范围[0,7]

      - 0表示设置全部轴

    - "mode":0

      - 零点偏移方式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示度数，1表示偏移量

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "value":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

      - 零点偏移值列表；double类型

      - 零点偏移方式为度数时范围[-360,360]

      - 长度为7

{

"axis":0,

"mode":0,

"robot":1,

"value":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]

}

- 上位机设置单圈值

  - 命令字：0x3606

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "value":[0,0,0,0,0,0]

      - 设置的各轴单圈值列表；int类型，范围[-2^31,2^31-1]

{

"robot":1,

"value":[0,0,0,0,0,0]

}

- 上位机查询单圈值

  - 命令字：0x3607

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机单圈值

  - 命令字：0x3608

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "value":[0,0,0,0,0,0]

      - 各轴单圈值列表；int类型，范围[-2^31,2^31-1]

{

"robot":1,

"value":[0,0,0,0,0,0]

}

- 上位机查询多圈值(零点偏移为编码器时)

  - 命令字：0x330B

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

- 控制器回复上位机多圈值(零点偏移为编码器时)

  - 命令字：0x330C

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "value":[0,0,0,0,0,0,0]

      - 电机编码器值列表；int类型

{

"robot":1,

"value":[0,0,0,0,0,0,0]

}