# 5000端口协议

##### 说明：

  - 5000端口协议主要作用于上传、下载、备份文件。

  - 若要向控制器上传文件，则上位机通过0x1D00请求上传文件，控制器通过0x1D01回复上传请求，当控制器同意上传时，上位机通过0x1D04上传文件，上传完毕后，上位机通过0x1D05告诉控制器上传结束，控制器通过0x1D06回复确认接收成功。

  - 若要下载控制器中的文件，则上位机通过0x1D01请求下载文件，控制器通过0x1D03回复下载请求，当控制器同意下载时，控制器通过0x1D07向上位机传输其申请下载的文件，并且上位机通过0x1D08回复控制器接收结果，下载完毕后，控制器通过0x1D09告诉上位机下载结束，上位机通过0x1D0A回复确认接收成功。

##### 上位机请求上传文件

  - 命令字: 0x1D00

    - "name": "vxWorks"

      - 上位机发送文件的文件名；string类型

    - "size": 4096

      - 上位机发送文件的文件大小；int类型

{

"name":"vxWorks",

"size":4096

}

##### 控制器回复上传请求

  - 命令字: 0x1D01

    - "answer":"yes"

      - 是否同意上传文件请求；string类型

      - "yes": 同意上传文件请求，"busy": 控制器忙碌

{

"answer":"yes"

}

##### 上位机请求下载文件

  - 命令字: 0x1D02

    - "name": "job/R1/WWWWW.JBR"

      - 需要下载的作业文件名称；string类型

      - 参数name是作业文件在控制器中的作业文件路径加上名字。在0x5533和0x5534中系统有向上位机发送路径和名字。示教器提示开始同步作业文件。

{

"name":"job/R1/WWWWW.JBR"

}

##### 控制器回复下载请求

  - 命令字: 0x1D03

    - "answer": "yes"

      - 系统是否同意下载文件请求；string类型

      - "yes":  同意下载文件请求，"busy":  控制器忙碌

    - "name": "job/R1/WWWWW.JBR"

      - 需要下载的作业文件名称；string类型

    - "size": 217

      - 此作业文件的文件大小；int类型

{

"answer":"yes"

"name":"job/R1/WWWWW.JBR"

"size":217

}

##### 上位机向控制器上传文件

  - 命令字: 0x1D04

##### 上位机告诉控制器上传结束

  - 命令字: 0x1D05

##### 控制器回复确认接收成功

  - 命令字: 0x1D06

    - "finish"：true

    - 判断文件是否上传成功；bool类型

    - true: 上传成功，false: 上传失败

{

"finish": true

}

##### 控制器向上位机发送申请下载的文件

  - 命令字: 0x1D07

##### 上位机回复接收结果

  - 命令字: 0x1D08

##### 控制器告诉上位机下载完成

  - 命令字: 0x1D09

##### 上位机回复确认接收成功

  - 命令字: 0x1D0a

    - "finish"：true

    - 判断文件是否下载成功；bool类型

    - true: 下载成功，false: 下载失败

{

"finish": true

}

##### 下载连接断开

  - 命令字: 0x1D0b

##### 上位机请求备份文件

  - 命令字: 0x1D10

##### 控制器回复备份请求

  - 命令字: 0x1D11

    - "answer":"controller.tar.gz"

      - 回复备份文件名；string类型

{

"answer":"controller.tar.gz"

}

##### 上位机发送下载log文件完成

  - 命令字: 0x1D12

##### 上位机发送下载eni文件完成

  - 命令字: 0x1D13