# 7000端口协议

### 7000端口设置

##### 说明：

| 项目 | 长度(Byte) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SyncByte | 2 | 0x4E66固定包头 |
| Length | 2 | 16进制长度0-0xffff;不包含数据头和命令字，不包含CRC段 |
| Command | 2 | 命令字 |
| data | Length | 数据段（主要为JSON数据格式） |
| CRC | 4 | 对不含包头数据做CRC校验(CRC32) |

  - 7000端口可以选择”TCP”和”UDP”两种通讯协议。可以通过进入控制器后台修改控制器配置选择那种通讯协议。在控制器配置文件config/controller.json中，”hostComputerService”节点下：”socketType”节点表示socket类型，可选择”TCP”和”UDP”，默认为”TCP”；”checkCRC”节点表示是否进行CRC检测，选择false时，不检测CRC，但注意CRC所占用的4个字节的数据仍要发送；默认为true，检测CRC。查询状态可以设置为“UDP”通讯进行数据获取，最小周期可以达到1ms。UDP demo下载。

##### 查询状态

  - 命令字：0x1E00

    - "channel": 1

      - 通道； int类型

      - 最多9个通道，默认为1

    - "stop":1

      - 停止发送；int类型

      - 为1时,停止之前的持续发送,下面的数据可不发

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号；int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "mode": 0

      - 请求回复模式；int类型

      - 0：应答(请求一次回复一次)，1：持续(请求一次持续回复)

    - "interval":10,

      - 持续回复间隔时间；int类型

      - 单位为ms，仅mode为持续时有效，范围[1, 60000]

    - "queryType":  [ "realPosACS","realPosMCS","realPosPCS","realPosUCS", "axisVel", "axisAcc", "torque", "electric", "numGVar", "IO","serialNum""runControlPosRunNum","detailedMotionPos" ],

      - 查询运行参数，string类型

      - 无需查询的不写即可

        - "realPosACS"：实时坐标位置（关节坐标系）

        - "realPosMCS"：实时坐标位置（直角坐标系）

        - "realPosPCS"：实时坐标位置（工具坐标系）

        - "realPosUCS"：实时坐标位置（用户坐标系）

        - "axisVel"：轴速度

        - "axisAcc"：轴加速度

        - "torque"：力矩

        - "electric"：电流

        - "numGVar"：数值变量

        - "IO"：IO端口

        - "serialNum"：序列号

        - "runControlPosRunNum"：运动控制当前轨迹已运行了几个点位

        - "detailedMotionPos"：详细运动点位，该项每个机器人同一时刻仅支持一个通道查询

    - "typeCfg":

      - 查询内容配置，仅需要查询相关类型数据时有效

      - "numGVar": ["GD001", "GA001", "GI001", "GI333" ]

        - 查询全局变量；int类型。

      - "IO":[ “DI1”, “DI16”, “DO1”, “DO3”, “DO17”]

        - 查询IO；string类型

        - 可查询的最大数量不应大于IO个数

        - 若查询的IO不存在，返回-1

    - "detailedMotionPos"

      - 查询更详细的运行参数

      - "num":10

        - 每帧数据回复的点位数目；int类型

      - "optional": ["ACS", "MCS", "time", "reset"]

        - 可选参数；string类型

        - "ACS": 关节坐标

        - "MCS": 直角坐标

        - "time": 时间戳

        - "reset": 重置点位记录

{

"channel":1,

"stop":1,

"robot":1,

"mode":0,

"interval":10,

"queryType":

[ "realPosACS","realPosMCS","realPosPCS","realPosUCS",

"axisVel", "axisAcc",

"torque", "electric",

"numGVar",

"IO",

"serialNum",

"runControlPosRunNum",

"detailedMotionPos"

],

"typeCfg":

{

"numGVar":[ "GD001", "GA001", "GI001", "GI333" ],

"IO":[ "DI1", "DI16", "DO1", "DO3", "DO17"],

"detailedMotionPos":

{

"num":10,

"optional":

["ACS", "MCS", "time", "reset"]

}

}

}

##### 控制器返回查询结果

  - 命令字：0x1E01

    - "channel":1

      - 通道； int类型

      - 最多9个通道

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号；int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "replyData":

      - 回复查询的结果，string类型

      - 未查询的不会回复

      - 坐标：机器人（前7个）+ 外部轴（后5个），无外部轴时，坐标个数为轴数；有外部轴时，坐标个数为7+外部轴个数

      - 无外部轴时，坐标个数为轴数；有外部轴时，坐标个数为7+外部轴个数

      - "realPosACS"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 回复实时坐标位置（关节坐标系）

      - "realPosMCS"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 回复实时坐标位置（直角坐标系）

      - "realPosPCS"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 回复实时坐标位置（工具坐标系）

      - "realPosUCS"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 回复实时坐标位置（用户坐标系）

      - "axisVel"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 轴速度

      - "axisAcc"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 轴加速度

      - "torque"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 力矩

      - "electric"：[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

        - 电流

      - "numGVar": {"GD001": 0.1, "GA001": true, "GI001": 33, "GI333": -55 },

        - 回复查询的全局变量；string类型

      - "IO": { “DI1”:1, “DI16”:0, “DO1”:0, “DO3”:1, “DO17”:-1 }

        - 回复查询的IO；string类型

        - 若查询的IO不存在，返回-1

      - "runControlPosRunNum"：运动控制当前轨迹已运行了几个点位

      - "serialNum"：序列号

        - 每次回复加1，每个通道互相独立

      - "detailedMotionPos"

        - 回复更详细的运行参数

        - "num":10

          - 每帧数据回复的点位数目；int类型

      - "date":

        - 回复选择参数，string类型

        - 未查询的不会回复

        - "ACS": [ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

          - 关节坐标

        - "MCS": [ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

          - 直角坐标

        - "time": [123456, 654321]

          - 每一个点位的时间戳，第一个数为秒，第二个数为纳秒

{

"channel":1,

"robot":1,

"replyData":{

"realPosACS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"realPosMCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"realPosPCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"realPosUCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"torque":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"electric":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"numGVar":{"GD001":0.1, "GA001":true, "GI001":33, "GI333":-55 },

"IO":{ "DI1":1, “DI16":0, "DO1":0, "DO3":1, "DO17":-1 },

"runControlPosRunNum":0,

"serialNum":1,

"detailedMotionPos":{

"num":10,

"data":[

{

"time":[123456, 654321],

"ACS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"MCS":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

},

{...},{...},{...},{...},{...},{...},{...},{...},{...}

]

}

}

}

}

##### 运动控制

  - 命令字：1E02

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号，int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "clearBuffer": 1

      - 清空运动轨迹缓存队列，int类型

      - 为1时，清空运动轨迹缓存队列,下面的数据可不发，若发送下面的数据，清空运动轨迹缓存队列时，不影响当前正在传输的数据若为0，可不发“clearBuffer”

    - "targetMode": 0,

      - 运动模式；int类型

      - 0：独立点位，1：连续轨迹

    - "extMove": 0,

      - 是否有外部轴运动；int类型

      - 0或不写：无外部轴运动，1：有外部轴运动

    - "sync": 0

      - 外部轴是否同步；int类型

      - 0或不写：外部轴不同步，1：外部轴同步

    - "speed": 100,

      - 速度设定；int类型

      - 若不写，则使用默认值

    - "acc": 100

      - 加速度设定；int类型

      - 若不写，则使用默认值

    - "pl": 5

      - 若不写，则使用默认值5；仅"独立点位"、使用"targetVec"节点时有效

    - "moveMode":"TeachSet"

      - 运动模式；string类型

      - 可选"TeachSet","MOVJ","MOVL","MOVS"，默认为"TeachSet"

      - 仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效

    - "targetPos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

      - 目标点，若使用该节点则只会走一个目标点

    - "targetVec":

      - 多目标点，若使用该节点则会按顺序走完所有点位

      - "pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},

        - 其中的一个目标点

{

"robot":1,

"clearBuffer":1,

"targetMode":0,

"cfg":{

"coord":"ACS",

"extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有

"sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1：外部轴同步

"speed":100, //若不写，则使用默认值

"acc":100 //若不写，则使用默认值

"pl":5//若不写，则使用默认值5；仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效

"moveMode":"TeachSet"//可选"TeachSet","MOVJ","MOVL","MOVS"，默认值"TeachSet"

//仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效

},

"targetPos"://若使用该节点则只会走一个目标点

[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"targetVec":[//若使用该节点则会按顺序走完所有点位

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]}

]

//“targetPos”和“targetVec”节点同时存在时，仅“targetPos”节点生效

}

{ //当选择”独立点位”，”每次传输部分点位”，”接收完轨迹再运动”时，协议格式

"robot":1,

"clearBuffer":1,//清空运动轨迹缓存队列

"end":0,

//“end”为1时，停止之前的持续传输,下面的数据可不发；若为0，可不发“end”；

//在选择”每次传输部分点位”时，点位未传输完毕时，

//若为”接收完轨迹再运动”，则清空之前接收到的数据，重新等待新的点位队列

//若为”边接收边运动”，表示该条轨迹点位发送完毕，控制器会运行完接收到的数据“targetMode”:0, //0：独立点位，1：连续轨迹

"sendMode":1, //0：一次传输完全部轨迹点位，1：每次传输部分点位

"runMode":0, //每次传输部分点位时有效，0：接收完轨迹再运动，1：边接收边运动

"sum":10, //仅”接收完轨迹再运动”时有效，总共要发的帧数

"count":1, //仅”接收完轨迹再运动”时有效，当前为第几帧

"cfg":{ //仅需第一帧设置，且仅第一帧有效

"coord":"ACS",

"extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有

"sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1：外部轴同步

"speed":100, //若不写，则使用默认值

"acc":100, //若不写，则使用默认值

"pl":5//若不写，则使用默认值5；仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效

"moveMode":"TeachSet"//可选"TeachSet","MOVJ","MOVL","MOVS"，默认值"TeachSet"

//仅“独立点位”、使用“targetVec”节点时有效

"timeout":100 //ms，超时时间，若不写，则不检测超时，范围10-10000

//仅”接收完轨迹再运动”时有效

},

"targetVec":[//会按顺序走完所有点位

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]},

{"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]}

]

}

{ //当选择”连续轨迹”，”一次传输完全部轨迹点位”时，协议格式

"robot":1,

"clearBuffer":1,//清空运动轨迹缓存队列

"targetMode":1, //0：独立点位，1：连续轨迹

"sendMode":0, //0：一次传输完全部轨迹点位，1：每次传输部分点位

"cfg":{

"coord":"ACS",

"extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有

"sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1：外部轴同步

"speed":100, //若不写，则使用默认值

"acc":100 //若不写，则使用默认值

},

"targetVec":[

{

"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间

},

{

"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间

},

{

"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间

},

......

]

}

{ //当选择”连续轨迹”，”每次传输部分点位”，”接收完轨迹再运动”时，协议格式

"robot":1,

"clearBuffer":1,//清空运动轨迹缓存队列

"end":0,//“end”为1时，停止之前的持续传输,下面的数据可不发；若为0，可不发“end”

"targetMode":1, //0：独立点位，1：连续轨迹

"sendMode":1, //0：一次传输完全部轨迹点位，1：每次传输部分点位

"runMode":0, //仅连续轨迹,每次传输部分点位时有效，0：接收完轨迹再运动，1：边接收边运动

"sum":10, //仅”接收完轨迹再运动”时有效，总共要发的帧数

"count":1, //仅”接收完轨迹再运动”时有效，当前为第几帧

"cfg":{ //仅需第一帧设置，且仅第一帧有效

"coord":"ACS",

"extMove":0, //1表示外部轴运动；0或不写表示没有

"sync":0//0或不写表示外部轴不同步，1：外部轴同步

"speed":100, //若不写，则使用默认值

"acc":100, //若不写，则使用默认值

"timeout":100 //ms，超时时间，若不写，则不检测超时，范围10-10000

//仅”接收完轨迹再运动”时有效

},

"targetVec":[

{

"pos":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisVel":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"axisAcc":[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

"timeStamp":10 //ms，运行到该点位时，相对于起始点的时间

},

......

]

}

##### 运动控制的回复

  - 命令字：0x1E03

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号，int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "success": false,

      - 判断是否成功， bool类型

      - true：成功；false：失败

    - "size": 1

      - 运动轨迹缓存队列的当前轨迹数目，int类型

      - 仅当"success"为true时有该项

    - "cause": "timeout"

      - 接收失败的原因，string类型

      - 接收成功时为空，”busy”: 当前有未传输完成的数据，”timeout”: 接收超时，”dataErr”：数据错误，”termination”: 发送端终止了正在传输的数据

{

"robot":1

"success":false,

"size":1,

"cause":"timeout"

}

##### 变量、IO控制

  - 命令字：0x1E04

    - "numGVar": {"GA001": true, "GI033": 6, "GD666": -2.33}

      - 查询变量， string类型

      - "GA001","GI033","GD666"皆为变量名，其中GA为bool型变量，GI为int型变量，GD为Double型变量

    - "IO": {"DO1":1, "DO13":0}

      - 查询io口，string类型

      - "DO1"，"DO13"，皆为io口名; 1，0表示io口的状态

{

"numGVar":{

"GA001":true, "GI033":6, "GD666":-2.33

},

"IO":{

"DO1":1, "DO13":0

}

}

##### 开关伺服点位运动控制（该功能和”运动控制”功能不可同时使用）

  - 命令字：0x1E10

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号；int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "switch":true

      - 是否开启；bool类型

      - true：开启，false：关闭

{

"robot":1,

"switch":true

}

##### 回复开关伺服点位运动控制

  - 命令字：0x1E11

    - success":  false,

      - 判断是否成功， bool类型

      - true：成功；false：失败

    - "cause": "busy"

      - 接收失败的原因，string类型

      - 接收成功时为空，"busy": 当前通道被占用，"dataErr"：数据错误，"startupErr"：启动失败，

{

"success":false,

"cause":"busy"

}

##### 点位发送

  - 命令字：0x1E12

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号，int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "end": 1

      - 停止传输，int类型

      - 为1时，停止之前的持续传输,下面的数据可不发；若为0，可不发"end"；

      - 在点位未传输完毕时，会清空之前接收到的数据，重新等待新的点位队列

    - "sum": 10

      - 总共要发的帧数，int类型

    - "count": 1

      - 当前的帧数，int类型

    - "PosVec": [ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ]

      - 发送的点位坐标

      - 机器人（前7个）+ 外部轴（后5个）

{

"robot":1,

"end":1,

"sum":10,

"count":1,

"PosVec":[

[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

[ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

[1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ],

......

]

}

##### 点位发送的回复

  - 命令字：0x1E13

    - "robot": 1

      - 表示机器人编号；int类型

      - 取值范围[1,4]

    - "success": false

      - 是否接收成功；bool类型

      - true：接收成功，false：接收失败

    - "cause": "dataErr"

      - 接收失败的原因；string类型

      - 接收成功时为空，"notStart": 未开启服点位运动控制模式，"dataErr": 数据错误，"termination": 发送端终止了正在传输的数据，"cacheFull":缓存区已满(最大缓存6条轨迹)

{

"robot":1,

"success":false,

"cause":"dataErr"

}