# DH参数

### 机器人基础参数

- 说明：

  - 包含有DH参数、关节参数、笛卡尔参数等机器人基础参数的设置与查询

#### 上位机设置当前机器人DH参数

  - 命令字: 0x20C0

##### 六轴串联机器人（存在耦合时动态限位生效）

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":0.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "fiveAxisDirection":90.0

        - 五轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "dynamicLimit":

        - J2+J3范围限制

        - "max":0.0

          - J2+J3最大值；double类型，范围[-500,500]

        - "min":0.0

          - J2+J3最小值；double类型，范围[-500,500]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":0.0,

"L8":0.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"dynamicLimit":

{

"max":0.0,

"min":0.0

},

"fiveAxisDirection":90.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 六轴协作机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "threeAxisDirection":-90.0

        - 三轴方向；double类型，范围-90,0 度

      - "fiveAxisDirection":90.0

        - 五轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"fiveAxisDirection":90.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"threeAxisDirection":-90.0

}

##### 六轴喷涂机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":0.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":0.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":0.0,

"L8":0.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 六轴异型二

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 五轴串联多关节

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "fiveAxisDirection":90.0

        - 五轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":0.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"fiveAxisDirection":90.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴SCARA

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1

}

##### 四轴SCARA异型1

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1

}

##### 四轴连杆码垛

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":0.0

        - 偏置值；double类型，范围[-4000,4000]

        - 默认为0

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "maxDynamicLimit":0.0

        - J2+J3最大值；double类型，范围[-1000,1000]

      - "minDynamicLimit":0.0

        - J2+J3最小值；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"maxDynamicLimit":0.0,

"minDynamicLimit":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴码垛丝杆

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "amplificationRatio":100.0

        - 放大比；double类型，范围[1,1000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 二轴转换比；double类型，范围[1,1000]

      - "conversionRatio3":100.0

        - 三轴转换比；double类型，范围[1,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"amplificationRatio":100.0,

"conversionRatio2":100.0,

"conversionRatio3":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴串联多关节

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴直角机器人

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":100.0,

"conversionRatio_Z":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴极坐标异型

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 二轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio3":100.0

        - 三轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"conversionRatio2":100.0,

"conversionRatio3":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 三轴SCARA

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1

}

##### 三轴直角机器人

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":100.0,

"conversionRatio_Z":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 三轴直角异型1

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 二轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio3":100.0

        - 三轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"conversionRatio2":100.0,

"conversionRatio3":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 二轴SCARA

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 七轴串联多关节

      - "Link":

        - DH参数列表

        - "L1":120.0

          - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L2":120.0

          - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L3":120.0

          - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L4":120.0

          - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L5":120.0

          - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L6":120.0

          - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"Link":

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0

},

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 龙门焊接模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":100.0,

"conversionRatio_Z":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴并联机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":110.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2的值需要小于L3的值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":110.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 酒槽机型

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L9":120.0

        - L9杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L10":120.0

        - L10杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L11":120.0

        - L11杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L12":120.0

        - 滑动电动缸导程；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L13":120.0

        - 顶升电动缸导程；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L14":120.0

        - 喷料距离；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"L9":120.0,

"L10":120.0,

"L11":120.0,

"L12":120.0,

"L13":120.0,

"L14":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 龙门焊接2模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":100.0,

"conversionRatio_Z":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴直角异型一

      - "Link":

        - DH参数列表

        - "L1":120.0

          - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L2":120.0

          - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "conversionRatio":[100.0,100.0]

          - 轴转换比；double类型，范围[1,1000]

          - 长度为2，第一个值为一轴转换比，第二个轴为四轴转换比

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"Link":

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"conversionRatio":[100.0,100.0]

},

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 六轴龙门焊接模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "fiveAxisDirection":0.0

        - 五轴方向；double类型，范围-90,0 度

        - 0为五轴竖直向下，-90为五轴水平向右

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":100.0,

"conversionRatio_Z":100.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"fiveAxisDirection":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 五轴混动机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L9":0.0

        - L9杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L10":120.0

        - L10杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionratio_J1":100.0

        - 1轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionratio_J2":100.0

        - 2轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionratio_J3":100.0

        - 3轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"L9":0.0,

"L10":120.0,

"conversionratio_J1":100.0,

"conversionratio_J2":100.0,

"conversionratio_J3":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴SCARA异型2

      - "L1":100.0

        - 1轴螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 3轴螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":100.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1

}

##### 六轴异型三

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L9":120.0

        - L9杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L10":120.0

        - L10杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L11":120.0

        - L11杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L12":120.0

        - L12杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L13":120.0

        - L13杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L14":120.0

        - L14杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L15":120.0

        - L15杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L16":120.0

        - L16杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L17":120.0

        - L17杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L18":120.0

        - L18杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L19":120.0

        - L19杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"L9":120.0,

"L10":120.0,

"L11":120.0,

"L12":120.0,

"L13":120.0,

"L14":120.0,

"L15":120.0,

"L16":120.0,

"L17":120.0,

"L18":120.0,

"L19":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 三轴SCARA异型一

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### delta2D并联机器人模型

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":110.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2的值需要小于L3的值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":110.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 龙门焊接3模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "threeAxisDirection":90.0

        - 四轴方向；double类型，范围0,90 度

        - 四轴方向为0时，L4应填0

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":100.0,

"conversionRatio_Z":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"threeAxisDirection":90.0

}

##### 三轴串联异型一

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "threeAxisDirection":90.0

        - 三轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"threeAxisDirection":90.0

}

##### 五轴协作机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":-120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2请填负值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":-120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L6请填负值

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":-120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":-120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 四轴SCARA异型3

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1

}

##### 六轴串联-CBBARA

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":-120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2请填负值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":0.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":-120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":0.0,

"L7":0.0,

"L8":120.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

##### 高格立柱旋转四轴

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio1":100.0

        - 1轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 3轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"conversionRatio1":100.0,

"conversionRatio2":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1

}

#### 上位机查询当前机器人DH参数

  - 命令字：0x20C1

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，取值范围[1,4]

{

"robot":1

}

#### 控制器回复上位机当前机器人DH参数

  - 命令字: 0x20C2

##### 六轴串联机器人（存在耦合时动态限位生效）

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":0.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "fiveAxisDirection":90.0

        - 五轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "dynamicLimit":

        - J2+J3范围限制

        - "max":0.0

          - J2+J3最大值；double类型，范围[-500,500]

        - "min":0.0

          - J2+J3最小值；double类型，范围[-500,500]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "angleToDistanceSync":[27.775,27.775,1.0]

        - 机器人外部轴角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人外部轴的总轴数，没有外部轴时该节点不存在

        - 旋转轴值都为1，直线轴公式为：1 * 轴方向转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngleSync":[0.03600360036,0.03600360036,1.0]

        - 机器人外部轴距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人外部轴的总轴数，没有外部轴时该节点不存在

        - 旋转轴值都为1，直线轴公式为：1 / 轴方向转换比 * 360

      - "robotType":1

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":0.0,

"L8":0.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"dynamicLimit":

{

"max":0.0,

"min":0.0

},

"fiveAxisDirection":90.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"angleToDistanceSync":[27.775,27.775,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngleSync":[0.03600360036,0.03600360036,1.0],

"robotType":1

}

##### 六轴协作机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "threeAxisDirection":-90.0

        - 三轴方向；double类型，范围-90,0 度

      - "fiveAxisDirection":90.0

        - 五轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":7

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"fiveAxisDirection":90.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"threeAxisDirection":-90.0,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":7

}

##### 六轴喷涂机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":0.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":15

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":0.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":0.0,

"L8":0.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":15

}

##### 六轴异型二

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":18

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":18

}

##### 五轴串联多关节

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "fiveAxisDirection":90.0

        - 五轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":6

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":0.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"fiveAxisDirection":90.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":6

}

##### 四轴SCARA

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,0.222222222222,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第三位公式：1 * 螺距 / 360

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,4.5,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第三位公式：1 / 螺距 * 360

      - "robotType":2

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,0.222222222222,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,4.5,1.0],

"robotType":2

}

##### 四轴SCARA异型1

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.222222222222,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * 螺距 / 360

      - "distanceToAngle":[4.5,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / 螺距 * 360

      - "robotType":13

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.222222222222,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[4.5,1.0,1.0,1.0],

"robotType":13

}

##### 四轴连杆码垛

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":0.0

        - 偏置值；double类型，范围[-4000,4000]

        - 默认为0

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "maxDynamicLimit":0.0

        - J2+J3最大值；double类型，范围[-1000,1000]

      - "minDynamicLimit":0.0

        - J2+J3最小值；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":3

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"maxDynamicLimit":0.0,

"minDynamicLimit":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":3

}

##### 四轴码垛丝杆

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "amplificationRatio":100.0

        - 放大比；double类型，范围[1,1000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 二轴转换比；double类型，范围[1,1000]

      - "conversionRatio3":100.0

        - 三轴转换比；double类型，范围[1,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,0.277777777778,0.277777777778,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第二位公式：1 * 二轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * 三轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[1.0,3.6,3.6,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第二位公式：1 / 二轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / 三轴转换比 * 360

      - "robotType":14

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"amplificationRatio":100.0,

"conversionRatio2":100.0,

"conversionRatio3":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,0.277777777778,0.277777777778,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,3.6,3.6,1.0],

"robotType":14

}

##### 四轴串联多关节

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":4

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":4

}

##### 四轴直角机器人

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.277777777778,0.277777777778,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * X轴转换比 / 360

        - 第二位公式：1 * Y轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * Z轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,3.6,3.6,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / X轴转换比 * 360

        - 第二位公式：1 / Y轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / Z轴转换比 * 360

      - "robotType":16

        - 当前机器人类型；int类型

{

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":100.0,

"conversionRatio_Z":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.277777777778,0.277777777778,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,3.6,3.6,1.0],

"robotType":16

}

##### 四轴极坐标异型

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 二轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio3":90.0

        - 三轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,0.277777777778,0.25,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第二位公式：1 * 二轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * 三轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[1.0,3.6,4.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第二位公式：1 / 二轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / 三轴转换比 * 360

      - "robotType":17

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"conversionRatio2":100.0,

"conversionRatio3":90.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,0.277777777778,0.25,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,3.6,4.0,1.0],

"robotType":17

}

##### 三轴SCARA

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,0.222222222222]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第三位公式：1 * 螺距 / 360

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,4.5]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第三位公式：1 / 螺距 * 360

      - "robotType":9

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,0.222222222222],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,4.5],

"robotType":9

}

##### 三轴直角机器人

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":90.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":80.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * X轴转换比 / 360

        - 第二位公式：1 * Y轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * Z轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / X轴转换比 * 360

        - 第二位公式：1 / Y轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / Z轴转换比 * 360

      - "robotType":10

        - 当前机器人类型；int类型

{

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":90.0,

"conversionRatio_Z":80.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222],

"distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5],

"robotType":10

}

##### 三轴直角异型1

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 二轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio3":90.0

        - 三轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,0.277777777778,0.25]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第二位公式：1 * 二轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * 三轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[1.0,3.6,4.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第二位公式：1 / 二轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / 三轴转换比 * 360

      - "robotType":11

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"conversionRatio2":100.0,

"conversionRatio3":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,0.277777777778,0.25],

"distanceToAngle":[1.0,3.6,4.0],

"robotType":11

}

##### 二轴SCARA

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":8

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0],

"robotType":8

}

##### 七轴串联多关节

      - "Link":

        - DH参数列表

        - "L1":120.0

          - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L2":120.0

          - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L3":120.0

          - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L4":120.0

          - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L5":120.0

          - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L6":120.0

          - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":12

        - 当前机器人类型；int类型

{

"Link":

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0

},

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":12

}

##### 龙门焊接模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":90.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":80.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * X轴转换比 / 360

        - 第二位公式：1 * Y轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * Z轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / X轴转换比 * 360

        - 第二位公式：1 / Y轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / Z轴转换比 * 360

      - "robotType":19

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":90.0,

"conversionRatio_Z":80.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0],

"robotType":19

}

##### 四轴并联机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":110.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2的值需要小于L3的值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":20

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":110.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":20

}

##### 酒槽机型

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L9":120.0

        - L9杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L10":120.0

        - L10杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L11":120.0

        - L11杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L12":100.0

        - 滑动电动缸导程；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L13":90.0

        - 顶升电动缸导程；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L14":120.0

        - 喷料距离；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.25,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * 滑动电动缸导程 / 360

        - 第二位公式：1 * 顶升电动缸导程 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,4.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / 滑动电动缸导程 * 360

        - 第二位公式：1 / 顶升电动缸导程 * 360

      - "robotType":21

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"L9":120.0,

"L10":120.0,

"L11":120.0,

"L12":100.0,

"L13":90.0,

"L14":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.25,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,4.0,1.0,1.0],

"robotType":21

}

##### 龙门焊接2模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":100.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":100.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * X轴转换比 / 360

        - 第二位公式：1 * Y轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * Z轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / X轴转换比 * 360

        - 第二位公式：1 / Y轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / Z轴转换比 * 360

      - "robotType":22

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":90.0,

"conversionRatio_Z":80.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0],

"robotType":22

}

##### 四轴直角异型一

      - "Link":

        - DH参数列表

        - "L1":120.0

          - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "L2":120.0

          - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - "conversionRatio":[100.0,90.0]

          - 轴转换比；double类型，范围[1,1000]

          - 长度为2，第一个值为一轴转换比，第二个轴为四轴转换比

      - "upsideDown":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,1.0,1.0,0.25]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * 一轴转换比 / 360

        - 第四位公式：1 * 四轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,1.0,1.0,4.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / 一轴转换比 * 360

        - 第四位公式：1 / 四轴转换比 * 360

      - "robotType":23

        - 当前机器人类型；int类型

{

"Link":

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"conversionRatio":[100.0,90.0]

},

"upsideDown":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,1.0,1.0,0.25],

"distanceToAngle":[3.6,1.0,1.0,4.0],

"robotType":23

}

##### 六轴龙门焊接模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":90.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":80.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "fiveAxisDirection":0.0

        - 五轴方向；double类型，范围-90,0 度

        - 0为五轴竖直向下，-90为五轴水平向右

      - "upsideDown":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * X轴转换比 / 360

        - 第二位公式：1 * Y轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * Z轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / X轴转换比 * 360

        - 第二位公式：1 / Y轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / Z轴转换比 * 360

      - "robotType":24

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":90.0,

"conversionRatio_Z":80.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"fiveAxisDirection":0.0,

"upsideDown":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0,1.0],

"robotType":24

}

##### 五轴混动机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L9":0.0

        - L9杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L10":120.0

        - L10杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionratio_J1":100.0

        - 1轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionratio_J2":90.0

        - 2轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionratio_J3":80.0

        - 3轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * 一轴转换比 / 360

        - 第二位公式：1 * 二轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * 三轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / 一轴转换比 * 360

        - 第二位公式：1 / 二轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / 三轴转换比 * 360

      - "robotType":25

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"L9":0.0,

"L10":120.0,

"conversionratio_J1":100.0,

"conversionratio_J2":90.0,

"conversionratio_J3":80.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0],

"robotType":25

}

##### 四轴SCARA异型2

      - "L1":100.0

        - 1轴螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 3轴螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,1.0,0.222222222222,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * 一轴螺距 / 360

        - 第三位公式：1 * 三轴螺距 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,1.0,4.5,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / 一轴螺距 * 360

        - 第三位公式：1 / 三轴螺距* 360

      - "robotType":26

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":100.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"couplingRatio34":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,1.0,0.222222222222,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,1.0,4.5,1.0],

"robotType":26

}

##### 六轴异型三

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L9":120.0

        - L9杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L10":120.0

        - L10杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L11":120.0

        - L11杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L12":120.0

        - L12杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L13":120.0

        - L13杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L14":120.0

        - L14杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L15":120.0

        - L15杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L16":120.0

        - L16杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L17":120.0

        - L17杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L18":120.0

        - L18杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L19":120.0

        - L19杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":27

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"L9":120.0,

"L10":120.0,

"L11":120.0,

"L12":120.0,

"L13":120.0,

"L14":120.0,

"L15":120.0,

"L16":120.0,

"L17":120.0,

"L18":120.0,

"L19":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":27

}

##### 三轴SCARA异型一

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":28

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0],

"robotType":28

}

##### delta2D并联机器人模型

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":110.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2的值需要小于L3的值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":29

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":110.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0],

"robotType":29

}

##### 龙门焊接3模型

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_X":100.0

        - X轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Y":90.0

        - Y轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio_Z":80.0

        - Z轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "threeAxisDirection":90.0

        - 四轴方向；double类型，范围0,90 度

        - 四轴方向为0时，L4应填0

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * X轴转换比 / 360

        - 第二位公式：1 * Y轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * Z轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / X轴转换比 * 360

        - 第二位公式：1 / Y轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / Z轴转换比 * 360

      - "robotType":30

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"conversionRatio_X":100.0,

"conversionRatio_Y":90.0,

"conversionRatio_Z":80.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"threeAxisDirection":90.0,

"angleToDistance":[0.277777777778,0.25,0.222222222222,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,4.0,4.5,1.0,1.0],

"robotType":30

}

##### 三轴串联异型一

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "threeAxisDirection":90.0

        - 三轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":31

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"threeAxisDirection":90.0,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0],

"robotType":31

}

##### 五轴协作机器人

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":-120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2请填负值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":-120.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L6请填负值

      - "L7":120.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":32

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":-120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":-120.0,

"L7":120.0,

"L8":120.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":32

}

##### 四轴SCARA异型3

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "pitch":80.0

        - 螺距；double类型，范围[-1000,0),(0,1000]

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.222222222222,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * 螺距 / 360

      - "distanceToAngle":[4.5,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / 螺距 * 360

      - "robotType":33

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"couplingRatio12":0.0,

"mountAngle":false,

"pitch":80.0,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.222222222222,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[4.5,1.0,1.0,1.0],

"robotType":33

}

##### 六轴串联-CBBARA

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":-120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

        - L2请填负值

      - "L3":120.0

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":120.0

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":120.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":0.0

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":120.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "upsideDown":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "robotType":34

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":-120.0,

"L3":120.0,

"L4":120.0,

"L5":120.0,

"L6":0.0,

"L7":0.0,

"L8":120.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"upsideDown":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"robotType":34

}

##### 高格立柱旋转四轴

      - "L1":120.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":120.0

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio1":100.0

        - 1轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "conversionRatio2":100.0

        - 3轴转换比；double类型，范围[-4000,4000]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robot":1

        - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

      - "angleToDistance":[0.277777777778,1.0,0.25,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 * 一轴转换比 / 360

        - 第三位公式：1 * 三轴转换比 / 360

      - "distanceToAngle":[3.6,1.0,4.0,1.0]

        - 机器人距离转角度列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

        - 第一位公式：1 / 一轴转换比 * 360

        - 第三位公式：1 / 三轴转换比 * 360

      - "robotType":35

        - 当前机器人类型；int类型

{

"L1":120.0,

"L2":120.0,

"conversionRatio1":100.0,

"conversionRatio2":100.0,

"mountAngle":false,

"robot":1,

"angleToDistance":[0.277777777778,1.0,0.25,1.0],

"distanceToAngle":[3.6,1.0,4.0,1.0],

"robotType":35

}

#### 上位机请求保存预置机器人参数

  - 命令字：0x20C3

    - "name":"AAA"

      - 预置机器人自定义保存名称；string类型

      - 预置文件格式：当前机器人类型+"_"+自定义保存名称

{

"name":"AAA"

}

#### 控制器回复上位机保存预置机器人参数结果

  - 命令字：0x20C4

{}

#### 上位机发送设置机器人关节参数

  - 命令字：0x20C5

    - "axis":1

      - 机器人轴编号；int 类型，范围[1,7]

    - "axisDirection":1

      - 关节实际方向；int 类型，范围-1,1

    - "backLash":0.0

      - 齿轮反向间隙；double 类型，范围[0,9999.999]

    - "direction":-1.0

      - 模型方向；int 类型，范围-1,1

    - "encoderResolution":17

      - 编码器位数；int 类型，范围[1,100]

    - "isReduceRatioEnable":true

      - 编码器是否经过减速机；bool 类型

    - "maxAcc":6.0

      - 最大加速度；double 类型，范围[1,10000]

    - "maxDec":-6.0

      - 最大减速度；double 类型，范围[-10000,-1]

    - "maxJerkAcc":1.0

      - 最大加加速度；double 类型，范围[1,20000]

      - 机器人插补方式为加加速度时生效

    - "maxJerkDec":-1.0

      - 最大减减速度；double类型，范围[-20000,-1]

      - 机器人插补方式为加加速度时生效

    - "maxRPM":1.0

      - 最大正转速；double 类型，范围[1,5]

    - "maxReverseRPM":-1.0

      - 最大反转速；double 类型，范围[-5,-1]

    - "positiveLimit":160.0

      - 关节正限位；double 类型，范围[1,3000]°

    - "ratedRPM":3600.0

      - 额定正转速；double 类型，范围[1,10000]rpm

    - "ratedReverseRPM":-3600.0

      - 额定反转速；double 类型，范围[-10000,-1]rpm

      - 数值为额定正速度的负值

    - "ratedReverseSpeed":-270.0540

      - 额定反速度；double 类型，单位°/s

      - 公式为 额定反速度 = 额定反速度 / 减速比 * 6 * 角度转距离值

    - "ratedSpeed":270.0540

      - 额定正速度；double 类型，单位°/s

      - 公式为 额定正速度 = 额定正速度 / 减速比 * 6 * 角度转距离值

    - "reducRatio":79.9840

      - 减速比；double 类型，范围(0,1000]

    - "reverseLimit":-160.0

      - 关节反限位；double 类型，范围[-3000,-1]°

    - "robot": 1

      - 当前机器人；int 类型，范围[1,4]

{

"axis":1,

"axisDirection":1,

"backLash":0.0,

"direction":-1.0,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":6.0,

"maxDec":-6.0,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":160.0,

"ratedRPM":3600.0,

"ratedReverseRPM":-3600.0,

"ratedReverseSpeed":-270.0540,

"ratedSpeed":270.0540,

"reducRatio":79.9840,

"reverseLimit":-160.0,

"robot":1

}

#### 上位机查询机器人关节参数

  - 命令字：0x20C6

    - "axis":1

      - 机器人轴编号；int 类型，范围[1,7]

{

"axis":1

}

#### 控制器回复上位机机器人关节参数

  - 命令字：0x20C7

    - "axis":1

      - 机器人轴编号；int 类型，范围[1,7]

    - "axisDirection":1

      - 关节实际方向；int 类型，范围-1,1

    - "backLash":0.0

      - 齿轮反向间隙；double 类型，范围[0,9999.999]

    - "direction":-1.0

      - 模型方向；int 类型，范围-1,1

    - "encoderResolution":17

      - 编码器位数；int 类型，范围[1,100]

    - "isReduceRatioEnable":true

      - 编码器是否经过减速机；bool 类型

    - "maxAcc":6.0

      - 最大加速度；double 类型，范围[1,10000]

    - "maxDec":-6.0

      - 最大减速度；double 类型，范围[-10000,-1]

    - "maxJerkAcc":1.0

      - 最大加加速度；double 类型，范围[1,20000]

      - 机器人插补方式为加加速度时生效

    - "maxJerkDec":-1.0

      - 最大减减速度；double类型，范围[-20000,-1]

      - 机器人插补方式为加加速度时生效

    - "maxRPM":1.0

      - 最大正转速；double 类型，范围[1,5]

    - "maxReverseRPM":-1.0

      - 最大反转速；double 类型，范围[-5,-1]

    - "positiveLimit":160.0

      - 关节正限位；double 类型，范围[1,3000]°

    - "ratedRPM":3600.0

      - 额定正转速；double 类型，范围[1,10000]rpm

    - "ratedReverseRPM":-3600.0

      - 额定反转速；double 类型，范围[-10000,-1]rpm

      - 数值为额定正速度的负值

    - "ratedReverseSpeed":-270.0540

      - 额定反速度；double 类型，单位°/s

      - 公式为 额定反速度 = 额定反速度 / 减速比 * 6 * 角度转距离值

    - "ratedSpeed":270.0540

      - 额定正速度；double 类型，单位°/s

      - 公式为 额定正速度 = 额定正速度 / 减速比 * 6 * 角度转距离值

    - "reducRatio":79.9840

      - 减速比；double 类型，范围(0,1000]

    - "reverseLimit":-160.0

      - 关节反限位；double 类型，范围[-3000,-1]°

    - "robot": 1

      - 当前机器人；int 类型，范围[1,4]

{

"axis":1,

"axisDirection":1,

"backLash":0.0,

"direction":-1,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":6.0,

"maxDec":-6.0,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":160.0,

"ratedRPM":3600.0,

"ratedReverseRPM":-3600.0,

"ratedReverseSpeed":-270.05401080216,

"ratedSpeed":270.05401080216,

"reducRatio":79.984,

"reverseLimit":-160.0,

"robot":1

}

#### 上位机发送设置机器人笛卡尔参数

  - 命令字：0x20C8

    - "maxAcc":7.50

      - 最大加速度；double类型，范围[1,10000]

    - "maxAttitudeVel":500.0

      - 姿态运动最大速度；double 类型，范围[1,1000]°/s

    - "maxDec":-7.50

      - 最大减速度；double 类型，范围[-10000,-1]

    - "maxJerk":10000.0

      - 最大加加速度；double 类型，范围[1,20000]

    - "maxSpeed":2000.0

      - 最大速度；double类型，范围[1,5000]mm/s

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围[1,4]

    - "speedLimitMode":0

      - 速度限制方式；int 类型，范围[0,1]

      - 0表示位姿，1表示位置

{

"maxAcc":7.50,

"maxAttitudeVel":500.0,

"maxDec":-7.50,

"maxJerk":10000.0,

"maxSpeed":2000.0,

"robot":1,

"speedLimitMode":0

}

#### 上位机查询机器人笛卡尔参数

  - 命令字：0x20C9

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

#### 控制器回复上位机机器人笛卡尔参数

  - 命令字：0x20CA

    - "maxAcc":7.50

      - 最大加速度；double类型，范围[1,10000]

    - "maxAttitudeVel":500.0

      - 姿态运动最大速度；double 类型，范围[1,1000]°/s

    - "maxDec":-7.50

      - 最大减速度；double 类型，范围[-10000,-1]

    - "maxJerk":10000.0

      - 最大加加速度；double 类型，范围[1,20000]

    - "maxSpeed":2000.0

      - 最大速度；double类型，范围[1,5000]mm/s

    - "robot": 1

      - 当前机器人号；int 类型，范围[1,4]

    - "speedLimitMode":0

      - 速度限制方式；int 类型，范围[0,1]

      - 0表示位姿，1表示位置

{

"maxAcc":7.50,

"maxAttitudeVel":500.0,

"maxDec":-7.50,

"maxJerk":10000.0,

"maxSpeed":2000.0,

"robot":1,

"speedLimitMode":0

}

#### 上位机设置机器人关节多圈值参数

  - 命令字：0x20CB

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "robotAxis":

      - 关节多圈值参数列表

      - 长度为当前机器人轴数

      - "axisSlaveSum":0

        - 从动轴数量；int类型，范围[0,3]

      - "enable":1

        - 编码器多圈值溢出计数功能；int类型，范围[0,1]

        - 0表示关闭功能，1表示开始功能

      - "encode":

        - 编码器最大值最小值列表

        - 长度为关节从动轴数量+1

        - "max":"32768"

          - 编码器最大值；int类型，范围[-2^32,2^32]

        - "min":"-32768"

          - 编码器最小值；int类型，范围[-2^32,2^32]

          - 编码器最小值不得大于编码器最大值

{

"robot":1,

"robotAxis":

[

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":1,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

}

]

}

#### 上位机查询机器人编码器多圈值参数

  - 命令字：0x20CC

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"robot":1

}

#### 控制器回复上位机机器人编码器多圈值参数

  - 命令字：0x20CD

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "robotAxis":

      - 关节多圈值参数列表

      - 长度为当前机器人轴数

      - "axisSlaveSum":0

        - 从动轴数量；int类型，范围[0,3]

      - "enable":1

        - 编码器多圈值溢出计数功能；int类型，范围[0,1]

        - 0表示关闭功能，1表示开始功能

      - "encode":

        - 编码器最大值最小值列表

        - 长度为关节从动轴数量+1

        - "max":"32768"

          - 编码器最大值；int类型，范围[-2^32,2^32]

        - "min":"-32768"

          - 编码器最小值；int类型，范围[-2^32,2^32]

          - 编码器最小值不得大于编码器最大值

{

"robot":1,

"robotAxis":

[

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":1,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

},

{

"axisSlaveSum":0,

"enable":0,

"encode":

[

{

"max":"32768",

"min":"-32768"

}

]

}

]

}

#### 上位机申请另存为预置机器人参数文件

  - 命令字：0x20CE

    - "name":"R_GENERAL_6S"

      - 机器人类型名称；string 类型

    - "presetRobotName":"AAA"

      - 预置机器人参数自定义名称；string 类型

{

"name":"R_GENERAL_6S",

"presetRobotName":"AAA"

}

#### 上位机查询预置机器人文件列表

  - 命令字：0x20CF

    - "name":"R_GENERAL_6S"

      - 机器人类型名称；string 类型

{

"name":"R_GENERAL_6S"

}

#### 控制器回复上位机预置机器人文件列表

  - 命令字：0x20D0

    - "listnum":2

      - 预置机器人数量；int 类型

    - "nameList":["AAA","BBB"]

      - 预置机器人自定义名称列表；string 类型

{

"listnum":2,

"nameList":["AAA.json", "BBB.json"]

}

#### 上位机发送获取预置参数请求

  - 命令字：0x20D1

    - "name":"R_GENERAL_6S"

      - 机器人类型名称；string 类型

    - "presetRobotName":"AAA"

      - 预置机器人参数自定义名称；string 类型

{

"name":"R_GENERAL_6S",

"presetRobotName":"AAA.json"

}

#### 控制器回复机器人已保存的预置机器人参数

  - 命令字：0x20D2

    - "DH":

      - 保存的预置机器人DH参数

      - "L1":390.0

        - L1杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L2":450.872

        - L2杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L3":99.462

        - L3杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L4":471.29

        - L4杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L5":123.0

        - L5杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L6":-0.544

        - L6杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L7":0.0

        - L7杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "L8":0.0

        - L8杆长；double类型，范围[-4000,4000]

      - "angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]

        - 机器人角度转距离列表；double类型

        - 长度为当前机器人的轴数

      - "couplingRatio12":0.0

        - 1/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio23":0.0

        - 2/3耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio32":0.0

        - 3/2耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio34":0.0

        - 3/4耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio45":0.0

        - 4/5耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio46":0.0

        - 4/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "couplingRatio56":0.0

        - 5/6耦合比；double类型，范围[-1000,1000]

      - "fiveAxisDirection":90.0

        - 五轴方向；double类型，范围0,90 度

      - "dynamicLimit":

        - J2+J3范围限制

        - "max":20.0

          - J2+J3最大值；double类型，范围[-500,500]

        - "min":-20.0

          - J2+J3最小值；double类型，范围[-500,500]

      - "mountAngle":false

        - 机器人正装或倒装；bool类型

        - false表示正装，true表示倒装

      - "robotType":1

        - 当前机器人类型；int类型

    - "Joint":

      - 保存的预置机器人关节参数

      - "axisNum":1

        - 机器人轴编号；int 类型，范围[1,7]

      - "axisDirection":1

        - 关节实际方向；int 类型，范围-1,1

      - "backLash":0.0

        - 齿轮反向间隙；double 类型，范围[0,9999.999]

      - "direction":-1.0

        - 模型方向；int 类型，范围-1,1

      - "encoderResolution":17

        - 编码器位数；int 类型，范围[1,100]

      - "isReduceRatioEnable":true

        - 编码器是否经过减速机；bool 类型

      - "maxAcc":6.0

        - 最大加速度；double 类型，范围[1,10000]

      - "maxDec":-6.0

        - 最大减速度；double 类型，范围[-10000,-1]

      - "maxJerkAcc":1.0

        - 最大加加速度；double 类型，范围[1,20000]

        - 机器人插补方式为加加速度时生效

      - "maxJerkDec":-1.0

        - 最大减减速度；double类型，范围[-20000,-1]

        - 机器人插补方式为加加速度时生效

      - "maxRPM":1.0

        - 最大正转速；double 类型，范围[1,5]

      - "maxReverseRPM":-1.0

        - 最大反转速；double 类型，范围[-5,-1]

      - "positiveLimit":160.0

        - 关节正限位；double 类型，范围[1,3000]

      - "ratedRPM":3600.0

        - 额定正转速；double 类型，范围[1,10000]

      - "ratedReverseRPM":-3600.0

        - 额定反转速；double 类型，范围[-10000,-1]

        - 数值为额定正速度的负值

      - "ratedReverseSpeed":-270.0540

        - 额定反速度；double 类型

      - "ratedSpeed":270.0540

        - 额定正速度；double 类型

      - "reducRatio":79.984

        - 减速比；double 类型，范围(0,1000]

      - "reverseLimit":-160.0

        - 关节反限位；double 类型，范围[-3000,-1]

{

"DH":

{

"L1":390.0,

"L2":450.872,

"L3":99.462,

"L4":471.29,

"L5":123.0,

"L6":-0.544,

"L7":-0.0,

"L8":0.0,

"angleToDistance":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"couplingRatio12":0.0,

"couplingRatio23":0.0,

"couplingRatio32":0.0,

"couplingRatio34":0.0,

"couplingRatio45":0.0,

"couplingRatio46":0.0,

"couplingRatio56":0.0,

"distanceToAngle":[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

"dynamicLimit":

{

"max":20.0,

"min":-20.0

}

"fiveAxisDirection":90,

"mountAngle":false,

"robotType":1

},

"Joint":

[

{

"axisDirection":1,

"axisNum":1,

"backLash":0.0,

"direction":-1,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":6.0,

"maxDec":-6.0,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":160.0,

"ratedRPM":3600.0,

"ratedReverseRPM":-3600.0,

"ratedReverseSpeed":-270.05401080216,

"ratedSpeed":270.05401080216,

"reducRatio":79.984,

"reverseLimit":-160.0

},

{

"axisDirection":1,

"axisNum":2,

"backLash":0.0,

"direction":1,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":3.75,

"maxDec":-3.75,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":100.0,

"ratedRPM":3600.0,

"ratedReverseRPM":-3600.0,

"ratedReverseSpeed":-196.690858428112,

"ratedSpeed":196.690858428112,

"reducRatio":109.817,

"reverseLimit":-100.0

},

{

"axisDirection":1,

"axisNum":3,

"backLash":0.0,

"direction":1,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":7.5,

"maxDec":-7.5,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":90.0,

"ratedRPM":5000.0,

"ratedReverseRPM":-5000.0,

"ratedReverseSpeed":-299.604522030919,

"ratedSpeed":299.604522030919,

"reducRatio":100.132,

"reverseLimit":-75.0

},

{

"axisDirection":1,

"axisNum":4,

"backLash":0.0,

"direction":-1,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":7.5,

"maxDec":-7.5,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":190.0,

"ratedRPM":5000.0,

"ratedReverseRPM":-5000.0,

"ratedReverseSpeed":-252.175009456563,

"ratedSpeed":252.175009456563,

"reducRatio":118.965,

"reverseLimit":-190.0

},

{

"axisDirection":1,

"axisNum":5,

"backLash":0.0,

"direction":1,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":7.5,

"maxDec":-7.5,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":20.0,

"ratedRPM":4500.0,

"ratedReverseRPM":-4500.0,

"ratedReverseSpeed":-337.491562710932,

"ratedSpeed":337.491562710932,

"reducRatio":80.002,

"reverseLimit":-200.0

},

{

"axisDirection":1,

"axisNum":6,

"backLash":0.0,

"direction":-1,

"encoderResolution":17,

"isReduceRatioEnable":true,

"maxAcc":7.5,

"maxDec":-7.5,

"maxJerkAcc":1.0,

"maxJerkDec":-1.0,

"maxRPM":1.0,

"maxReverseRPM":-1.0,

"positiveLimit":360.0,

"ratedRPM":4500.0,

"ratedReverseRPM":-4500.0,

"ratedReverseSpeed":-337.622388115692,

"ratedSpeed":337.622388115692,

"reducRatio":79.971,

"reverseLimit":-360.0

}

]

}

#### 上位机发送酒槽机型标记圆心请求

  - 命令字：0x20D3

{}