# EIP

- 说明

- EIP参数设置

  - 命令字：0x7360

    - "type":1

      - 几路输出(入)；int类型；取值1||4||8||12||16

    - "grouptype":0

      - 组号的方式；int类型；取值范围[0,2]

      - 0:手填，1：全局int类型变量，2：全局int类型绑定变量

    - "group":4

      - 组号中的数字；int类型

    - "addtype":0

      - 数值存入的方式；int类型；取值范围[0,3]

      - 0：全局int类型变量；1：全局int类型绑定变量；2：全局double类型变量；3：全局double类型绑定变量

    - "add":1

      - 数值存入的数字；int类型

    - "num":8

      - 编号；int类型；取值范围[1,20]

      - 1-10:输出；11-20：输入

    - "value"

      - 值

    - "able":true

      - 使能开关；bool类型

      - true：使能，false：不使能

{

"type": 4,

"grouptype": 1,

"group": 3,

"addtype": 2,

"add": 100,

"num": 5,

"value": 1,

"able": true

}

- 上位机获取设备参数配置

  - 命令字：0x7361

    - data：无

- 控制器响应并返回设备参数

  - 命令字：0x7362

    - 同0x7360

- 上位机设置连接参数

  - 命令字：0x7363

    - "enable":true

      - 连接开关；bool类型

      - true：打开连接开关；false关闭连接开关

    - "writenum":34

      - 写入长度；int类型；取值范围[0,256]

    - "readnum":45

      - 读取长度；int类型；取值范围[0,256]

    - "scancycle"

      - 扫描周期

    - "outtimecycle"

      - 超时周期

    - "networkname"

      - 选取的网口的名称

    - "writetype":0

      - 本机写的类型;int类型；取值范围[0,1]

      - 0:全局bool类型变量；1：全局bool类型绑定变量

    - "writeadd"

      - 本机写的位置

    - "readtype":0

      - 本机读的类型;int类型；取值范围[0,1]

      - 0:全局bool类型变量；1：全局bool类型绑定变量

    - "readadd"

      - 本机读的位置

{

"enable": true,

"writenum": 0,

"readnum": 0,

"scancycle": 0,

"outtimecycle": 0,

"networkname": "",

"writetype": 0,

"writeadd": 0,

"readtype": 0,

"readadd": 0

}

- 上位机获取连接参数配置

  - 命令字：0x7364

    - data：无

- 控制器响应并返回连接参数

  - 命令字：0x7365

    - 同0x7363

- 上位机向控制器获取连接状态

  - 命令字：0x7366

    - data：无

- 响应并返回连接状态

  - 命令字：0x7367

- 控制器响应并返回读取数据的状态

  - 命令字：0x7368

    - "num":2

      - 编号信息；int类型；取值范围[0,19]

      - 0-9:输出；10-19：输入

    - "value":1

      - 值

- 读取数据的状态设置

  - 命令字：0x7369

    - "state":false

      - true:EIP设定界面的参数会随着EIP接收数据的变化而变化；false:EIP设定界面的参数不会随着EIP接收数据的变化而变化

{

"state":false

}