# Modbus

- 说明

- 上位机设置modbus主站参数

  - 命令字：0x7300

    - "masterStation":

      - 主站参数，包含有RTU参数和TCP参数

      - "RTU":

        - RTU参数

        - "baudrate":115200

          - 波特率；int类型

        - "checkBit":"E"

          - 校验位；string类型，范围"N","E","O"

        - "dataBit":5

          - 数据位；int类型，范围[5,8]

        - "port":2

          - 端口号；int类型

        - "slaveId":1

          - 从站ID；int类型，范围[0,65535]

        - "stopBit":1

          - 停止位；int类型，范围[0,1]

      - "TCP":

        - TCP参数

        - "IP":"192.168.1.14"

          - IP地址；string类型

        - "endian_type":1

          - Float大小端；int类型，范围[0,3]

          - 0表示AB CD，1表示CD AB，2表示BA DC，3表示DC BA

        - "port":503

          - 端口号；int类型，范围[0,65535]

      - "processNumber":1

        - 需要设置的工艺号；int类型，范围[1,9]

      - "type":"TCP"

        - 主站类型；string类型，范围"TCP","RTU"

    - "startAddress":false

      - 地址偏移；bool类型

      - true表示地址不变，false表示地址自动-1

{

"masterStation":

{

"RTU":

{

"baudrate":115200,

"checkBit":"E",

"dataBit":5,

"port":2,

"slaveId":1,

"stopBit":1

},

"TCP":

{

"IP":"192.168.1.14",

"endian_type":1,

"port":503

},

"processNumber":1,

"type":"TCP"

},

"startAddress":false

}

- 上位机查询modbus参数

  - 命令字：0x7301

    - "processNumber":1

      - 需要查询的工艺号；int类型，范围[1,9]

{

"processNumber":1

}

- 控制器回复上位机modbus参数

  - 命令字：0x7302

    - "RTU":

      - RTU参数

      - "baudrate":115200

        - 波特率；int类型

      - "checkBit":"E"

        - 校验位；string类型，范围"N","E","O"

      - "dataBit":5

        - 数据位；int类型，范围[5,8]

      - "port":2

        - 端口号；int类型

      - "slaveId":1

        - 从站ID；int类型，范围[0,65535]

      - "stopBit":1

        - 停止位；int类型，范围[0,1]

    - "TCP":

      - TCP参数

      - "IP":"192.168.1.14"

        - IP地址；string类型

      - "endian_type":1

        - Float大小端；int类型，范围[0,3]

        - 0表示AB CD，1表示CD AB，2表示BA DC，3表示DC BA

      - "port":503

        - 端口号；int类型，范围[0,65535]

    - "modbus_state":false

      - Modbus连接状态；bool类型

      - true表示已连接，false表示未连接

    - "response_time_out":100

      - 读写响应时间；int类型，单位ms

    - "startAddress":false

      - 地址偏移；bool类型

      - true表示地址不变，false表示地址自动-1

    - "type":"TCP"

      - 主站类型；string类型，取值"TCP","RTU"

{

"RTU":

{

"baudrate":115200,

"checkBit":"E",

"dataBit":5,

"port":2,

"slaveId":1,

"stopBit":1

},

"TCP":

{

"IP":"192.168.1.14",

"endian_type":1,

"port":503

},

"modbus_state":false,

"response_time_out":100,

"startAddress":false,

"type":"TCP"

}

- 上位机查询modbus连接状态

  - 命令字：0x7303

{}

- 控制器回复上位机modbus连接状态

  - 命令字：0x7304

    - "ModbusConnect":false

      - modbus连接状态；bool类型

      - true表示已连接，false表示未连接

{

"ModbusConnect":false

}

- 上位机设置modbus从站参数

  - 命令字：0x7305

    - "RTU":

      - RTU参数

      - "baudrate":115200

        - 波特率；int类型

      - "port":2

        - 端口号；int类型

      - "slaveId":1

        - 从站ID；int类型，范围[0,65535]

    - "TCP":

      - TCP参数

      - "IP":"192.168.1.11"

        - IP地址；默认值

      - "endian_type":0

        - Float大小端；int类型，范围[0,3]

        - 0表示AB CD，1表示CD AB，2表示BA DC，3表示DC BA

      - "port":502

        - 端口号；int类型，范围[0,65535]

    - "master-slave":1

      - modbus通讯的的主从模式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示主站，1表示从站

    - "scancycle":100

      - 扫描周期；int类型，范围[8,1000]ms

    - "stoprun":0

      - 通讯断开时操作；int类型，范围[0,1]

      - 0表示不停机，1表示停机

    - "type":"TCP"

      - 通讯方式；string类型，取值"TCP","RTU"

{

"RTU":

{

"baudrate":115200,

"port":2,

"slaveId":1

},

"TCP":

{

"IP":"192.168.1.11",

"endian_type":0,

"port":502

},

"master-slave":1,

"scancycle":100,

"stoprun":0,

"type":"TCP"

}

- 上位机查询modbus从站参数

  - 命令字：0x7306

{}

- 控制器回复上位机modbus从站参数

  - 命令字：0x7307

    - "RTU":

      - RTU参数

      - "baudrate":115200

        - 波特率；int类型

      - "port":2

        - 端口号；int类型

      - "slaveId":1

        - 从站ID；int类型，范围[0,65535]

    - "TCP":

      - TCP参数

      - "IP":"192.168.1.11"

        - IP地址；默认值

      - "endian_type":0

        - Float大小端；int类型，范围[0,3]

        - 0表示AB CD，1表示CD AB，2表示BA DC，3表示DC BA

      - "port":502

        - 端口号；int类型，范围[0,65535]

    - "enable":false

      - 连接使能；bool类型

    - "master-slave":1

      - modbus通讯的的主从模式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示主站，1表示从站

    - "scancycle":100

      - 扫描周期；int类型，范围[8,1000]ms

    - "stoprun":0

      - 通讯断开时操作；int类型，范围[0,1]

      - 0表示不停机，1表示停机

    - "type":"TCP"

      - 通讯方式；string类型，取值"TCP","RTU"

{

"RTU":

{

"baudrate":115200,

"port":2,

"slaveId":1

},

"TCP":

{

"IP":"192.168.1.11",

"endian_type":0,

"port":502

},

"enable":false,

"master-slave":1,

"scancycle":100,

"stoprun":0,

"type":"TCP"

}

- 上位机设置modbus从站连接使能

  - 命令字：0x7308

    - "enanle":true

      - modbus从站连接使能；bool类型

{

"enanle":true

}

- 上位机设置modbus从站心跳检测使能

  - 命令字：0x7309

    - "checkheart":true

      - 心跳检测使能；bool类型

{

"checkheart":true

}

- 上位机查询modbus从站心跳检测使能

  - 命令字：0x703A

{}

- 控制器回复上位机modbus从站心跳检测使能

  - 命令字：0x703B

    - "checkheart":true

      - 心跳检测使能；bool类型

{

"checkheart":true

}

- 上位机设置modbus程序

  - 命令字：0x703C

    - "jobname":"AA"

      - 已选程序名称

    - "programid":1

      - 程序序号；int类型，范围[1,300]

    - "robot":1

      - 当前机器人号

{

"jobname":"AA",

"programid":1,

"robot":1

}

- 上位机查询modbus程序

  - 命令字：0x703D

    - "num":10

      - 查询数量；int类型，固定为10

    - "robot":1

      - 当前机器人号

    - "startprogramid":1

      - 查询序列起始程序序号；int类型，范围[1,30]

{

"num":10,

"robot":1,

"startprogramid":1

}

- 控制器回复上位机modbus程序

  - 命令字：0x703E

    - "jobnamelist":["AA","","","","","","","","",""]

      - 程序名称列表；string类型

      - 长度为10

    - "robot":1

      - 当前机器人号

    - "startprogramid":1

      - 序列起始程序序号；int类型，范围[1,30]

    - "sum":300

      - 可选程序总数；int类型

{

"jobnamelist":["AA","","","","","","","","",""],

"robot":1,

"startprogramid":1,

"sum":300

}