# OPCUA

- 说明

- 上位机设置OPCUA参数

  - 命令字：0x7350

    - "client":

      - 客户端参数

      - "enable":false

        - 连接使能；bool类型

      - "ip":"192.168.1.240"

        - 服务器IP地址；string类型

      - "port":49400

        - 端口号；int类型，范围[0,65535]

      - "resource":"ProsysServer"

        - 服务器名称；string类型

    - "server":

      - 服务器参数

      - "enable":false

        - 连接使能；bool类型

      - "ip":"192.168.0.229"

        - 控制器用作服务器时的IP地址；string类型

      - "port":4840

        - 端口号；int类型，范围[0,65535]

{

"client":

{

"enable":false,

"ip":"192.168.1.240",

"port":49400,

"resource":"ProsysServer"

},

"server":

{

"enable":false,

"ip":"192.168.0.229",

"port":4840

}

}

- 上位机查询OPCUA参数

  - 命令字：0x7351

{}

- 控制器回复上位机OPCUA参数

  - 命令字：0x7352

    - "client":

      - 客户端参数

      - "enable":false

        - 连接使能；bool类型

      - "ip":"192.168.1.240"

        - 服务器IP地址；string类型

      - "port":49400

        - 端口号；int类型，范围[0,65535]

      - "resource":"ProsysServer"

        - 服务器名称；string类型

    - "server":

      - 服务器参数

      - "enable":false

        - 连接使能；bool类型

      - "ip":"192.168.0.229"

        - 控制器用作服务器时的IP地址；string类型

      - "port":4840

        - 端口号；int类型，范围[0,65535]

{

"client":

{

"enable":false,

"ip":"192.168.1.240",

"port":49400,

"resource":"ProsysServer"

},

"server":

{

"enable":false,

"ip":"192.168.0.229",

"port":4840

}

}