# Tcp通讯

- 说明

- 上位机设置上位机Tcp通讯参数

  - 命令字：0x7320

    - "client":

      - 客户端参数，"type"节点为1是该节点存在

      - "frameHeader":"@"

        - 数据帧头；string类型

        - 留空为没有

      - "ip":"192.168.1.111"

        - 需要连接的服务器IP；string类型

      - "numberSystem":0

        - 接收到的数据以何种进制解析；int类型，范围[0,1]

        - 0表示十进制，1表示十六进制

      - "port":9000

        - 通讯端口；int类型，范围(0,65535]

      - "separator":","

        - 数据分隔符；string类型

      - "terminator":"!"

        - 数据帧尾；string类型

        - 留空为没有

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,9]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "server":

      - 服务器参数，"type"节点为0是该节点存在

      - "frameHeader":"@"

        - 数据帧头；string类型

        - 留空为没有

      - "ip":"192.168.0.229"

        - 当前用作服务器IP；string类型

      - "numberSystem":0

        - 接收到的数据以何种进制解析；int类型，范围[0,1]

        - 0表示十进制，1表示十六进制

      - "port":9000

        - 通讯端口；int类型，范围(0,65535]

      - "separator":","

        - 数据分隔符；string类型

      - "terminator":"!"

        - 数据帧尾；string类型

        - 留空为没有

    - "type":1

      - TCP通讯方式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示服务器，1表示客户端，2表示配置文件

{

"client":

{

"frameHeader":"@",

"ip":"192.168.1.111",

"numberSystem":0,

"port":9000,

"separator":",",

"terminator":"!"

},

"craft":1,

"robot":1,

"server":

{

"frameHeader":"@",

"ip":"192.168.0.229",

"numberSystem":0,

"port":9001,

"separator":",",

"terminator":"!"

},

"type":1

}

- 上位机查询Tcp通讯参数

  - 命令字：0x7321

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,9]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "type":2

      - TCP通讯方式；int类型，范围[0,2]

      - 0表示服务器，1表示客户端，2表示配置文件

      - 2时控制器发送服务器参数

{

"craft":1,

"robot":1,

"type":2

}

- 控制器回复上位机Tcp通讯参数

  - 命令字：0x7322

    - "client":

      - 客户端参数，"type"节点为1是该节点存在

      - "frameHeader":"@"

        - 数据帧头；string类型

        - 留空为没有

      - "ip":"192.168.1.111"

        - 需要连接的服务器IP；string类型

      - "numberSystem":0

        - 接收到的数据以何种进制解析；int类型，范围[0,1]

        - 0表示十进制，1表示十六进制

      - "port":9000

        - 通讯端口；int类型，范围(0,65535]

      - "separator":","

        - 数据分隔符；string类型

      - "terminator":"!"

        - 数据帧尾；string类型

        - 留空为没有

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,9]

    - "robot":1

      - 当前机器人号；int类型，范围[1,4]

    - "server":

      - 服务器参数，"type"节点为0是该节点存在

      - "frameHeader":"@"

        - 数据帧头；string类型

        - 留空为没有

      - "ip":"192.168.0.229"

        - 当前用作服务器IP；string类型

      - "numberSystem":0

        - 接收到的数据以何种进制解析；int类型，范围[0,1]

        - 0表示十进制，1表示十六进制

      - "port":9000

        - 通讯端口；int类型，范围(0,65535]

      - "separator":","

        - 数据分隔符；string类型

      - "terminator":"!"

        - 数据帧尾；string类型

        - 留空为没有

    - "type":1

      - TCP通讯方式；int类型，范围[0,1]

      - 0表示服务器，1表示客户端，2表示配置文件

{

"client":

{

"frameHeader":"@",

"ip":"192.168.1.111",

"numberSystem":0,

"port":9000,

"separator":",",

"terminator":"!"

},

"craft":1,

"robot":1,

"server":

{

"frameHeader":"@",

"ip":"192.168.0.229",

"numberSystem":0,

"port":9001,

"separator":",",

"terminator":"!"

},

"type":1

}

- 上位机请求连接Tcp通讯

  - 命令字：0x7323

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,9]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"craft":1,

"robot":1

}

- 上位机请求断开Tcp通讯

  - 命令字：0x7324

    - "craft":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,9]

    - "robot":1

      - 机器人号；int类型，范围[1,4]

{

"craft":1,

"robot":1

}