# finsTCP

- 说明

- 上位机设置finsTCP参数

  - 命令字：0x7340

    - "IP":"192.168.1.10"

      - IP地址；string类型

    - "PLCReadAddress":"DM2000"

      - PLC读取首地址；string类型

      - 值为"DM"开头，数字int类型，范围[1,9999]

    - "PLCWriteAddress":"DM1000"

      - PLC写入首地址；string类型

      - 值为"DM"开头，数字int类型，范围[1,9999]

    - "craftNum":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,9]

    - "localReadAddress":[500,500]

      - 本机读取首地址列表；int类型，范围[1,990]

      - 第一位为全局布尔首地址，第二位为全局整型首地址

    - "localWriteAddress":[100,100]

      - 本机读取首地址列表；int类型，范围[1,990]

      - 第一位为全局布尔首地址，第二位为全局整型首地址

    - "port":9600

      - 端口号；int类型，范围[0,65535]

{

"IP":"192.168.1.10",

"PLCReadAddress":"DM2000",

"PLCWriteAddress":"DM1000",

"craftNum":1,

"localReadAddress":[500,500],

"localWriteAddress":[100,100],

"port":9600

}

- 上位机查询finsTCP参数

  - 命令字：0x7341

    - "craftNum":1

      - 查询的工艺号名称；int类型，范围[1,9]

{

"craftNum":1

}

- 控制器回复上位机finsTCP参数

  - 命令字：0x7342

    - "IP":"192.168.1.10"

      - IP地址；string类型

    - "PLCReadAddress":"DM2000"

      - PLC读取首地址；string类型

      - 值为"DM"开头，数字int类型，范围[1,9999]

    - "PLCWriteAddress":"DM1000"

      - PLC写入首地址；string类型

      - 值为"DM"开头，数字int类型，范围[1,9999]

    - "craftNum":1

      - 工艺号；int类型，范围[1,9]

    - "localReadAddress":[500,500]

      - 本机读取首地址列表；int类型，范围[1,990]

      - 第一位为全局布尔首地址，第二位为全局整型首地址

    - "localWriteAddress":[100,100]

      - 本机读取首地址列表；int类型，范围[1,990]

      - 第一位为全局布尔首地址，第二位为全局整型首地址

    - "port":9600

      - 端口号；int类型，范围[0,65535]

    - "status":0

      - 通讯状态；int类型，范围[0,1]

      - 0表示未连接，1表示已连接

{

"IP":"192.168.1.10",

"PLCReadAddress":"DM2000",

"PLCWriteAddress":"DM1000",

"craftNum":1,

"localReadAddress":[500,500],

"localWriteAddress":[100,100],

"port":9600,

"status":0

}

- 上位机请求连接通讯

  - 命令字：0x7343

{}

- 上位机请求断开通讯

  - 命令字：0x7344

{}

- 控制器发送finsTCP通讯连接状态

  - 命令字：0x7345

    - "status":0

      - 通讯连接状态；int类型，范围[0,1]

{

"status":0

}

- 控制器发送fins打开的程序名称

  - 命令字：0x7346

    - "AAA"

      - 打开的程序名称

"AAA"